[

{

"id": "magnavox-odyssey",

"Name": "Magnavox Odyssey",

"Hersteller": "Magnavox",

"Generation": 1,

"Veröffentlichung": 1972,

"image": "assets/images/consoles/magnavox-odyssey.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Dioden-Transistor-Logik",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Analog",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "3 Punkte + 1 vertikaler Strich"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "N/A",

"Kapazität": "N/A",

"Bus": "Nicht verfügbar",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Spielkarten (Leiterplatten mit Jumpern)",

"Schnittstelle": "Jumper",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "HF-Ausgang",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Bildschirmüberlagerungen, Lichtpistole, diskrete Bauteile"

},

"Vorteile": [

„Die erste Heimvideospielkonsole der Welt“

„Etablierte Grundkonzepte (austauschbare Spiele)“,

„Bahnbrechendes Patent generierte über 100 Millionen US-Dollar“

],

"Nachteile": [

"Kein Ton",

"Keine Farbe",

"Grafik-Overlays erforderlich"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1970er-Jahre gab es noch keine Heimvideospielkonsolen. Die Unterhaltung zu Hause beschränkte sich auf Fernsehen und Brettspiele. In Spielhallen waren zwar bereits die ersten einfachen elektronischen Geräte aufgetaucht, der Zugang für die breite Öffentlichkeit war jedoch eingeschränkt. Die Idee, dass man interaktive Spiele auf dem eigenen Fernseher spielen könnte, war völlig neu und kommerziell unerforscht.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Das Konzept entstand im August 1966, als Ralph H. Baer, ein Ingenieur bei Sanders Associates, die Idee eines interaktiven Geräts für den Fernseher entwickelte. Zusammen mit seinen Kollegen Bill Harrison und Bill Rusch baute Baer zwischen 1966 und 1969 sieben Prototypen. Der siebte, genannt „Brown Box“, enthielt Spielmechaniken und eine Lichtpistole. Nachdem mehrere Hersteller abgelehnt hatten, unterzeichnete Magnavox im Januar 1971 den Produktionsvertrag. George Kent und das Magnavox-Team optimierten das Design und verzichteten auf ein Farbdisplay, um Kosten zu senken und die FCC-Zulassung zu vereinfachen. Die Konsole arbeitete analog mit Dioden-Transistor-Logik und wurde mit Batterien oder einem Netzteil betrieben.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Die Magnavox Odyssey kam im September 1972 zum Preis von 99,95 US-Dollar auf den Markt, was heute etwa 750 US-Dollar entspricht. Der Vertrieb erfolgte ausschließlich über das Magnavox-Händlernetz, was bei den Verbrauchern für Verwirrung sorgte – viele glaubten fälschlicherweise, die Konsole sei nur mit Magnavox-Fernsehern kompatibel. Der Katalog umfasste 28 Spiele, verteilt auf elf Platinen. Tischtennis war im Lieferumfang enthalten, und Schießbude wurde mit einer von Nintendo hergestellten Lichtpistole ausgeliefert. Die Konsole wurde auch mit physischem Zubehör geliefert: Würfeln, Spielgeld und Spielmarken. Dadurch entstand eine Mischung aus Videospiel und Brettspiel.<br><br><strong>Marktwirkung</strong><br><br>Im ersten Kalenderjahr wurden 69.000 Einheiten verkauft. Bis zum Produktionsende 1975 stieg die Gesamtzahl auf 350.000 bis 367.000 Einheiten. Die internationale Expansion war beachtlich: 1973 kam die Konsole nach Großbritannien und 1974 in zehn weitere Länder, darunter Venezuela und Mexiko. Nolan Bushnell von Atari sah im Mai 1972 eine Vorführung von Tischtennis auf der Odyssey und entwickelte daraufhin Pong, was einen großen Rechtsstreit auslöste. Magnavox verklagte Atari 1974 und erhielt 1,5 Millionen US-Dollar. Richter John Grady erklärte 1977, Baers Patent sei „das Pionierpatent der Videospielkunst“.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Magnavox Odyssey gilt bis heute als die weltweit erste Heimvideospielkonsole. Ihre juristischen Auswirkungen übertrafen die kommerziellen bei Weitem: Magnavox und Sanders Associates erstritten über 100 Millionen US-Dollar aus Klagen und Vergleichen mit Atari, Coleco, Mattel, Activision und Nintendo. Ralph Baer, der als „Vater der Videospiele“ gilt, erhielt 2004 die National Medal of Technology. Die Originalprototypen werden in der Smithsonian Institution aufbewahrt, und die Konsole ist Teil der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art in New York.

},

{

"id": "atari-home-pong",

"Name": "Atari Home Pong",

"Hersteller": "Atari",

"Generation": 1,

"Veröffentlichung": 1975,

"image": "assets/images/consoles/atari-home-pong.webp",

"CPU": {

"Architektur": "LSI-integrierte Schaltungen",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Analog",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Funktionen": "Schwarzweißanzeige, digitale Partitur, Audiosynthese"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "N/A",

"Kapazität": "N/A",

"Bus": "Nicht verfügbar",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "N/A",

"Schnittstelle": "Nicht verfügbar",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "HF-Ausgang",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "LSI-Chip, integrierte Schaltungen, HF-Ausgang, digitale Anzeige"

},

"Vorteile": [

„Erstes kommerziell erfolgreiches Videospiel der Geschichte“

„Einnahmen 4-mal höher als bei herkömmlichen Spielhallen“

"Sears-Partnerschaft: 150.000 verkaufte Einheiten im Jahr 1975"

„Der fortschrittlichste LSI-Chip auf dem Verbrauchermarkt“,

„Dauerhaft anerkannt von Smithsonian und der Hall of Fame“

],

"Nachteile": [

„Schnell von Klonen überschwemmt (Nintendo, Coleco, Taito)“,

„Magnavox-Klage kostete 1,5 Millionen Dollar“,

„Beschränkt auf elektronisches Tennis als Hauptspielmechanik.“

„Durch den rasanten Wettbewerb sinken die Gewinnmargen“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 1970er-Jahre war die Magnavox Odyssey die einzige verfügbare Heimspielkonsole. Sie verkaufte sich nur mäßig und der Markt war noch nicht definiert. Ataris Arcade-Spiel Pong hatte sich zu einem kommerziellen Erfolg entwickelt: Der erste Prototyp, der 1972 installiert wurde, generierte täglich Einnahmen von 35–40 US-Dollar und blockierte aufgrund von Überlastung seinen Münzeinwurfmechanismus. Über 35.000 Arcade-Geräte wurden verkauft, aber es gab keinen ernsthaften Versuch, das Spielerlebnis in die Wohnzimmer zu bringen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>1974 schlug der Atari-Ingenieur Harold Lee die Entwicklung einer Heimversion von Pong vor, die direkt an Fernsehgeräte angeschlossen werden sollte – ein Projekt mit dem Codenamen Darlene. Die zentrale Innovation war die Verwendung eines LSI-Chips (Large-Scale Integration), des damals fortschrittlichsten Chips in einem Konsumprodukt. Das Design bot digitale Punkteanzeige auf dem Bildschirm und echten Sound – Funktionen, die zuvor als veraltet galten Für Heimkonsolen unerreichbar. Der Chip war deutlich schwieriger zu analysieren als die Arcade-Versionen, was Atari einen natürlichen Schutz vor Konkurrenz bot.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Atari stellte fest, dass traditionelle Einzelhändler den Preis als zu hoch empfanden, was zu einer strategischen Partnerschaft mit Sears, dem führenden amerikanischen Einzelhändler, führte. Sears vertrieb Home Pong unter der eigenen Marke Sears Tele-Games und bestellte zunächst 150.000 Einheiten für das Weihnachtsgeschäft 1975. Die Bestellung wurde vollständig erfüllt, wodurch Home Pong zum meistverkauften Sears-Produkt des Jahres wurde. Der Erfolg bestätigte die Rentabilität des Marktes für Heimvideospiele.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Der kommerzielle Erfolg zog sofort rechtliche Aufmerksamkeit auf sich. Im April 1974 verklagte Magnavox Atari mit der Behauptung, das Spiel verletze Patente von Sanders Associates. Das Gästebuch, das Bushnells Anwesenheit bei der Odyssey-Demonstration im Mai 1972 dokumentierte, diente als entscheidender Beweis. Im Juni 1976 zahlte Atari 1,5 Millionen Dollar in acht Raten. Der Erfolg von Home Pong führte zu einem riesigen Markt an Nachahmern – von Bushnell als „Schakale“ bezeichnet: Nintendo, Coleco und Taito brachten ihre eigenen elektronischen Tennisversionen auf den Markt. Atari veröffentlichte weiterhin zahlreiche Varianten: PONG Original, PONG Doubles, Super PONG mit vier Varianten und Ultra PONG mit sechzehn Spielen.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Home Pong bewies, dass Heimvideospiele einen tragfähigen und profitablen Markt darstellen konnten und etablierte das Vertriebsmodell über große Einzelhändler. Heute ist PONG fester Bestandteil der Sammlung der Smithsonian Institution in Washington, D.C., und wurde 2015 in die World Video Game Hall of Fame aufgenommen. Seine anhaltende Relevanz beweisen moderne Veröffentlichungen – Pong World für iOS im Jahr 2012 und Pong Quest im Jahr 2020 –, die zeigen, dass das Originaldesign nach wie vor ein grundlegender Bestandteil der DNA der Videospielindustrie ist.

},

{

"id": "coleco-telstar",

"Name": "Coleco Telstar",

"Hersteller": "Coleco",

"Generation": 1,

"Veröffentlichung": 1976,

"image": "assets/images/consoles/coleco-telstar.webp",

"CPU": {

„architecture“: „GI AY-3-8500 (Telstar), AY-3-8700 (Combat), MOS Technology MPS-7600 (Arcade)“,

"proces_nm": "N/A",

"Cores": "Einzelner integrierter Chip",

"Frequenz": "N/A",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Integrierte Grafik",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Funktionen": "Ball- und Paddelspiele, Farbvarianten (Colortron), Cartridge-basiert (Arcade)"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "N/A",

"Kapazität": "N/A",

"Bus": "Nicht verfügbar",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridges (nur Arcade-Modell)",

"Schnittstelle": "Proprietär (Arcade)",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "HF-Ausgang",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Abnehmbare Controller, Lichtpistole (Nintendo Co Gen Sue), teilweise Benutzermontage, Modulunterstützung (Arcade)"

},

"Vorteile": [

„Über eine Million Einheiten wurden zum Preis von 50 Dollar verkauft.“

„Mehr als 14 einzigartige Varianten für verschiedene Marktsegmente“,

"Telstar Arcade mit der Innovation austauschbarer Cartridges",

„Partnerschaft mit Nintendo für optische Komponenten“

„Futuristisches geometrisches Design, das von Sammlern geschätzt wird“

„Konstante Chipversorgung als bevorzugter Kunde von General Instrument“

],

"Nachteile": [

„14 bis 15 neue Modelle innerhalb von zwei Jahren überschwemmen den Markt.“

„Beschränkt auf einfache Spiele vom Typ Pong und deren Ableitungen“,

"Programmierfehler: unendliche Punktzahlen und Endlosschleifen"

„Massive Lagerkrise führt zum Konkurs des Unternehmens“

„Vollständiger Bruch mit der Nachfolgearchitektur ColecoVision“

„Die Marktdominanz schwand rasch aufgrund der Marktsättigung.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 1970er-Jahre wurde der Markt für Heimkonsolen von Atari Home Pong und seinen zahlreichen Nachahmern dominiert. Die Produktionskosten für dedizierte Konsolen blieben hoch, und die meisten Unternehmen waren auf schwer zu beschaffende Spezialchips angewiesen. Coleco, ein Spielzeughersteller mit Erfahrung in der Massenproduktion, suchte nach einer Möglichkeit, mit einem erschwinglicheren Produkt schnell in diesen aufstrebenden Markt einzusteigen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Entstehung der Telstar-Serie ist mit einer Innovation von General Instrument in Schottland verbunden: dem AY-3-8500-Chip, auch bekannt als Ball & Paddle, der die gesamte Logik elektronischer Tennisspiele in einem einzigen Siliziumchip integrierte. Ralph Baer, der Erfinder der Magnavox Odyssey, vermittelte ein entscheidendes Treffen zwischen Colecos Präsidenten Arnold Greenberg und dem Management von General Instrument. Coleco wurde schnell zu GIs bevorzugtem Kunden und sicherte sich so einen ständigen Zugang zu Chips in Zeiten, in denen andere Hersteller mit Engpässen zu kämpfen hatten. Eine der ursprünglichen Produktionsstrategien war die Teilmontage. Vom Benutzer selbst zusammengebaut – die Konsolen wurden fast vollständig elektronisch geliefert, Käufer mussten jedoch die Knöpfe anbringen und Dekoraufkleber aufkleben, wodurch die Herstellungskosten gesenkt wurden.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der ursprüngliche Telstar wurde 1976 zum Preis von 50 US-Dollar auf den Markt gebracht – die Hälfte des Preises eines Atari Home Pong-Systems. Sein sofortiger Erfolg führte zu Verkaufszahlen von über einer Million Einheiten. Innerhalb von zwei Jahren veröffentlichte Coleco mindestens 14 Varianten der Serie: Telstar Classic mit einem luxuriösen Gehäuse, Telstar Ranger mit Lichtpistole, Telstar Alpha mit automatischer Bedienung und drei Schwierigkeitsstufen, Telstar Combat! mit Panzerspielen und Telstar Colortron mit Farbgrafik. Das Telstar Arcade-Modell (1977) zeichnete sich durch eine einzigartige dreieckige geometrische Form aus, mit Lenkrad, Lichtpistole und Drehknöpfen auf verschiedenen Seiten sowie Modulen mit proprietären MOS Technology MPS-7600-Chips. Ein bemerkenswertes Detail: Die in mehreren Modellen verwendete Lichtpistole war eine Nintendo-Innovation, die von Coleco übernommen und integriert wurde.<br><br><strong>Markt Auswirkungen</strong><br><br>Die Telstar-Serie bewies, dass ein erschwinglicher Preis enorme Verkaufszahlen generieren kann. Die Einführung von 14 bis 15 Modellen innerhalb von nur zwei Jahren überschwemmte den Markt jedoch mit zu vielen Varianten, und das öffentliche Interesse an Spielen wie Pong sank rapide. Die Arcade-Modelle wiesen zudem dokumentierte Designmängel auf: In Road Race konnte der Spieler das Auto im oberen Bildschirmbereich parken, um Kollisionen zu vermeiden und unbegrenzt Punkte zu sammeln, und in Speedball geriet das System mitunter in eine Endlosschleife. 1980 sah sich Coleco aufgrund massiver unverkaufter Lagerbestände mit einer schweren Lagerkrise konfrontiert.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Coleco Telstar-Serie gilt bis heute als Fallbeispiel für die Risiken der Marktsättigung. Das Unternehmen überstand die Krise durch eine radikale Neuausrichtung: die Einführung von ColecoVision im Jahr 1982 mit einer völlig anderen Architektur. Das Arcade-Modell mit seiner unverwechselbaren Form und den austauschbaren Modulen ist heute ein seltenes Sammlerstück, dessen gut erhaltene Exemplare zwischen 120 und über 200 US-Dollar kosten. Die frühe Partnerschaft Die Zusammenarbeit mit Nintendo im Bereich optischer Komponenten unterstreicht die globale Präsenz des japanischen Unternehmens lange vor dem Famicom oder NES.“

},

{

"id": "atari-2600",

"Name": "Atari 2600",

"Hersteller": "Atari",

"Generation": 1,

"Veröffentlichung": 1977,

"image": "assets/images/consoles/atari-2600.webp",

"CPU": {

"Architektur": "MOS 6507",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "1,19 MHz",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "TIA",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "1,19 MHz",

"tflops": "N/A",

"Funktionen": "Sprite/Spielfeld"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "128 Bytes",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "160×192",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstige": "Pionier der Patronentechnologie"

},

"Vorteile": [

„Erster, der austauschbare Patronen in großem Umfang populär gemacht hat“,

„Über 30 Millionen verkaufte Einheiten (1977–1992)“,

"Bibliothek mit 523 offiziellen Spielen"

„Space Invaders als Killer-App für die Adoption“

"Steueranschlüsse kompatibel mit MSX, Commodore 64, Amiga",

"Pionier in der Drittanbieterentwicklung (Activision)",

„Carol Shaw: erste weibliche Videospieldesignerin“

],

"Nachteile": [

„128 Byte RAM sind extrem einschränkend.“

"Videospielabsturz von Pac-Man und ET im Jahr 1983"

„Viele Spiele benötigten Handbücher, um den Kontext zu verstehen.“

„Hoher Anfangspreis 199,99 $ (entspricht 1.064 $ im Jahr 2025)“

„Primitive Grafik im Vergleich zu den Arcade-Originalen“

„Begrenzte Farbpalette und eingeschränkte Sprite-Funktionen“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 1970er-Jahre wurde der Markt für Heimkonsolen von Geräten dominiert, die jeweils nur ein einziges Spiel boten. Magnavox Odyssey und Atari Home Pong hatten zwar bewiesen, dass es eine Nachfrage nach Heimkonsolen gab, doch das Modell mit dedizierter Hardware war begrenzt – der Käufer erwarb ein Gerät nur für ein einziges Spiel. Die Arcade-Spieleindustrie entwickelte sich rasant, ständig erschienen neue Titel, doch Heimanwender hatten keinen Zugang zu dieser Vielfalt. Atari wollte eine vielseitige Softwareplattform entwickeln, kein statisches Gerät.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Atari 2600, ursprünglich Video Computer System (VCS) genannt, basierte auf dem Konzept austauschbarer Cartridges – eine einfache, aber revolutionäre Idee: Die Hardware bleibt gleich, die Spiele wechseln. Der MOS-6507-Prozessor mit 1,19 MHz und der TIA-Grafikchip boten bescheidene, aber ausreichende Leistung für Arcade-Umsetzungen. Mit nur 128 Byte RAM mussten die Programmierer ständig innovativ sein: River Raid Carol Shaw führte die prozedurale Levelgenerierung ein, und Enduro fügte Wettereffekte und Tag-Nacht-Zyklen hinzu. Die Speichermodule wuchsen von anfänglich 2 KB auf 32 KB bis zum Ende des Lebenszyklus.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Die Atari 2600 wurde im Oktober 1977 zum Preis von 199,99 US-Dollar – heute umgerechnet etwa 1.064 US-Dollar – als Premiumprodukt positioniert. Das mitgelieferte Spiel war Combat. Der eigentliche kommerzielle Durchbruch gelang 1980 mit der Portierung von Space Invaders, dem ersten Verkaufsschlager des Systems: Die Konsolenverkäufe verdreifachten sich in diesem Jahr. Im November 1982 wurde die Konsole offiziell in Atari 2600 umbenannt, um sie vom geplanten Nachfolger, der Atari 5200, zu unterscheiden.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Mit geschätzten Verkaufszahlen von über 30 Millionen Einheiten innerhalb eines 15-jährigen Lebenszyklus (1977–1992) prägte der Atari 2600 die zweite Konsolengeneration. Die Bibliothek mit 523 offiziellen Titeln bot eine bemerkenswerte Vielfalt. Pac-Man verkaufte sich 7–8 Millionen Mal, trotz Kritik an der im Vergleich zur Arcade-Version geringeren Qualität. 1982 wurde Activision zum ersten großen unabhängigen Entwickler und schuf damit einen Präzedenzfall, der die Branche revolutionierte. Carol Shaw wurde mit River Raid als erste bedeutende Videospieldesignerin anerkannt. Der Crash von 1983 – teilweise ausgelöst durch die schwachen Adaptionen von Pac-Man und E.T. – untergrub vorübergehend das Vertrauen der Verbraucher, doch die Konsole überlebte bis 1992.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Atari 2600 etablierte grundlegende Branchenparadigmen: Softwareplattformen, Ökosysteme für Drittanbieter-Entwickler und verlängerte Produktlebenszyklen. Seine Standard-Joysticks waren mit MSX-, Commodore 64-, Amiga- und Sega Master System-Computern kompatibel – eine bemerkenswert frühe Standardisierung. Atari 2600+ (2023), eine moderne Nachbildung, die von der heutigen Atari Inc. auf den Markt gebracht wurde, beweist die anhaltende Relevanz der Plattform durch ihre Fähigkeit, Original-2600- und 7800-Module abzuspielen.“

},

{

"id": "magnavox-odyssey-2",

"Name": "Magnavox Odyssey 2",

"Hersteller": "Magnavox",

"Generation": 1,

"Veröffentlichung": 1978,

"image": "assets/images/consoles/magnavox-odyssey-2.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Intel 8048",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "5,37 MHz",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Intel 8244/8245",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

„capabilities“: „4 Sprites 8x8, 16 Pixel, Zeichenbitmap“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "128 Bytes",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridge-ROM",

"Schnittstelle": "Kartusche",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "160×200",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "QWERTY-Membrantastatur, Sprachsynthesemodul, Hybrid-Brettspiele"

},

"Vorteile": [

"Einzigartige QWERTY-Membrantastatur auf dem Markt",

„Das Sprachsynthesemodul Voice mit verbessertem Klang“

„Hybride aus Lernspielen und Master Strategy“,

"Internationaler Support (Videopac G7000 in Europa)",

"Meister in Brasilien und Europa"

„50 Titel mit unverwechselbarer visueller Identität“

],

"Nachteile": [

„Nur 128 Byte externer RAM – extrem einschränkend.“

"Grafiken unter Verwendung vordefinierter BIOS-Zeichen",

"Nur 4 monochrome 8x8-Sprites",

"Klage gegen KC Munchkin (vom Markt genommen)",

„Begrenzte Unterstützung durch Drittanbieter in Nordamerika“,

"Sternförmige Joysticks, die die Flüssigkeitsbewegung einschränken"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1970er-Jahre dominierte die Atari 2600 dank ihres austauschbaren Modulsystems und der stetig wachsenden Spielebibliothek den Markt für Heimkonsolen. Magnavox, der absolute Pionier der Heimkonsolen mit der ursprünglichen Odyssey von 1972, hatte gegenüber Atari deutlich an Boden verloren. Der Mutterkonzern Philips suchte nach einer Möglichkeit, mit einem differenzierten Produkt, das mehr als Atari bieten sollte – einer Verschmelzung von Spielkonsole und PC –, wieder in den Markt einzusteigen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Odyssey 2 basierte auf zwei zentralen Ideen: einer alphanumerischen QWERTY-Membrantastatur, die direkt in die Konsole integriert war, und einer umfangreichen Auswahl an Peripheriegeräten. Der Intel 8048-Prozessor mit 5,37 MHz und der Intel 8244-Grafikchip boten eine Auflösung von 160 × 200 Pixeln, 16 Farben und 4 monochrome Sprites. Über die Tastatur konnten Namen für Highscores und Einfache Programmierung über die Computer Intro!-Cartridge. Das Sprachsynthesemodul Voice fügte kompatiblen Spielen optional Sprachausgabe und Musik hinzu. In Europa enthielt das Schachmodul C7010 einen eigenen sekundären NSC800-Prozessor – ein innovativer, aber kostspieliger Ansatz.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Die Odyssey 2 wurde im September 1978 in Nordamerika zum Preis von 179 US-Dollar veröffentlicht. In Europa erschien die Konsole im Dezember 1978 unter dem Namen Philips Videopac G7000. In Japan kam die Konsole im September 1982 zum hohen Preis von 49.800 Yen auf den Markt, was sie zu einer Sammlerrarität macht. Brasilien und Peru erhielten lokalisierte Versionen in Portugiesisch. Magnavox war bekannt dafür, Titeln ein Ausrufezeichen anzuhängen – KC Munchkin!, Killer Bees!, Pick-axe Pete! – eine Marketingstrategie, die Kultstatus erreichte.<br><br><strong>Marktwirkung</strong><br><br>Mit rund 2 Millionen verkauften Einheiten Mit rund 10.000 verkauften Einheiten belegte die Odyssey 2 vor 1983 den dritten Platz der Verkaufscharts, hinter der Atari 2600 und der Intellivision. In Nordamerika erschienen etwa 50 Spiele, von denen Ed Averett 24 im Alleingang programmierte. KC Munchkin! – das Pac-Man-Pendant für die Odyssey 2 – wurde nach einem von Atari gewonnenen Rechtsstreit vom Markt genommen. Der Erfolg der Konsole variierte stark je nach Region: In Brasilien und Europa, wo sie eine kontinuierlichere Unterstützung erhielt, verkaufte sie sich deutlich besser als in Nordamerika. Die Produktion wurde offiziell am 20. März 1984 eingestellt. <br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Magnavox Odyssey 2 bleibt eine visionäre Konsole, die die Verschmelzung von Konsole und Computer um mindestens ein Jahrzehnt vorwegnahm. Die integrierte Tastatur, die Sprachausgabe und die hybriden Master-Strategy-Spiele – die das physische Spielbrett mit dem digitalen Erlebnis kombinierten – waren ihrer Zeit voraus. Ihre Spielebibliothek zeichnet sich durch eine unverwechselbare visuelle Identität aus. Die Grafik Beschränkungen aufgrund vordefinierter Zeichen im BIOS verhinderten zwar einen visuellen Wettbewerb mit Atari, doch die Innovationen in der Sprachsynthese bleiben Referenzpunkte in der Entwicklung der Videohardware.“

},

{

"id": "intellivision",

"Name": "Intellivision",

"Hersteller": "Mattel",

"Generation": 1,

"Veröffentlichung": 1979,

"image": "assets/images/consoles/intellivision.webp",

"CPU": {

"Architektur": "General Instrument CP1610",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "2 MHz",

"tdp": "~10W"

},

"gpu": {

"Architektur": "STIC (Standard Television Interface Chip)",

"Einheiten": "8 Sprites Hardware",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Funktionen": "Kachelbasiertes Spielfeld, 16 Farben"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "1456 Bytes",

"Bus": "16-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridge-ROM",

"Schnittstelle": "Kartusche",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "159×96",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "16-Wege-Disc-Controller, numerischer Tastenblock, Intellivoice, PlayCable"

},

"Vorteile": [

"Erste 16-Bit-Konsole mit CP1610",

„Kachelbasierte Grafik ist anderen Plattformen überlegen.“

"Disc-Controller mit 16 Steuerungsrichtungen"

„Integrierte Sprachsynthese (Intellivoice)“,

"PlayCable: erster TV-Spiele-Download-Service (1981)",

„Las Vegas Poker & Blackjack: 1,939 Millionen Einheiten“

],

"Nachteile": [

„Nur 1456 Byte RAM – extrem einschränkend.“

„Der Disc-Controller ist für manche Spieler schwierig zu bedienen.“

„Tastaturkomponente (Blue Whale) storniert, nur 4.000 Stück.“

"Bildwiederholfrequenz durch Exec ROM auf 20 Hz begrenzt",

„Massive finanzielle Verluste (280 Millionen Dollar) im Jahr 1983“,

„Lizenzvereinbarungen erzwangen 1990 einen Produktionsstopp.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1970er-Jahre dominierte der Atari 2600 den Heimkonsolenmarkt nahezu vollständig. Die pixelige Grafik und der extrem begrenzte Speicher der Atari-Konsole ließen jedoch im Vergleich zu den Arcade-Spielen jener Zeit viel zu wünschen übrig. Mattel Electronics, die Elektroniksparte des Spielzeugherstellers, erkannte die Chance, eine technisch überlegene Konsole auf den Markt zu bringen, die den ersten „Konsolenkrieg“ in der Geschichte der Branche auslösen sollte.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Intellivision basierte auf dem 16-Bit-Mikroprozessor General Instruments CP1610 mit 2 MHz – eine mutige Entscheidung im Vergleich zu den 8-Bit-Alternativen jener Zeit. Der STIC-Grafikchip (Standard Television Interface Chip) nutzte ein kachelbasiertes Verfahren und baute Szenen aus kleinen Zellen auf, anstatt jedes einzelne Pixel zu speichern. Dadurch wurde der extrem begrenzte Arbeitsspeicher von 1456 Bytes optimal genutzt. Die Konsole unterstützte 8 Hardware-Sprites und eine Palette von 16 Farben. Der Controller revolutionierte die Interaktion: ein Richtungsrad mit 16 Richtungserkennungsfunktionen, kontextbezogene Kunststofffolien für jedes Spiel und ein 12-Tasten-Ziffernblock für komplexe Eingaben.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Die Intellivision wurde 1979 zunächst als Testgerät in Fresno, Kalifornien, zum Preis von 299 US-Dollar eingeführt. Der landesweite Verkaufsstart in den USA folgte 1980. Die Werbekampagne beinhaltete direkte Vergleiche mit dem Atari 2600 und behauptete dessen grafische Überlegenheit – eine in der Branche bis dahin beispiellose aggressive Taktik. Las Vegas Poker & Blackjack wurde mit rund 1,939 Millionen verkauften Einheiten zum meistverkauften Spiel der Konsole. Major League Baseball revolutionierte das Sportgenre durch verschiedene Perspektiven und realistische Statistiken.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Zwischen 1980 und 1983 verkaufte sich die Intellivision über 3,75 Millionen Mal und gewann damit einen bedeutenden Marktanteil gegenüber Atari. Die Konsole dominierte das Segment der Sportsimulationen und zeigte, dass die Öffentlichkeit mehr verlangte, als die bestehenden Konsolen boten. PlayCable (1981), das das Herunterladen von Spielen über Kabelfernsehen ermöglichte, nahm das moderne digitale Vertriebsmodell um Jahrzehnte vorweg. Die Tastaturkomponente (aufgrund ihrer Größe „Blauer Wal“ genannt), die als Computerzubehör beworben wurde, erlitt massive Verzögerungen und führte zu einer Untersuchung der FTC wegen irreführender Werbung – vor der Einstellung wurden nur 4.000 Einheiten produziert. Der Börsencrash von 1983 verursachte Verluste von über 280 Millionen US-Dollar und zwang Mattel zum Verkauf seiner Vermögenswerte. <br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Intellivision löste den ersten Konsolenkrieg in der Geschichte der Branche aus und zeigte, dass die Öffentlichkeit komplexere Spielerlebnisse wünschte als die, die die bestehende Hardware bot. Die Drehscheibe beeinflusste das Controller-Design ganzer Generationen, und PlayCable bleibt der erste digitale Spielevertriebsdienst über Kabelfernsehen. Die INTV Corporation produzierte bis 1990 weiter. Die Marke wurde im Mai 2024 von Atari übernommen, und die Intellivision Sprint – eine moderne Konsole mit Disc-Controller und HDMI-Ausgang – sollte 2025 erscheinen. IGN listete die Intellivision auf Platz 14 seiner Konsolen-Bestenliste aller Zeiten.

},

{

"id": "Mikrovision",

"Name": "Microvision",

"Hersteller": "Milton Bradley",

"Generation": 2,

"Veröffentlichung": 1979,

"image": "assets/images/consoles/microvision.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Intel 8021 / TI TMS1100 (auf Cartridge)",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "100 kHz",

"tdp": "1 W / 110 mW"

},

"gpu": {

"Architektur": "LCD direct",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

„capabilities“: „LCD 16×16 Pixel“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "64 Bytes",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "ROM-Kassette",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

„Auflösung“: „16×16 Pixel“,

"refresh": "N/A",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "CPU auf Cartridge, Piezo-Lautsprecher, 12-Tasten-Tastatur, Paddel, 1-2 9V-Batterien"

},

"Vorteile": [

"Erste tragbare Konsole mit austauschbaren Modulen"

„Das Konzept der Reprogrammierbarkeit gab es schon zehn Jahre vor dem Game Boy.“

"Niedrige Kosten der Basiseinheit"

„TI-Revision verbesserte Energieeffizienz“

],

"Nachteile": [

"16x16 Pixel Bildschirm schränkt Spielklarheit ein"

„Bildschirmverfall machte viele Geräte unlesbar.“

„Die Patronen waren anfällig für elektrostatische Entladungen.“

„Die Tastatur verschlissen bei wiederholter Benutzung schnell.“

„Begrenzte offizielle Bibliothek mit nur 12 Titeln“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1970er-Jahre wurde der Markt für tragbare Spielkonsolen von Geräten mit nur einem Spiel dominiert – einfachen LED- oder LCD- Bildschirmen mit festen Spielen. Nintendos Game & Watch war noch nicht erschienen. Die Idee eines tragbaren Geräts mit austauschbaren Spielen, ähnlich dem, was der Atari 2600 für Heimkonsolen erreicht hatte, war völlig neu. Milton Bradley und Smith Engineering erkannten die Chance, die weltweit erste tragbare Konsole mit austauschbaren Modulen zu entwickeln.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Microvision besaß eine ungewöhnliche Architektur: Die Basiseinheit enthielt keine CPU – der Prozessor war zusammen mit dem Spielcode direkt auf dem Modul verbaut. Die Konsole fungierte als Hardware-Schnittstelle mit LCD-Bildschirm, Batteriebetrieb, Bedienelementen und einem piezoelektrischen Lautsprecher. Die ersten Geräte verwendeten Intel 8021-Prozessoren, die etwa 1 W verbrauchten und zwei 9-V-Batterien benötigten. Der spätere Wechsel zum TI TMS1100 reduzierte den Verbrauch. Mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 110 mW konnte das Gerät mit einer einzigen 9-V-Batterie betrieben werden. Der 16×16-Pixel-LCD-Bildschirm, die 12-Tasten-Tastatur und das Paddle-Rad prägten das Spielerlebnis.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Der Microvision wurde im November 1979 zum Preis von 49,99 USD auf den Markt gebracht – ein erschwinglicher Preis für die breite Öffentlichkeit. Die offizielle Spielebibliothek umfasste 12 Titel: Block Buster, Connect Four, Pinball, Sea Duel und Cosmic Hunter, um nur einige zu nennen. Das erste Jahr generierte beträchtliche Umsätze für Smith Engineering und bestätigte das Interesse am modularen Handheld-Format ein Jahrzehnt vor dem Game Boy.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Der Microvision hatte mit drei kritischen Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen: der Alterung des LCD-Bildschirms (Bildschirmfäule), der Anfälligkeit der Spielmodule für elektrostatische Entladungen und dem schnellen Verschleiß der Tastatur. Die hohe Rückgabequote während der Weihnachtszeit 1979 bestätigte die Fertigungsgrenzen der ersten Generation. Die begrenzte Spielebibliothek – nur 12 Titel im Vergleich zu Hunderten von Titeln auf Heimkonsolen – trug ebenfalls dazu bei. Die langfristige Akzeptanz war eingeschränkt. Das System wurde 1981 nach einer kurzen, aber relevanten kommerziellen Phase eingestellt.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Microvision ist bis heute die weltweit erste tragbare Konsole mit austauschbaren Modulen und nahm damit genau ein Jahrzehnt vorweg, was der Game Boy 1989 weltweit erreichen sollte. Nintendo analysierte die Erfahrungen mit der Microvision, um bei der Entwicklung des Game Boy dieselben Kompromisse – Akkulaufzeit, Hardware-Robustheit und Benutzerfreundlichkeit – zu vermeiden. Heute gilt die Konsole als technischer Pionier mit nicht perfekter Umsetzung, der aber einen deutlichen Einfluss auf das Design moderner Handheld-Konsolen hatte.

},

{

"id": "atari-5200",

"Name": "Atari 5200",

"Hersteller": "Atari",

"Generation": 2,

"Veröffentlichung": 1982,

"image": "assets/images/consoles/atari-5200.webp",

"CPU": {

"Architektur": "MOS 6502C",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "1,79 MHz",

"tdp": "~10W"

},

"gpu": {

"Architektur": "ANTIC/GTIA",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "1,79 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "Spieler/Rakete"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "16 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "320×192",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstige": "Analoger Controller"

},

"Vorteile": [

„Überlegene Grafik im Vergleich zum 2600“,

"Reichhaltige Farbpalette (128/256 Farben)",

"Hardware basierend auf Atari-Computern"

],

"Nachteile": [

„Defekte Controller ohne automatische Zentrierung“,

"Geringe Joystick-Zuverlässigkeit"

"Anfangs inkompatibel mit der 2600er Bibliothek"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1980er-Jahre dominierte der Atari 2600 den Markt für Heimkonsolen. Doch es wurde immer deutlicher, dass seine 1977 eingeführte Hardware mit den neuen Arcade-Titeln der Zeit nicht mithalten konnte. Der ColecoVision war 1982 erschienen und hatte gezeigt, dass sich das Publikum originalgetreuere Arcade-Umsetzungen wünschte. Atari brauchte dringend einen Nachfolger, um den Konkurrenten Intellivision und ColecoVision Paroli bieten zu können, ohne seine Nutzerbasis zu verlieren.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Das Atari 5200 SuperSystem basierte auf der Architektur der Atari 8-Bit-Computer (400/800), was die Entwicklung beschleunigte, aber auch die Kosten erhöhte. Der MOS 6502C-Prozessor, 16 KB RAM und die ANTIC/GTIA-Videochipsätze boten Auflösungen von bis zu 320 × 192 Pixeln und Unterstützung für Paletten mit 128 oder 256 Farben – ein Eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Atari 2600. Der 360-Grad-Analog-Joystick war konzeptionell innovativ, doch der fehlerhafte Selbstzentrierungsmechanismus – ein Gummibalg anstelle von Metallfedern – machte die Steuerung unpräzise und unzuverlässig und den Controller zur größten Schwäche des Systems.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Der Atari 5200 kam im Oktober 1982 zum Preis von 269 US-Dollar auf den Markt – teurer als der ColecoVision und deutlich teurer als der Atari 2600. Das beiliegende Spiel „Super Breakout“ konnte die Grafikleistung des Systems nicht demonstrieren, anders als beispielsweise „Donkey Kong“ beim ColecoVision. Der Marktstart verlief schleppend und war zunächst auf große Einzelhändler beschränkt; erst im Januar 1983 erfolgte eine landesweite Ausweitung. Die Konsole war anfangs nicht mit der umfangreichen Spielebibliothek des Atari 2600 kompatibel – eine fragwürdige strategische Entscheidung.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Als der Videospiel-Crash von 1983 die Branche traf, … Der Atari 5200 war bereits angeschlagen. Viele Dritthersteller zogen ihre Unterstützung zurück, die Spielebibliothek blieb im Vergleich zum Atari 2600 begrenzt, und der Atari 400 – günstiger, mit denselben Funktionen und zusätzlich einer Tastatur – schwächte die Position der Konsole. Die flexiblen internen Schaltkreise der Controller waren anfällig für Fehlfunktionen, sodass es selbst für heutige Sammler schwierig ist, einen funktionierenden Controller zu finden. Atari gab die Einstellung der Produktion am 21. Mai 1984 nach nur 19 Monaten auf dem Markt offiziell bekannt.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Atari 5200 gilt in der Geschichte der Branche als Paradebeispiel für leistungsstarke Hardware, die durch mangelhafte Ergonomie und eine fehlerhafte Markteinführungsstrategie beeinträchtigt wurde. Ein späterer Adapter ermöglichte die Kompatibilität mit Atari-2600-Spielen – ein Beweis dafür, dass die anfängliche Entscheidung für Inkompatibilität ein Fehler war. Die Homebrew-Community und moderne Sammler haben mit Controller-Adaptern und Multi-Cartridges wie der Multicard Ultimate SD kreative Lösungen gefunden, um das System für neue Spiele aktiv zu halten. Generationen von Enthusiasten.“

},

{

"id": "colecovision",

"Name": "ColecoVision",

"Hersteller": "Coleco",

"Generation": 2,

"Veröffentlichung": 1982,

"image": "assets/images/consoles/colecovision.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Zilog Z80",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "3,58 MHz",

"tdp": "~10W"

},

"gpu": {

"Architektur": "TMS9918A",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "10,74 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "32 Sprites"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "1 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "256×192",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"backwards_compatibility": "Atari 2600 (Adapter)",

"Sonstige": "Arcade-Ports"

},

"Vorteile": [

"Originalgetreue Arcade-Umsetzungen"

"Donkey Kong als Beilagetitel",

"Atari 2600-Kompatibilität"

"Hochleistungshardwarekomponenten"

],

"Nachteile": [

"Schlechter ergonomischer Controller"

"Zuverlässigkeitsausfall des Adam-Computers"

"Anfällig für den Crash von 1983"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1980er-Jahre wurde der Konsolenmarkt vom Atari 2600 dominiert, doch die Verbraucher verlangten zunehmend nach originalgetreueren Arcade-Umsetzungen. Arcade-Spiele hatten sich seit dem Erscheinen des Atari 2600 im Jahr 1977 dramatisch weiterentwickelt, und die Hardware der Konsole konnte Titel wie Donkey Kong oder Zaxxon nicht mehr korrekt darstellen. Der ColecoVision erschien als direkte Antwort auf diese Nachfrage mit dem ausdrücklichen Ziel, das Arcade-Erlebnis nach Hause zu bringen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der ColecoVision wurde mit Hochleistungskomponenten ausgestattet: dem Zilog Z80-Prozessor mit 3,58 MHz und dem TI TMS9918A-Grafikchipsatz – dem gleichen, der auch in MSX-Computern verwendet wurde – der 32 Sprites und eine Auflösung von 256×192 Pixeln ermöglichte. Die strategische Partnerschaft mit Nintendo ermöglichte die Beigabe von Donkey Kong als vorinstalliertes Spiel, ein Deal, der die Konsole zu einem Symbol der Arcade-Welt machte. Spielspaß für Zuhause. Die auf Standardkomponenten basierende Architektur ermöglichte schnelle Arcade-Umsetzungen und Kompatibilität mit MSX-Spielen.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Die ColecoVision wurde im August 1982 zum Preis von 175 US-Dollar auf den Markt gebracht – teurer als die Atari 2600, aber durch die überlegene Grafikqualität gerechtfertigt. Donkey Kong als vorinstalliertes Spiel erwies sich als entscheidendes Verkaufsargument. Titel wie Zaxxon, Smurf: Rescue in Gargamels Schloss, Lady Bug, Venture und Mousetrap demonstrierten die Leistungsfähigkeit des Systems. Das Erweiterungsmodul Nr. 1 ermöglichte das Spielen der gesamten Atari-2600-Bibliothek – eine seltene Funktion der Abwärtskompatibilität.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die ColecoVision verkaufte sich vor dem Börsencrash von 1983 rund 6 Millionen Mal und gewann damit einen bedeutenden Marktanteil gegenüber der Atari 2600. Die Konsole bewies, dass die Öffentlichkeit bereit war, für authentische Arcade-Qualität mehr zu bezahlen. Das Scheitern des Adam-Computers – der unter schwerwiegenden technischen Mängeln litt, darunter … Das Löschen der Banddaten beim Startvorgang verschlang die Ressourcen des Unternehmens und schädigte Colecos Ruf schwer. Der Börsencrash von 1983 traf alle Konsolen gleichermaßen, und Coleco konnte nicht überleben.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Nintendo-Ingenieure nannten die ColecoVision als Referenzpunkt für die Famicom-Architektur, insbesondere zur Beseitigung von Grafikflimmern. Die Konsole bewies, dass die Spielebibliothek und die Qualität der Arcade-Umsetzungen wichtiger sind als der Einführungspreis. Auch heute noch wird die ColecoVision von Sammlern und der Homebrew-Community geschätzt, die weiterhin neue Spiele auf einer technisch bemerkenswerten und bewährten Plattform entwickeln.

},

{

"id": "vectrex",

"Name": "Vectrex",

"Hersteller": "GCE",

"Generation": 2,

"Veröffentlichung": 1982,

"image": "assets/images/consoles/vectrex.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Motorola 68A09",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "1,5 MHz",

"tdp": "~20W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Vektordarstellung",

"Einheiten": "CRT-Vektor",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "Vektorgrafiken"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "1 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "Vektor (keine Pixel)",

"refresh": "Analog",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Eingebauter Monitor"

},

"Vorteile": [

„Integrierte Vektordarstellung, extreme Klarheit“

„Keine Pixelierung, gestochen scharfe und flüssige Bilder.“

"Erstes 3D-Peripheriegerät für Konsolen"

„Getreue und innovative Arcade-Umsetzungen“

],

"Nachteile": [

„Monochrome Anzeige, ein großer wahrgenommener Nachteil“

"Begrenzte Bibliothek, nur ca. 28 Titel",

"Konstantes elektromagnetisches Rauschen (Das Summen)",

"Ungünstiger Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem Crash von 1983"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1980er-Jahre verwendeten alle Heimkonsolen Rastergrafiken – Bilder, die aus Pixeln auf dem Fernsehbildschirm zusammengesetzt waren. Vektorbasierte Arcade-Spiele wie Asteroids, Battlezone und Tempest erzeugten flüssige und klare Grafiken, die auf den Rasterfernsehern jener Zeit nicht originalgetreu wiedergegeben werden konnten. Smith Engineering erkannte die Chance, genau diese Vektortechnologie für Heimkonsolen zugänglich zu machen – mit einer Konsole inklusive eigenem Monitor.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Vectrex wurde von Smith Engineering entwickelt, einem Unternehmen aus Santa Monica, das Kreativität und Innovation großschrieb. Der Motorola 68A09-Prozessor mit 1,5 MHz, 1 KB RAM und 8 KB ROM trieb einen direkt in die Konsole integrierten 9-Zoll-Vektor-CRT-Monitor an – wodurch die Abhängigkeit von einem Fernseher entfiel. Die Vektorgrafiken erzeugten außergewöhnlich klare und pixelfreie Bilder. Um den Mangel an nativen Farben auszugleichen, enthielt jedes Spiel eine farbige Kunststofffolie, die auf den Bildschirm aufgebracht wurde – eine geniale Lösung, die für die Die Vectrex erzeugte eine Illusion von Farbe, ohne dabei Prozessorressourcen zu beanspruchen. Die Konsole wurde zunächst von General Consumer Electronics und später von Milton Bradley vertrieben.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Die Vectrex kam im Oktober 1982 zum Preis von 199 US-Dollar auf den Markt. Das Spiel Mine Storm – ein Asteroids-Klon – war im ROM der Konsole enthalten. Die offizielle Spielebibliothek umfasste etwa 28 Titel, darunter originalgetreue Portierungen von Cinematronics und Konami. Ein bemerkenswertes Zubehör war der 3D-Imager – das erste 3D-Peripheriegerät für eine Konsole. Er funktionierte mit einer rotierenden Scheibe und Filtern, die die Bilder für jedes Auge synchronisierten. Mit dem Lichtstift konnte man direkt auf dem Bildschirm zeichnen.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Vectrex kam zeitgleich mit dem Brancheneinbruch von 1983 auf den Markt. Die Presse hatte die fehlende native Farbdarstellung scharf kritisiert, und die Preise für Computer wie den Commodore 64 waren drastisch gefallen, da diese zu ähnlichen Preisen deutlich mehr Funktionen boten. Mine Storm erlangte Berühmtheit durch einen Bug in Level 1. 13 Spiele führten zu Systemausfällen. Nutzer, die das Problem meldeten, erhielten die korrigierte Version „Mine Storm II“ kostenlos – heute ein extrem seltenes Sammlerstück. Im Februar 1984 stellte Milton Bradley die Produktion der Konsole ein und verursachte damit Verluste in Höhe von 31,6 Millionen Dollar.<br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Vectrex ist bis heute die einzige Heimkonsole, die jemals Vektordisplay-Technologie nutzte – ein einzigartiges Merkmal in der Geschichte der Branche. Die engagierte Homebrew-Community entwickelt weiterhin neue Spiele für die Plattform. Das Kickstarter-Projekt „Vectrex Mini“ sammelte über 1,3 Millionen Dollar für eine abgespeckte Version mit AMOLED-Bildschirm und bewies damit, dass Vektorinnovationen auch heute noch relevant sind.

},

{

"id": "famicom",

"Name": "Nintendo Famicom",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 2,

"Veröffentlichung": 1983,

"image": "assets/images/consoles/famicom.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Ricoh 2A03",

"proces_nm": "2,0 µm",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "1,79 MHz",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "PPU",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "5,37 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "64 Sprites"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "2 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "256×240",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Famicom Disk System, D-Pad, Strenge Bibliotheksqualitätskontrolle"

},

"Vorteile": [

„Plattformintegrator für den japanischen Markt“,

„Revolutionärer und langlebiger D-Pad-Controller“

"Innovative Erweiterung des Famicom-Disk-Systems",

"Riesige Bibliothek mit über 700 Titeln"

„Kompaktes und elegantes rot-cremefarbenes Design“

],

"Nachteile": [

"Controller sind fest mit der Konsole verbunden",

"Nur HF-Ausgang verfügbar",

"Sehr begrenzter Speicher (2 KB RAM)",

"Nicht kompatibel mit internationalen NES-Modulen"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1980er-Jahre wurde der japanische Videospielmarkt von Spielhallen und einigen wenigen Heimkonsolen mit bescheidener Leistung dominiert. Der Videospiel-Crash von 1983 in Nordamerika drohte, sich weltweit auszubreiten, doch Nintendo hatte eine Chance erkannt: Japanische Konsumenten wollten das Donkey-Kong-Arcade-Erlebnis zu Hause zu einem erschwinglichen Preis. Auch Sega bereitete seinen Einstieg in den Heimkonsolenmarkt vor und kündigte zur gleichen Zeit die SG-1000 an.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Das Famicom (Familiencomputer) wurde unter der Leitung von Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi mit dem ausdrücklichen Ziel entwickelt, den Erfolg der Spielhallen in die japanischen Wohnzimmer zu bringen. Der 8-Bit-Ricoh-Prozessor, basierend auf der MOS-Technology-6502-Architektur, bildete zusammen mit der Ricoh-PPU für flüssige Animationen die technische Grundlage. Der Speicher wurde strategisch geplant: 2 KB RAM für die CPU und 2 KB RAM für die Grafik. Die rot-cremefarbene Farbgebung der Konsole war von einem Schal inspiriert, den Yamauchi persönlich trug – ein Detail, das die direkte Beteiligung der Führungsebene an jeder Entscheidung verdeutlicht. Der von Nintendo mit der Game & Watch-Serie eingeführte D-Pad-Controller wurde aufgrund seiner maximalen Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Joysticks gewählt.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Das Famicom wurde am 15. Juli 1983 zum Preis von 14.800 Yen veröffentlicht – am selben Tag wie Segas SG-1000. Kurz darauf kam es aufgrund eines defekten integrierten Schaltkreises zu einem Rückruf, den Nintendo jedoch schnell behob und so das Vertrauen der Kunden bewahrte. Die anfängliche Partnerschaft mit Atari für den nordamerikanischen Vertrieb scheiterte an einem Streit über Donkey Kong auf dem Coleco Adam, wodurch Nintendo gezwungen war, den internationalen Vertrieb selbst zu übernehmen. Es folgte die internationale Expansion: Tests in New York (1985), landesweite Markteinführung in den USA unter dem Namen Nintendo Entertainment System (September 1986) und anschließend Europa. (1987).<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Super Mario Bros. verkaufte sich rund 40 Millionen Mal und wurde häufig zusammen mit der Konsole angeboten. Duck Hunt erreichte 28–30 Millionen verkaufte Exemplare. Das Famicom Disk System (1986, exklusiv in Japan) nutzte 2,8-Zoll-Disketten mit 112 KB Speicherkapazität, wodurch die Produktionskosten gesenkt und ein zusätzlicher Audiokanal hinzugefügt wurde. Das Konzept ermöglichte es Spielern, Spiele an Verkaufsautomaten zu überschreiben – eine direkte Vorwegnahme des modernen digitalen Vertriebs. Nintendo führte eine strenge Software-Qualitätskontrolle ein und legte strenge technische und kreative Standards für alle veröffentlichten Spiele fest – eine Lehre aus dem Chaos auf dem amerikanischen Markt im Jahr 1983.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Famicom/NES verkaufte sich weltweit über 60 Millionen Mal und prägte das Verständnis der Branche für Softwareplattformen, Ökosysteme von Drittentwicklern und Qualitätskontrolle. Es popularisierte das Konzept des Speicherns von Spielständen mithilfe von Batterien und Passwörtern und führte Rollenspiele und komplexe Abenteuerspiele in den Mainstream ein. Die Produktion in Japan lief bis September. 2003, mit Serviceprogrammen, die bis 2007 angeboten wurden – eine außergewöhnliche Langlebigkeit in der Branche.“

},

{

"id": "sega-sg-1000",

"Name": "Sega SG-1000",

"Hersteller": "Sega",

"Generation": 2,

"Veröffentlichung": 1983,

"image": "assets/images/consoles/sega-sg-1000.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Zilog Z80A",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "3,58 MHz",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Texas Instruments TMS9918A",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "10,74 MHz",

"tflops": "N/A",

„capabilities“: „256×192, 16 Culori, 32 Sprite-Uri“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM + VRAM",

"Kapazität": "1 KB RAM + 16 KB VRAM",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridge + Sega My Card",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "256×192",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "RF-Schalter, Sega My Card (mit Kartenfänger), SN76489AN"

},

"Vorteile": [

„Die Umsatzprognosen wurden im ersten Jahr übertroffen.“

„Legte die technologische Grundlage für Master System“,

„Kostensenkung durch Standardkomponenten“,

„Erhältlich auf Modulen und über die Sega My Card“

],

"Nachteile": [

„Technisch gesehen war er dem Famicom bei Markteinführung unterlegen.“

„Begrenzter offizieller Vertrieb außerhalb Japans“,

„Der ursprüngliche Joystick wies eine schlechte Ergonomie auf.“

„Keine Hardwareunterstützung für Hintergrundscrolling“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1980er-Jahre war Sega ein etabliertes Unternehmen in der Arcade-Branche mit erfolgreichen Titeln in Spielhallen. Der Arcade-Markt befand sich jedoch in einem sichtbaren Abwärtstrend, und die Unternehmen suchten nach neuen Wegen. Unter der Führung von Hayao Nakayama beschloss Sega, sein Know-how im Bereich Arcade-Hardware auf Heimkonsolen zu übertragen und damit in ein neues Segment – Heimkonsolen – einzusteigen, um gegen Nintendo anzutreten, das bereits das Famicom vorbereitete.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die SG-1000 wurde mit Standardkomponenten entwickelt, was eine klare Wahl für Kostenkontrolle und schnelle Produktion war. Die Konfiguration umfasste den Zilog Z80A-Prozessor mit 3,58 MHz, den Texas Instruments TMS9918A VDP, 1 KB System-RAM und 16 KB VRAM. Die Konsole bot eine Auflösung von 256×192 Pixeln, 16 Farben und bis zu 32 Sprites. Der Sound wurde von der Der SN76489AN-Chip war die Basis der Konsole. Die Plattform unterstützte zwei Speicherformate: ROM-Module und die Sega My Card, für die das Zubehör Card Catcher benötigt wurde. Die Bibliothek enthielt adaptierte Arcade-Titel, darunter das erste Spiel von Yuji Naka.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Der SG-1000 kam am 15. Juli 1983 – zeitgleich mit Nintendos Famicom – zum Preis von 15.000 Yen auf den Markt. Segas interne Schätzungen waren vorsichtig, doch das anfängliche Ergebnis übertraf die Erwartungen: Im ersten Jahr wurden rund 160.000 Einheiten verkauft, verglichen mit einer Prognose von 50.000. Die gleichzeitige Markteinführung mit dem Famicom machte den Start des SG-1000 von Anfang an zu einem direkten Duell, das Sega nicht gewinnen konnte.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Obwohl Nintendo technisch überlegen war, zeigte der SG-1000, dass Sega konnte ein relevantes Produkt für den Heimgebrauch entwickeln. Die offizielle Präsenz konzentrierte sich weiterhin auf Japan, mit begrenztem Vertrieb in einigen wenigen ausländischen Märkten und dem Auftauchen kompatibler Klone. Kommerziell konnte das System nicht mit der Stärke des Famicom mithalten, und Kritikpunkte betrafen die eingeschränkteren Grafikfähigkeiten und die weniger umfangreiche Spielebibliothek. Dennoch gaben die Ergebnisse dem Unternehmen das nötige Selbstvertrauen, weiterhin in Hardware für Endverbraucher zu investieren.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der SG-1000 ebnete Sega den Weg in den Markt für Heimkonsolen und legte den direkten technologischen Grundstein für das Master System. Die Hardware-Weiterentwicklung – SC-3000, SG-1000 II, Mark III – machte den SG-1000 zu einem wahren Ausgangspunkt für die nachfolgenden Sega-Generationen, die im Erfolg der Mega-Drive-Ära gipfelten. In der Unternehmensgeschichte bleibt der SG-1000 der entscheidende Moment, der die Hardware-Reifephase der folgenden Jahre ermöglichte.

},

{

"id": "nes",

"Name": "Nintendo NES",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 3,

"Veröffentlichung": 1985,

"image": "assets/images/consoles/nes.webp",

"CPU": {

„architecture“: „Ricoh 2A03 / 2A07 (basiert auf MOS 6502)“,

"proces_nm": "2,0 µm",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "1,79 / 1,66 MHz",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Ricoh 2C02",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "5,37 MHz",

"tflops": "N/A",

„capabilities“: „256×240, 54 Culori, max. 25 gleichzeitig“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM + VRAM + Sprite-RAM",

"Kapazität": "2 KB RAM + 2 KB VRAM + 256 Bytes Sprite-RAM",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridge + Famicom Disk System",

"Schnittstelle": "ROM + proprietäre 3-Zoll-Diskette",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "256×240",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

„other“: „D-Pad, Zapper, ROB, 10NES, Sigiliul Oficial de Calitate“

},

"Vorteile": [

„Hat den nordamerikanischen Markt nach dem Crash von 1983 wiederbelebt.“

"Umfangreiche Bibliothek mit prägenden Franchises"

"Strenges Lizenzierungsmodell für Drittanbieter"

„Zubehör und D-Pad mit großer Wirkung“

],

"Nachteile": [

„Der 72-polige Stecker war anfällig für Defekte.“

"10NES verursachte häufig den Fehler "blinkende rote Leuchte".

„Geschäftspraktiken zogen Kartellverfahren nach sich“,

„Master System bot überlegene Hardware.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Der Videospiel-Crash von 1983 hatte den nordamerikanischen Markt schwer getroffen: riesige Lagerbestände unverkaufter Spiele, zögerliche Händler und eine Branche, die bei den Verbrauchern an Glaubwürdigkeit verloren hatte. In Europa hatten Konsolen nie wirklich Fuß fassen können. Atari, der unangefochtene Marktführer der vorherigen Generation, war wirtschaftlich zusammengebrochen. Nintendo, das seit 1983 mit dem Famicom den japanischen Markt dominierte, sah in diesem orientierungslosen Markt eine große Chance – musste den Westen aber mit einer radikal anderen Strategie angehen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Für den amerikanischen Markt überarbeitete Nintendo das Famicom sowohl optisch als auch strategisch. Das Frontlader-ZIF-Design und die Ästhetik der Unterhaltungselektronik sollten das Produkt von der negativen Wahrnehmung von „Videospielen“ distanzieren. Der 10NES-Chip wurde als Schutzsystem gegen unautorisierte Spiele hinzugefügt. Der D-Pad-Controller, Zapper und ROB (Robotic Operating Buddy) vervollständigten das Paket mit unverwechselbarem Zubehör. Nintendo führte ein strenges Lizenzsystem für Drittanbieter ein, mit klaren Genehmigungsregeln und jährlichen Veröffentlichungslimits – eine direkte Lehre aus dem Chaos, das zum Börsencrash von 1983 geführt hatte.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Das NES wurde 1985 zunächst in New York veröffentlicht, gefolgt vom landesweiten Verkaufsstart in den USA 1986, der Expansion nach Europa und Australien 1987 und später in weitere Regionen. Diese sorgfältige, schrittweise Einführung festigte nach und nach das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Plattform. Der 72-Pin-Anschluss und die Interaktion mit dem 10NES-Chip trugen zwar zum bekannten Problem der blinkenden roten Leuchte bei, konnten den enormen Erfolg der Konsole aber nicht verhindern.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Das NES belebte den nordamerikanischen Videospielmarkt nach dem Börsencrash von 1983 praktisch neu. Mit über 61 Millionen weltweit verkauften Einheiten dominierte die Konsole den Spielemarkt und den Vertrieb, obwohl das Sega Master System überlegene Hardware bot. Die auf dem NES entstandenen Franchises – Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man – prägen die Branche bis heute. Das Sega Master System eroberte wichtige regionale Märkte (Europa, Brasilien), konnte aber die globale Vormachtstellung des NES nicht brechen.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Das NES setzte Maßstäbe für Qualitätsstandards in der Softwareentwicklung und etablierte ein Geschäftsmodell – strenge Lizenzvergabe an Drittanbieter, redaktionelle Kontrolle, Plattform-Branding –, das alle nachfolgenden Konsolengenerationen beeinflusste. Die Plattform markierte den Beginn einer reifen und vorhersehbaren Phase des Konsolenmarktes. Das Vermächtnis lebt in offizieller Emulation, moderner Retro-Hardware und einer aktiven Homebrew-Community fort.

},

{

"id": "sega-master-system",

"Name": "Sega Master System",

"Hersteller": "Sega",

"Generation": 3,

"Veröffentlichung": 1985,

"image": "assets/images/consoles/sega-master-system.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Zilog Z80A",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "3,58 MHz",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

„architecture“: „VDP (basiert auf TMS9918, Modul IV)“,

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "10,74 MHz",

"tflops": "N/A",

„capabilities“: „256×192, 32 Pixel gleichzeitig mit 64 Pixeln, 64 Pixel pro Pixel“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM + VRAM",

"Kapazität": "8 KB RAM + 16 KB VRAM",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridge + Sega Card",

"Schnittstelle": "ROM + Karte",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "256×192",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "SG-1000",

"Sonstiges": "YM2413 FM (Japan), SegaScope 3D-Brille, Light Phaser, BIOS 8 KB, TMR SEGA"

},

"Vorteile": [

„Grafikhardware, die der des NES in der 8-Bit-Ära überlegen war.“

"Reichere Farbpalette: 32 Farben gleichzeitig aus 64",

„Solider kommerzieller Erfolg in Europa“,

„Außergewöhnliche Langlebigkeit auf dem brasilianischen Markt“

],

"Nachteile": [

„Schwache Umsätze in Japan und Nordamerika“,

„Die Richtlinien von Nintendo beschränkten die Unterstützung durch Drittanbieter.“

„Der Tonka-Vertrieb hat die Lokalisierung von Spielen beeinträchtigt.“

„Die Pausetaste an der Konsole war unpraktisch.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 1980er-Jahre hatte Nintendos NES nach dem Börsencrash von 1983 den nordamerikanischen und japanischen Markt rasant erobert. Sega, mit dem in Japan erschienenen SG-1000 und Mark III, versuchte, mit einer technisch überlegenen Konsole die westlichen Märkte zu erobern. Nintendos exklusive Lizenzpolitik schränkte Drittentwickler ein und bot Sega damit die Möglichkeit, unzufriedene Studios und Konsumenten, die nach Alternativen suchten, für sich zu gewinnen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Das Master System entstand aus der SG-1000-Reihe, wobei der eigentliche Startpunkt der Mark III war, der am 20. Oktober 1985 in Japan erschien. Der intern entwickelte VDP, basierend auf dem TMS9918-Design und erweitert im Modus IV, bot eine Auflösung von 256 × 192 Pixeln mit 32 simultanen Farben aus einer Palette von 64 Farben – mehr als das NES. Das System verarbeitete bis zu 64 Sprites mit einem Limit von 8 pro Zeile. Der Standard-Sound stammte vom SN76489, während die japanische Variante den YM2413 FM für einen deutlich besseren Klang hinzufügen konnte. Die Konsole unterstützte ROM-Module und Sega Cards, ein günstigeres, kompakteres Format. Zu den ungewöhnlichen Peripheriegeräten gehörten der Light Phaser und die SegaScope 3D-Brille.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>1986 überarbeitete Sega die Plattform für den amerikanischen Markt unter dem Namen Master System mit einem an moderner Elektronik orientierten Design. Die Verpackung mit dem weißen Gittermuster war einprägsam, doch der Marketingerfolg blieb hinter den Erwartungen zurück. 1987 wurden die US-Vertriebsrechte an Tonka – ein Unternehmen ohne Erfahrung im Elektronikbereich – übertragen, was die Lokalisierung wichtiger Titel verlangsamte und die Marktpositionierung der Plattform schwächte. In Europa und Brasilien erzielte ein effizienter lokaler Vertrieb deutlich bessere Ergebnisse.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Obwohl die Hardware des Master Systems dem NES technisch überlegen war, blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. In Japan und Nordamerika blieb der Erfolg aufgrund von Nintendos Richtlinien, die die Unterstützung durch Drittanbieter einschränkten, schwach. Die Konsole etablierte sich in Europa und insbesondere in Brasilien, wo die Zusammenarbeit mit Tectoy sie zu einem dauerhaften Phänomen mit langjähriger Produktion machte. Die auf der Konsole – und nicht auf dem Controller – platzierte Pausetaste wird im Alltag weiterhin kritisiert.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Das Master System bleibt eine wichtige Plattform, um Segas Übergang von Arcade- zu Heimkonsolen zu verstehen. Die außergewöhnliche Langlebigkeit in Brasilien – wo die Konsole jahrzehntelang produziert und verkauft wurde – zeigt, dass der kommerzielle Erfolg ebenso sehr von Vertrieb und lokaler Anpassung wie von der Hardwarequalität abhängt. Die Konsole legte den technischen und kommerziellen Grundstein für den Erfolg der Mega-Drive-Ära.

},

{

"id": "atari-7800",

"Name": "Atari 7800",

"Hersteller": "Atari",

"Generation": 3,

"Veröffentlichung": 1986,

"image": "assets/images/consoles/atari-7800.webp",

"CPU": {

„architecture“: „Atari SALLY (6502 personalisiert)“,

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "1,79 MHz (1,19 MHz im 2600-Modus)",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "MARIA",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "7,16 MHz",

"tflops": "N/A",

„capabilities“: „100 Sprite-Uri, 256 Culori, 25 Culori/Linie“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "4 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM (mit Atari-Digitalsignatur für den 7800-Modus)",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "160×240 / 320×240",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"backwards_compatibility": "Atari 2600",

"Sonstiges": "MARIA-Chip, digitale Signatur der Cartridge, optionaler POKEY in der Cartridge"

},

"Vorteile": [

"Native Abwärtskompatibilität mit nahezu allen 2600-Spielen"

„Der MARIA-Chip verarbeitet viele Objekte mit reduziertem Flimmern.“

„Für die damalige Zeit solide Arcade-Umsetzungen“

"War aufgrund niedriger Kosten profitabel."

],

"Nachteile": [

„Der Marktstart verzögerte sich um fast zwei Jahre.“

„Der TIA-Sound war schon 1986 veraltet.“

„Unterstützung durch Drittanbieter ist durch Nintendo-Exklusivitätsrechte eingeschränkt.“

„Reduziertes Marketing führte zu geringeren Umsätzen“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1980er-Jahre war der Atari 2600 im Vergleich zu den neuen Konsolen der damaligen Zeit sichtlich in die Jahre gekommen. ColecoVision hatte gezeigt, dass das Publikum originalgetreuere Arcade-Umsetzungen verlangte, und Nintendos NES bereitete sich auf den Markteintritt in den USA vor. Nach dem verheerenden Börsencrash von 1983 benötigte Atari dringend einen leistungsstarken Nachfolger für den 2600, der es mit den neuen Konkurrenten aufnehmen konnte.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Das Atari 7800 ProSystem wurde von der General Computer Corporation unter der Leitung von Steve Golson entwickelt, mit dem Ziel, die Grenzen der Modelle 2600 und 5200 schnell zu überwinden. Die Plattform war intern zunächst als Atari 3600 bekannt. Der MARIA-Chip mit 7,16 MHz konnte bis zu 100 Sprites verarbeiten und nutzte eine Palette von 256 Farben mit 25 Darstellbar auf einer einzigen Scanzeile. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal: native Abwärtskompatibilität mit nahezu allen Atari-2600-Modulen. Der Sound basierte aus Kosten- und Kompatibilitätsgründen weiterhin auf dem TIA-Chip, mit der Option, den POKEY-Chip direkt in die Module für Titel mit höherem Soundbedarf einzubauen.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Obwohl die Konsole bereits 1984 angekündigt worden war, verzögerte der Eigentümerwechsel zwischen Warner und Atari Corporation die Markteinführung um fast zwei Jahre, wodurch bereits produzierte Geräte eingelagert blieben. Als das System 1986 in großem Umfang auf den Markt kam, hatte sich das NES bereits eine starke Marktposition erarbeitet. Der Einführungspreis von 140 US-Dollar war wettbewerbsfähig, und die Kompatibilität mit 2600-Spielen war ein wichtiges Argument, doch das zurückhaltende Marketing beschränkte die Bekanntheit des Produkts.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Das Atari 7800 konnte die Verluste gegenüber NES und Master System nicht aufholen, obwohl es aufgrund der geringen Produktionsmenge ein profitables Produkt für das Unternehmen war. Kosten. Die Unterstützung durch Drittanbieter war durch Nintendos Exklusivitätsvereinbarungen eingeschränkt, die Studios daran hinderten, gleichzeitig auf konkurrierenden Plattformen zu veröffentlichen. Der offizielle Rückzug erfolgte Anfang 1992 nach etwa sechs Jahren Marktpräsenz.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Atari 7800 bestätigte das Konzept der Abwärtskompatibilität als echtes strategisches Argument – eine wichtige Premiere für die Branche. Die Konsole demonstrierte, dass eine Plattform nicht nur durch neue Spiele, sondern auch durch den Zugriff auf eine ältere Spielebibliothek Mehrwert bieten kann. Der Mechanismus der digitalen Signatur für Cartridges, der unautorisierte Software einschränkte, nahm die Schutzsysteme späterer Generationen vorweg. Im heutigen Retro-Ökosystem bestätigt das anhaltende Interesse am 7800, dass sein technisches Design über seinen anfänglichen kommerziellen Erfolg hinaus Wert besaß.

},

{

"id": "pc-engine",

"Name": "PC Engine",

"Hersteller": "NEC/Hudson",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1987,

"image": "assets/images/consoles/pc-engine.webp",

"CPU": {

„architecture“: „HuC6280 (Derivat MOS 6502/WDC 65C02)“,

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "1,79 MHz / 7,16 MHz",

"tdp": "~5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "HuC6270 (VDC) + HuC6260 (VCE)",

"Einheiten": "Dual 16-Bit-GPU",

"Frequenz": "7,16 MHz",

"tflops": "N/A",

„capabilities“: „VRAM 64 KB, 64 Sprite-URI (max. 16/Linie), 512 Culori (482 gleichzeitig)“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM + MMU",

"Kapazität": "8 KB RAM; bis zu 2 MB adressierbar",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "HuCard + CD-ROM² (extensie)",

"Schnittstelle": "HuCard / CD-ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "256×224 bis 512×240",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"andere": "CD-ROM², Super CD-ROM², Arcade Card, HuCard regionale Sperre"

},

"Vorteile": [

„Für ihre Zeit eine extrem kompakte Konsole.“

„Einführung des CD-ROM-Laufwerks auf Konsolen durch optionale Erweiterung.“

„Konkurrenzfähige Grafik mit Systemen, die als 16-Bit vermarktet werden.“

„Flexibles Audio mit 6 Kanälen und Stereo-Panning.“

],

"Nachteile": [

„Verzögerter Marktstart im Westen verringerte die kommerziellen Auswirkungen.“

„Die Fragmentierung der Hardware sorgte für Verwirrung bei den Käufern.“

„Das 16-Bit-Marketing hat die eigentliche Hybridarchitektur in den Schatten gestellt.“

„Regionale HuCard-Sperren beschränkten den Zugang zu Importen.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 1980er-Jahre war der Konsolenmarkt in Japan und Nordamerika zwischen dem NES und Europa aufgeteilt. Beide basierten auf 8-Bit-Architekturen, und die Arcade-Spiele jener Zeit überstiegen zunehmend ihre grafischen Möglichkeiten. Hudson Soft, ein Softwareentwickler mit Erfahrung in Arcade-Umsetzungen, und NEC, ein Gigant der Elektronikindustrie, erkannten die Chance, eine kompakte und dennoch technisch leistungsfähige Konsole auf den Markt zu bringen, die mit Systemen konkurrieren konnte, die als „16-Bit“ vermarktet wurden.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die PC Engine nutzt den HuC6280-Prozessor, der von der 6502/65C02-Familie abgeleitet ist, mit zwei Frequenzmodi: 1,79 MHz und 7,16 MHz. Obwohl die CPU 8-Bit war, bildete das Grafiksubsystem, bestehend aus dem HuC6270 (VDC) und dem HuC6260 (VCE), eine Hybridlösung mit 16-Bit-Leistung: 64 KB VRAM, Auflösungen von bis zu 1000,56 Zoll, 10000 Zoll und 10000 Zoll, 1000 Zoll und 1 ... Zwischen 256×224 und 512×240 Pixeln, 512 Farben, von denen 482 gleichzeitig dargestellt werden konnten, und 64 Sprites. Der 6-Kanal-PSG mit Stereo-Panning und PCM-Wiedergabe vervollständigte ein flexibles Audioprofil. Der HuC6280 integrierte außerdem eine MMU, die die Adressierung auf 21 Bit erweiterte und so den Zugriff auf bis zu 2 MB physischen Speicher ermöglichte.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Die PC Engine wurde im Oktober 1987 in Japan eingeführt und entwickelte sich schnell zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten des Famicom. Die für die damalige Zeit bemerkenswert kompakten Gehäuseabmessungen waren ein sichtbares Unterscheidungsmerkmal. Die Konsole führte die CD-ROM als optionales Speichermedium durch die CD-ROM²-Erweiterung ein und eröffnete damit Möglichkeiten für komplexere Spiele. In Nordamerika erfolgte die Neuauflage unter dem Namen TurboGrafx-16 später und mit weniger effektivem Marketing, was die Wirkung verringerte.<br><br><strong>Marktwirkung</strong><br><br>In Japan gelang es der PC Engine, Der PC Engine übertraf den Famicom zeitweise und baute eine bedeutende Spielebibliothek auf, insbesondere im Shooter-Genre. Das Hardware-Ökosystem wuchs rasant: CoreGrafx-, SuperGrafx-, TurboExpress- und Duo-Modelle boten zwar Flexibilität, führten aber auch zu einer Fragmentierung, die die Verbraucher verwirrte. Die regionale Sperrung der HuCards beschränkte den Import. Im Westen beeinträchtigten der verzögerte Markteintritt und unklare Marketingbotschaften die Erfolgsaussichten der Konsole.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der PC Engine war Vorreiter bei der Einführung der CD-ROM als Speichermedium für Konsolen – eine Innovation, die die nächste Hardware-Generation prägen sollte. Die Konsole demonstriert, dass Hybridarchitektur die Grenzen der Standardklassifizierungen „8-Bit“ oder „16-Bit“ überwinden kann. Ihr Wert ist für Sammler weiterhin relevant, unterstützt durch moderne Zugriffslösungen mittels Emulation, FPGA-Replikation und Flash-Karten auf Originalhardware.

},

{

"id": "sega-genesis",

"Name": "Sega Genesis",

"Hersteller": "Sega",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1988,

"image": "assets/images/consoles/sega-genesis.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Motorola 68000 (16/32-Bit) + Zilog Z80",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "7,6-7,67 MHz (68000); 3,55-3,58 MHz (Z80)",

"tdp": "~10W"

},

"gpu": {

"Architektur": "VDP (Yamaha), abgeleitet von System 16",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "7,6 MHz",

"tflops": "N/A",

"Funktionen": "512-Farben-Palette; 61 simultane Farben"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "64 KB RAM + 64 KB VRAM + 8 KB RAM Audio",

"Bus": "16-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridge + Sega CD (Add-on)",

"Schnittstelle": "ROM / CD-ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "320×224",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Mastersystem (Leistungsbasis-Konverter)",

"Sonstige": "Blast Processing, Sega Channel, VRC (GA/MA-13/MA-17), Sega CD, 32X"

},

"Vorteile": [

„Hat Nintendos Dominanz auf den westlichen Märkten gebrochen.“

„Starke Bibliothek für Action-, Sport- und Arcade-Spiele.“

„Sonic entwickelte sich zu einem wichtigen Umsatztreiber.“

„Sega Channel hat die moderne digitale Vertriebsweise vorweggenommen.“

],

"Nachteile": [

„Schwache Geschäftsentwicklung auf dem japanischen Markt.“

„Sega CD und 32X-Erweiterungen fragmentierten den Markt.“

„Die Kontroversen um das Spiel zogen politischen Druck auf sich.“

„Die technischen Informationen wurden von aggressivem Marketing in den Schatten gestellt.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1980er-Jahre dominierte Nintendo mit dem NES den globalen Konsolenmarkt und verwehrte Konkurrenten durch restriktive Vertragspolitiken praktisch den Zugang zu Drittentwicklern. Sega, mit dem Master System zwar präsent, aber ohne nennenswerten Erfolg in Nordamerika, suchte nach einer Möglichkeit, diese Dominanz zu brechen. Der Arcade-Markt entwickelte sich rasant hin zu Titeln mit einfacher 3D-Grafik und rasanter Action – Spielerlebnisse, die das NES nicht originalgetreu wiedergeben konnte.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Mega Drive wurde von Hideki Sato und Masami Ishikawa als direkte Antwort auf Nintendos Dominanz entwickelt. Die Architektur nutzte einen Motorola 68000-Prozessor mit 7,6 MHz, unterstützt von einem Zilog Z80 mit 3,58 MHz für Sound und Master-System-Kompatibilität. Die Konfiguration umfasste 64 KB Hauptspeicher, 64 KB Videospeicher und 8 KB Audiospeicher mit einer Palette von 512 Farben, von denen 61 gleichzeitig dargestellt werden konnten. Das Industriedesign war von Hi-Fi-Geräten und Automobilästhetik inspiriert und wirkte im Vergleich zum NES deutlich erwachsener. Das Konzept der „Blast Processing“-Technologie diente als Marketingbotschaft, um die wahrgenommene Geschwindigkeit des Systems hervorzuheben.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der Mega Drive erschien am 29. Oktober 1988 in Japan, blieb dort aber hinter dem Famicom zurück. Die Markteinführung 1989 in Nordamerika unter dem Namen Genesis wurde durch eine aggressive Marketingstrategie und Partnerschaften mit Größen aus Sport und Unterhaltung unterstützt. Sonic the Hedgehog (1991) wurde zum inoffiziellen Maskottchen und wichtigsten Verkaufsschlager und verlieh Sega die nötige Identität. Der Power Base Converter ermöglichte das Spielen von Master-System-Spielen.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Der Genesis durchbrach Nintendos Dominanz auf den westlichen Märkten und erreichte 1992 einen Marktanteil von 55 % in Nordamerika. Der Sega Channel (1994) nahm die moderne digitale Distribution vorweg und ermöglichte das Herunterladen von Spielen über Kabelfernsehen. Kontroversen um Gewaltdarstellungen in Titeln wie Mortal Kombat führten zur Gründung des Videogame Rating Council (GA, MA-13, MA-17) – einem direkten Vorläufer moderner Bewertungssysteme. Die Erweiterungen Sega CD und 32X sollten die Lebensdauer der Konsole verlängern, führten aber zu einer Fragmentierung der Zielgruppe und des Softwareangebots.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Sega Genesis bewies, dass Nintendos Dominanz mit klar definierten Produkten und aggressivem Marketing herausgefordert werden konnte. Die Konsole trug zur Branchenregulierung bei, indem sie das erste Videospielbewertungssystem in den USA schuf – einen direkten Vorläufer der ESRB. Obwohl die offizielle Produktion 1997 eingestellt wurde, lebt das Erbe der Konsole durch Hardware-Neuauflagen, neue Cartridge-Spiele und die ständige Präsenz auf digitalen Plattformen weiter.

},

{

"id": "Game Boy",

"Name": "Game Boy",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1989,

"image": "assets/images/consoles/game-boy.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Sharp LR35902",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "4,19 MHz",

"tdp": "~0,5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Custom LCD",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "40 Sprites"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "8 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "160×144",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Verbindungskabel"

},

"Vorteile": [

"Revolutionäre Mobilität"

"Lange Akkulaufzeit",

"Tetris-Bundle"

"Riesige Bibliothek"

],

"Nachteile": [

"Monochrom-Bildschirm ohne Hintergrundbeleuchtung"

"Begrenzte Grafik",

"Keine Farbe"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1980er-Jahre wurde der Markt für tragbare Spielkonsolen von Geräten mit nur einem Spiel dominiert. Atari Lynx (1989) und Sega Game Gear (1990) boten zwar hintergrundbeleuchtete Farbbildschirme, jedoch bei hohem Energieverbrauch. Nintendo hatte erkannt, dass die Zielgruppe tragbarer Konsolen nicht unbedingt maximale Grafikleistung, sondern vielmehr Akkulaufzeit, Robustheit und leicht zugängliche Spiele verlangte. Gunpei Yokoi und das R&D1-Team gingen von der Prämisse aus, dass ein einfacheres, günstigeres und robusteres Gerät sich gegen technisch überlegene Alternativen durchsetzen könnte.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Game Boy wurde nach dem Prinzip der „bewusst reduzierten Leistungsaufnahme“ entwickelt: der Sharp LR35902-Prozessor mit 4,19 MHz, 8 KB RAM und 8 KB VRAM sowie ein 160×144 Pixel großer LCD-Bildschirm, der nur Grün-Grautöne darstellte. Diese Wahl reduzierte den Energieverbrauch und ermöglichte eine Akkulaufzeit von 15–30 Stunden Laufzeit mit vier AA-Batterien. Das robuste Kunststoffgehäuse war stoß- und sturzfest. Mit dem Link-Kabel konnten zwei Konsolen im Mehrspielermodus gespielt werden. Das Tetris-Bundle war in den meisten Regionen die strategische Entscheidung: ein einfaches, aber fesselndes Spiel für jedermann.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der Game Boy erschien im April 1989 in Japan und im Juli 1989 in Nordamerika zum Preis von 89,99 USD inklusive Tetris. Verglichen mit dem Atari Lynx (179,99 USD mit 4–5 Stunden Akkulaufzeit) und dem bald erscheinenden Sega Game Gear (150 USD mit 3–5 Stunden Akkulaufzeit) war Nintendos Angebot deutlich günstiger und praktischer. Tetris verkaufte sich 30–35 Millionen Mal auf dem Game Boy – erstmals überwand ein tragbares Spiel die demografischen Grenzen traditioneller Spiele und sprach Eltern, Großeltern und Berufstätige gleichermaßen an.<br><br><strong>Marktwirkung</strong><br><br>Der Game Boy verkaufte sich über Zusammen mit dem Game Boy Color wurden 118 Millionen Einheiten verkauft – das meistverkaufte tragbare Gerät seiner Zeit. Die Bibliothek mit über 1.000 Spielen enthielt wegweisende Titel wie The Legend of Zelda: Link's Awakening, Pokémon Rot/Blau, Super Mario Land und Tetris. Der Game Boy Pocket (1996) bot einen Bildschirm mit verbessertem Kontrast, und der Game Boy Color (1998) führte Farbe mit voller Abwärtskompatibilität ein – eine in der Branche seltene Entscheidung.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Game Boy bewies, dass bei tragbaren Geräten Akkulaufzeit und Robustheit wichtiger sind als Grafikleistung. Diese Erkenntnis prägte alle nachfolgenden Handhelds. Der Game Boy Advance (2001) setzte diese Tradition mit dem Sprung auf 32 Bit fort und behielt gleichzeitig die Abwärtskompatibilität bei. Der Nintendo DS (2004) übernahm die Philosophie der Zugänglichkeit. Das Konzept „bewusst reduzierter Stromverbrauch für maximale Funktionalität“ ist auch heute noch relevant für das Design tragbarer Geräte.

},

{

"id": "atari-lynx",

"Name": "Atari Lynx",

"Hersteller": "Atari",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1989,

"image": "assets/images/consoles/atari-lynx.webp",

"CPU": {

"Architektur": "VL65NC02 (Mikey)",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "4 MHz (mittlere 3,6 MHz)",

"tdp": "~2W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Custom Suzy (16-Bit-CMOS)",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "16 MHz",

"tflops": "N/A",

"Funktionen": "Sprite-Skalierung, -Rotation und -Verzerrung"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "64 KB",

"Bus": "16-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "160×102 Farb-LCD (3,5")",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Comlynx (bis zu 17/18 Spieler), beidhändig bedienbares 180°-Design, 4 Audiokanäle"

},

"Vorteile": [

"Erstes Handheld mit hintergrundbeleuchtetem Farb-LCD-Bildschirm"

"Hardware-Sprite-Skalierung und -Verzerrung",

"Beidhändig bedienbares Design mit 180°-Drehung"

„Comlyx ermöglicht erweiterten Mehrspielermodus“

],

"Nachteile": [

„Der Einführungspreis war sehr hoch.“

„Sechs AA-Batterien hielten etwa 4-5 Stunden.“

„Das sperrige Gehäuse beeinträchtigte die Tragbarkeit.“

„Die Bibliothek war kleiner als der Game Boy.“

„Die Unterstützung durch Dritte blieb begrenzt.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1980er-Jahre wurde der Markt für tragbare Geräte vom Game Boy dominiert – erschwinglich, aber monochrom. Es gab keine Handhelds mit farbigem Hintergrundbeleuchtungsbildschirm. Epyx, ein auf Arcade-Spiele spezialisiertes Unternehmen, erkannte die Chance, das erste tragbare Gerät mit Farb-LCD-Bildschirm und fortschrittlichen Grafikfunktionen zu entwickeln, da man davon ausging, dass die Zielgruppe Wert auf Bildqualität legen würde, anstatt auf lange Akkulaufzeit.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Lynx begann als „Handy“-Projekt, entwickelt vom Epyx-Team bestehend aus Dave Morse, RJ Mical und Dave Needle. Die Hardware kombinierte eine VL65NC02-CPU (Mikey) mit 4 MHz mit einem 16-Bit-Suzy-Grafikchip mit 16 MHz. Das System verfügte über 64 KB RAM, einen 3,5-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm mit 160 × 102 Pixeln und einer Palette von 4.096 Farben mit 16 Farben pro Pixel. Scanline. Die Konsole zeichnete sich durch ihre Hardware-Skalierung, -Rotation und -Verzerrung von Sprites aus – Grafikfunktionen, die für ein tragbares Gerät beispiellos waren. Das Design war beidhändig bedienbar und ermöglichte die softwareseitige Drehung des Bildes um 180°. Nach den finanziellen Schwierigkeiten von Epyx übernahm Atari die Produktion und den kommerziellen Vertrieb.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der Atari Lynx wurde im September 1989 zum Preis von 179,99 USD veröffentlicht – genau zum Doppelten des Preises des Game Boy. Der Lynx I war klobig und benötigte sechs AA-Batterien für eine Akkulaufzeit von etwa 4–5 Stunden. Der Lynx II (1991) war kleiner, bot Stereo-Kopfhörer-Sound und einen Energiesparmodus, wodurch die Akkulaufzeit auf 5–6 Stunden erhöht wurde. Für die Plattform erschienen 73 offizielle Spiele, darunter California Games, Blue Lightning, Stunrunner und Batman Returns. Comlynx ermöglichte kabelgebundenes Multiplayer-Spiel mit theoretischer Unterstützung für bis zu 17–18 Spieler.<br><br><strong>Markt Auswirkungen</strong><br><br>Die technischen Vorteile konnten den hohen Preis, den hohen Energieverbrauch und die sperrigen Abmessungen nicht ausgleichen. Der Game Boy bot eine Akkulaufzeit von 15–30 Stunden im Vergleich zu den 4–5 Stunden des Lynx – ein entscheidender Nachteil für die Zielgruppe der tragbaren Konsolen. Der Sega Game Gear erhöhte den Druck auf das Farbsegment zusätzlich. Atari verlagerte seinen Fokus allmählich auf den Jaguar, und der Lynx erhielt keine kontinuierliche Unterstützung mehr.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Atari Lynx gilt bis heute als die weltweit erste tragbare Konsole mit hintergrundbeleuchtetem Farb-LCD-Bildschirm – eine klare historische Besonderheit. Die Hardware-Skalierungs- und Rotationsfunktionen des Suzy-Chips nahmen Funktionen vorweg, die erst in späteren Generationen zum Standard wurden. Heute ist die Konsole durch die Homebrew-Szene, Modifikationen mit modernen Bildschirmen und ihre historische Anerkennung als Pionier der tragbaren Farbkonsolen weiterhin relevant.

},

{

"id": "sega-game-gear",

"Name": "Sega Game Gear",

"Hersteller": "Sega",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1990

"image": "assets/images/consoles/sega-game-gear.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Zilog Z80",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "3,58 MHz",

"tdp": "~2W"

},

"gpu": {

"Architektur": "VDP (SMS)",

"Einheiten": "Benutzerdefiniert",

"Frequenz": "10,74 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "64 Sprites"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "8 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "160×144 Farbe",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Backwards_Compatibility": "SMS (Adapter)",

"Sonstige": "Hintergrundbeleuchtete Farbe"

},

"Vorteile": [

"Farbbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung"

"SMS-kompatibel (Adapter)",

"Solide Hardware"

],

"Nachteile": [

„6 AA-Batterien, 3-5 Stunden“,

"Schwer und groß",

"Kleinere Bibliothek als GB"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1990er-Jahre dominierte Nintendos Game Boy den Markt für tragbare Konsolen mit einem überwältigenden Marktanteil, trotz seines monochromen Bildschirms. Sega, mit dem Mega Drive (Genesis) stark im Markt für Heimkonsolen vertreten, hatte noch kein tragbares Gerät im Angebot. Atari Lynx hatte zwar 1989 den ersten tragbaren Computer mit Farbbildschirm auf den Markt gebracht, konnte dem Game Boy aber nicht gefährlich werden. Sega beschloss daher, mit einer Konsole in den Markt für tragbare Konsolen einzusteigen, die das Master-System-Erlebnis in einem portablen Format mit Farbbildschirm bieten sollte – ein vielversprechendes Konzept.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Game Gear wurde als tragbare Version des Master Systems konzipiert: Der Zilog Z80-Prozessor mit 3,579 MHz, 8 KB RAM und der vom Master System inspirierte VDP erzeugten eine Auflösung von 160 × 144 Farbpixeln mit 4.096 verfügbaren Farben. Der 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm war hintergrundbeleuchtet – ein deutlicher Vorteil gegenüber dem unbeleuchteten Bildschirm des Game Boy. Ein optionaler Adapter ermöglichte das Ausführen von Originalspielen. Master-System-Module erweiterten die verfügbare Spielebibliothek sofort um Hunderte von Titeln.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der Game Gear erschien im Oktober 1990 in Japan und 1991 in Nordamerika und Europa zu einem Preis von ca. 150 US-Dollar – günstiger als der Lynx, aber teurer als der Game Boy. Exklusive Titel wie Sonic Triple Trouble, Columns und Gunstar Heroes demonstrierten die Qualität der Plattform. Mit dem TV-Adapter konnte der Game Gear an einen Fernseher angeschlossen und so vorübergehend in eine Heimkonsole verwandelt werden.<br><br><strong>Markterfolg</strong><br><br>Der Game Gear verkaufte sich über 11 Millionen Mal – ein respektables Ergebnis, aber nicht vergleichbar mit den über 118 Millionen verkauften Einheiten des Game Boy. Das Hauptproblem war der Energieverbrauch: Sechs AA-Batterien ermöglichten nur 3–5 Stunden Spielzeit im Vergleich zu den 15–30 Stunden des Game Boy. Die Größe und das hohe Gewicht beeinträchtigten die Mobilität. Sega dominierte mit dem Mega Drive den Markt für Heimkonsolen, konnte diesen Erfolg aber nicht wiederholen. Tragbares Segment.<br><br><strong>Legende</strong><br><br>Der Game Gear bleibt ein Paradebeispiel für Industriedesign: Überlegene Hardware kann eine mangelhafte Akkulaufzeit nicht ausgleichen. Die Lehre daraus ist klar: Bei tragbaren Geräten sind Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit wichtiger als reine Leistung. Der Master-System-Moduladapter demonstrierte zudem den Wert der Abwärtskompatibilität als Verkaufsargument.

},

{

"id": "neo-geo-aes",

"Name": "Neo Geo AES",

"Hersteller": "SNK",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1990

"image": "assets/images/consoles/neo-geo-aes.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Motorola 68000 (16/32-Bit) + Zilog Z80",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "12 MHz (68000); 4 MHz (Z80)",

"tdp": "~15W"

},

"gpu": {

"Architektur": "SNK Custom",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "12 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "65.536 Farben (3.840 gleichzeitig), bis zu 380 Sprites, Echtzeit-Skalierung"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "64 KB",

„bus“: „24-bit (Datumsgrafik)“,

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

„Schnittstelle“: „ROM (max. 330 MB, weitere 700 MB)“,

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "320×224",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

„other“: „Paritate MVS/AES, Memory Card JEIDA ver. 3, Benzi de sprite-uri“

},

"Vorteile": [

„Echte Gleichstellung von Spielhallen- und Heimkinoerlebnis.“

„Die 2D-Leistung war den direkten Konkurrenten jener Zeit überlegen.“

„MVS leistete offizielle Unterstützung bis 2004.“

„Die SNK-Serie hat das Kampfspielgenre in den 90er Jahren geprägt.“

],

"Nachteile": [

„Der Konsolenpreis war für den Massenmarkt unerschwinglich.“

„Die Spiele kosten weit mehr als der Durchschnitt der Konkurrenz.“

„Das Neo Geo CD hatte lange Ladezeiten.“

„Hyper Neo Geo 64 war ein schneller kommerzieller Misserfolg.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1990er-Jahre boten Heimkonsolen – darunter Super Nintendo und Sega Genesis – ein Spielerlebnis, das den Top-Arcade-Titeln der damaligen Zeit deutlich unterlegen war. Arcade-Umsetzungen brachten zwangsläufig Kompromisse bei Grafik und Gameplay mit sich. SNK, ein Arcade-Hersteller mit Erfolgstiteln wie Fatal Fury und Art of Fighting, beschloss, diese Lücke zu schließen und entwickelte ein einzigartiges System: identische Hardware sowohl im Arcade-Automaten (MVS) als auch in der Heimkonsole (AES).<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Neo Geo wurde in zwei sich ergänzenden Formaten entwickelt: MVS für kommerzielle Betreiber und AES für Heimanwender, beide mit exakt derselben Hardware. Die technische Konfiguration kombinierte einen Motorola 68000 mit 12 MHz mit einem Zilog Z80 mit 4 MHz für den Sound. Das System arbeitete mit einer Auflösung von 320×224 Pixeln und einer Farbpalette von 65.536 Farben, wobei bis zu 3.840 Farben gleichzeitig und bis zu 380 Hintergrundfarben dargestellt werden konnten. Sprites und Echtzeit-Skalierung. Die Cartridges erreichten anfangs 330 MB und später über 700 MB – für andere Konsolen der damaligen Zeit unvorstellbare Größen. Neo Geo wurde als „24-Bit“ vermarktet, was den Grafikdatenbus widerspiegelte.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Neo Geo AES wurde 1990 in Japan veröffentlicht und war aufgrund der hohen Produktionskosten zunächst als Verleihkonsole konzipiert. Die Marktnachfrage machte sie jedoch schnell zu einer Premium-Konsole. Der US-Start für 649,99 US-Dollar, zusammen mit Spielen für 200–300 US-Dollar, definierte die Luxuspositionierung der Plattform klar. Der Erfolg von MVS in Spielhallen sicherte das langfristige Wachstum des Ökosystems und rechtfertigte die fortlaufenden Entwicklungsinvestitionen.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Neo Geo bot etwas, was keine andere Heimkonsole bieten konnte: authentische Parität zwischen Arcade und Heimkonsole. Die Serien King of Fighters, Samurai Shodown, Fatal Fury und Metal Slug prägten das Kampfspiel-Genre und die hochwertige 2D-Action für Ein Jahrzehnt lang erhielt MVS bis 2004 offiziellen Support. Neo Geo CD versuchte, die Softwarekosten durch CD-ROM zu senken, doch das Laufwerk mit nur einer Geschwindigkeit führte zu extrem langen Ladezeiten. Hyper Neo Geo 64 scheiterte am geplanten Übergang zu 3D.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Neo Geo AES bleibt das Symbol der kompromisslosen Premium-Konsole. Sie bewies, dass ein spezialisiertes Publikum bereit ist, deutlich mehr für authentische Arcade-Spiele zu zahlen. Der Sammlermarkt für Neo Geo ist stetig gewachsen, und seltene Module erzielen beträchtliche Preise. Die Marke wurde mit Neo Geo Mini und Arcade Stick Pro fortgeführt, und SNK-Serien – Metal Slug, King of Fighters – werden weiterhin für moderne Plattformen veröffentlicht.

},

{

"id": "snes",

"Name": "Super Nintendo",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1990

"image": "assets/images/consoles/snes.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Ricoh 5A22 (Derivat WDC 65C816)",

"proces_nm": "1,0 µm",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "1,79-3,58 MHz",

"tdp": "~10W"

},

"gpu": {

"Architektur": "PPU (Dual)",

"Einheiten": "2 PPU-Chips",

"Frequenz": "3,58 MHz",

"tflops": "N/A",

„capabilities“: „Modus 7, 32.768 Culori (256 gleichzeitig), 128 Sprite-Uri“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "WRAM + VRAM + RAM Audio",

"Kapazität": "128 KB RAM, 64 KB VRAM, 64 KB RAM Audio",

"Bus": "16-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "256×224",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"andere": "Mode 7, Super FX/Super FX2, DSP, SA-1, Subsystem Audio Sony"

},

"Vorteile": [

„Überragende Grafik und Audioqualität für seine Generation.“

„Modus 7 ermöglichte überzeugende Pseudo-3D-Effekte.“

„Solide Sammlung an Jump-’n’-Run-Spielen, Rollenspielen und Kampfspielen.“

„Die in die Cartridges integrierten Chips verlängerten die Lebensdauer der Plattform.“

],

"Nachteile": [

„Die Markteinführung erfolgte nach den wichtigsten 16-Bit-Konkurrenten.“

„Strenge Richtlinien für Drittanbieter führten zu Spannungen.“

„Die anfängliche Zensur beeinträchtigte die Wahrnehmung einiger Spiele.“

„Die Cartridges verursachten hohe Softwarekosten.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1980er-Jahre dominierte Nintendo mit dem NES den Konsolenmarkt. PC Engine und Mega Drive hatten jedoch gezeigt, dass eine neue 16-Bit-Generation möglich und erwünscht war. Sega Genesis hatte in Nordamerika mit Arcade-Titeln und aggressivem Marketing an Boden gewonnen. Nintendo musste mit einer überlegenen Konsole reagieren, die die Marktführerschaft sichern und die Schwächen des NES gegenüber neuen Konkurrenten vermeiden sollte.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Super Nintendo wurde von Nintendo-Teams unter der Leitung von Hiroshi Yamauchi mit einem modularen Ansatz entwickelt – ein ausgewogenes Basissystem, das durch in Cartridges integrierte Erweiterungschips erweiterbar war. Der Ricoh 5A22-Prozessor, abgeleitet vom WDC 65C816, arbeitete mit einer variablen Frequenz zwischen 1,79 und 3,58 MHz. Das PPU-Videosubsystem verarbeitete 32.768 Farben, von denen 256 gleichzeitig dargestellt werden konnten, sowie bis zu 128 Sprites. Das Audiosubsystem wurde mit Sonys Beitrag: dedizierter Prozessor, DSP und 64 KB RAM. Super FX und Super FX2 ermöglichten Echtzeit-3D-Rendering in Titeln wie Star Fox, und Mode 7 – Rotation und Skalierung von Grafikebenen – wurde zum visuellen Markenzeichen der Plattform.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Das Super Famicom erschien am 21. November 1990 in Japan. Die anfängliche Auflage von 300.000 Einheiten war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Das SNES erreichte Nordamerika im August 1991 und Europa 1992. Das beiliegende Spiel Super Mario World verkaufte sich rund 20 Millionen Mal. Street Fighter II: Turbo bewies, dass originalgetreue Arcade-Umsetzungen möglich waren, und Donkey Kong Country beeindruckte mit unerwartet realistischer, vorgerenderter Grafik.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Das SNES verkaufte sich weltweit über 49 Millionen Mal und sicherte Nintendo damit die Vormachtstellung gegenüber dem Mega Drive. Der Spielekatalog setzte neue Maßstäbe in den Genres Jump'n'Run, Rollenspiel und Kampfspiel. Super Mario World, Final Fantasy VI, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Chrono Trigger, Street Fighter II. Nintendos restriktive Geschäftspolitik gegenüber Drittanbietern führte zu Kartellverfahren und Spannungen mit Vertriebspartnern, tat dem Erfolg der Plattform aber keinen Abbruch.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Das SNES gilt dank der gelungenen Balance zwischen Basishardware, Modul-Chip-Erweiterungen und der gleichbleibend hohen Qualität der Spielebibliothek bis heute als technologischer Meilenstein der 2D-Ära. Mode 7 und Super FX bewiesen, dass Hardwaregrenzen durch kreative Entwicklung überwunden werden können. Titel, die für das SNES erschienen sind, gelten weiterhin als Standards ihrer Genres, und die Plattform zählt nach wie vor zu den beliebtesten der Videospielgeschichte.

},

{

"id": "philips-cd-i",

"Name": "Philips CD-i",

"Hersteller": "Philips",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1991,

"image": "assets/images/consoles/philips-cd-i.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Philips SCC68070 (16/32-Bit)",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "15,5 MHz",

"tdp": "~20W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Maßgeschneidert",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "384×280 bis 768×560, 16,7 Millionen Farben (32.768 simultan)"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

„capacity“: „1 MB (erweiterbar; +1,5 MB bei DVC)“,

"Bus": "16-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "CD-ROM",

"Schnittstelle": "CD-ROM Single Speed",

"Geschwindigkeit": "1x"

},

"output_video": {

"Auflösung": "384×280 bis 768×560",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"andere": "Green Book, CD-RTOS, Video CD print DVC (MPEG-1), CD-Online/Web-i, TeleCD-i"

},

"Vorteile": [

„Er hat das Konzept des Heim-Multimedia-Centers maßgeblich geprägt.“

„Einführung der Video-CD durch das DVC-Modul.“

"Bereitete frühzeitig Online-Dienste im Fernsehen an."

„Beinhaltet interaktive Bildungs- und Kulturinhalte.“

],

"Nachteile": [

„Der anfängliche Preis schränkte die Akzeptanz stark ein.“

„Die Produktidentität blieb für die Öffentlichkeit verwirrend.“

„Der Standardcontroller war für dynamische Spiele ungeeignet.“

„Die Hardware wirkte im Vergleich zu neuen Konsolen und PCs veraltet.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1980er-Jahre wollten Philips und Sony die Compact Disc über Audio hinaus zu einem interaktiven Format für den Heimgebrauch weiterentwickeln. Die ursprüngliche Vereinbarung mit Nintendo zur Entwicklung eines CD-ROM-Geräts für das Super Famicom scheiterte 1991 spektakulär – Nintendo wählte Philips als Partner für die Lizenzierung seiner Charaktere, doch Philips entwickelte weiterhin seine eigene, unabhängige Multimedia-Plattform, die durch den Green-Book-Standard definiert wurde.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>CD-i war als komplettes Multimedia-Center und nicht als klassische Spielkonsole konzipiert. Der Philips SCC68070-Prozessor mit 15,5 MHz, 1 MB RAM und das CD-ROM-Laufwerk mit einfacher Geschwindigkeit bildeten eine Konfiguration, die HiFi-Geräten ähnelte. Das Videosystem deckte Auflösungen zwischen 384×280 und 768×560 mit Unterstützung für 16,7 Millionen Farben ab. Das Digital Video Cartridge-Modul erweiterte die Verarbeitung um 32 Bit und 1,5 MB zusätzlichen Speicher für MPEG-1 und Video CD-Wiedergabe. CD-i umfasste interaktive Enzyklopädien, Kulturführungen und Lernprogramme.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>CD-i wurde 1991 zu einem hohen Preis – 700–1.000 US-Dollar je nach Modell – auf den Markt gebracht, was die Verbreitung stark einschränkte. Die Identität des Produkts blieb in der Öffentlichkeit unklar: Es war nicht ersichtlich, ob CD-i eine Spielkonsole, ein Multimedia-Player oder ein Lernwerkzeug war. Die aus der Vereinbarung mit Nintendo hervorgegangenen Spiele – darunter kontroverse Titel mit Link und Mario – gelten in der Branchengeschichte als negative Beispiele. CD-i experimentierte frühzeitig mit dem Online-Bereich durch CD-Online/Web-i, mit Webbrowser und E-Mail.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>CD-i konnte weder Spielekonsumenten noch Multimedia-Enthusiasten überzeugen. Der hohe Preis, der schwache Controller für dynamische Spiele und die unklare Identität reduzierten die Attraktivität der Plattform schnell. Die Entwicklung dedizierter Konsolen und sinkende Preise für Multimedia-PCs schwächten das Hauptargument des Systems. CD-i wurde 1998 nach erheblichen Problemen eingestellt. Verluste für Philips.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>CD-i bleibt historisch relevant als Vorläufer des Konzepts der Multimedia-Zentrale im Wohnzimmer – eine Idee, die zehn Jahre später von der PlayStation 2 vollends verwirklicht wurde. Sie führte die Video-CD über das DVC-Modul ein und experimentierte ihrer Zeit voraus mit Online-TV-Diensten. Die Nintendo-Charakterspiele sind nach wie vor Teil der Popkultur und gelten als Beispiele dafür, was schiefgehen kann, wenn Lizenzrechte ohne kreative Vision verwaltet werden.

},

{

"id": "3do",

"Name": "3DO Interactive",

"Hersteller": "Panasonic",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1993,

"image": "assets/images/consoles/3do.webp",

"CPU": {

"Architektur": "ARM60 (32-Bit-RISC)",

"proces_nm": "600 nm",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "12,5 MHz",

"tdp": "~20W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Zwei Video-Coprozessoren",

"units": "9-16 Millionen Pixel/Sek",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "640×480 interpoliert, 320×240 nativ, texturierte 3D-Grafik"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "DRAM + VRAM + SRAM",

"Kapazität": "2 MB DRAM, 1 MB VRAM, 32 KB SRAM",

"Bus": "32-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "CD-ROM",

"Schnittstelle": "CD-ROM Doppelgeschwindigkeit",

"Geschwindigkeit": "2x (300 KB/s)"

},

"output_video": {

"Auflösung": "640×480",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstige": "Dolby Surround, Foto-CD, Video-CD (MPEG), Reihenschaltung, keine Regionalsperre"

},

"Vorteile": [

„Erste 32-Bit-Konsole auf dem Markt.“

"Native texturierte 3D-Grafiken ohne zusätzliche Chips."

„Niedrige Lizenzgebühren für Entwickler lockten viele Drittanbieter an.“

„Fortschrittliche Multimedia-Inhalte: Audio-CD, Foto-CD, Video-CD.“

],

"Nachteile": [

„Der Preis von 699 USD beschränkt die Akzeptanz auf eine Nische.“

„Das Lizenzmodell verhinderte einen rapiden Preisverfall.“

„Bibliothek dominiert von minderwertigen FMV-Inhalten.“

„PlayStation und Saturn haben den anfänglichen Vorteil schnell zunichtegemacht.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1990er-Jahre stießen die 16-Bit-Konsolen SNES und Genesis an ihre Grenzen, und die Branche erwartete den Übergang zu 32 Bit. Trip Hawkins, Gründer von Electronic Arts, entwickelte eine ambitionierte Vision: einen universellen Standard für digitale Unterhaltung, ähnlich wie VHS – eine Spezifikation, die an mehrere Hersteller lizenziert wurde, anstatt einer zentral gesteuerten Plattform. Dave Needle und RJ Mical, die Entwickler des Atari Lynx, entwarfen die technische Architektur.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>3DO Interactive Multiplayer nutzte einen 32-Bit-ARM60-RISC-Prozessor mit 12,5 MHz, kombiniert mit zwei Video-Coprozessoren, die 9–16 Millionen Pixel pro Sekunde verarbeiten konnten. Die Konfiguration umfasste 2 MB DRAM, 1 MB VRAM und 32 KB SRAM. Das CD-ROM-Laufwerk mit doppelter Geschwindigkeit bot 300 KB/s. Der 16-Bit-DSP-Sound unterstützte Dolby Surround und Stereo bei 44,1 kHz. 3DO produzierte keine eigene Hardware, sondern lizenzierte die Spezifikationen an Panasonic, GoldStar, Sanyo und andere. Niedrige Lizenzgebühren (3 US-Dollar pro Spiel) lockten anfangs viele Entwickler an.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>3DO wurde im Oktober 1993 für 699 US-Dollar von Panasonic veröffentlicht – der höchste Preis aller Konsolen zu dieser Zeit – was den Markt schnell auf Early Adopters beschränkte. Zum Start gab es nur ein Spiel (Crash 'N Burn), die Bibliothek wurde später um Gex, Samurai Shodown, Super Street Fighter II Turbo, Need for Speed und Myst erweitert. Das Lizenzmodell ohne zentrale Herstellerkontrolle verhinderte schnelle Preissenkungen.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Dominanz von Spielen, die auf minderwertigen FMV-Videosequenzen basierten, beeinträchtigte die Wahrnehmung der Plattform. 1994/95 neutralisierten das Erscheinen von PlayStation und Saturn mit überlegener Hardware und günstigeren Preisen schnell den Vorteil von 3DO. 3DO verkaufte sich zwischen 1,38 und 2 Millionen Einheiten wurden vor der Einstellung des Marktes 1996 verkauft.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>3DO bleibt ein Beispiel für die Grenzen des offenen Plattformmodells ohne zentrale Steuerung: Ohne einheitliche Herstellerkoordination können die Preise nicht schnell sinken und die Bibliothek nicht effizient kuratiert werden. Dennoch beeinflussten seine Prinzipien – Hardwarestandardisierung, integrierte Multimedia und native 3D-Grafik – nachfolgende Generationen. Die 3DO Company meldete 2003 Insolvenz an, nachdem sie die Hardwareentwicklung aufgegeben und sich auf die Softwareentwicklung konzentriert hatte.

},

{

"id": "atari-jaguar",

"Name": "Atari Jaguar",

"Hersteller": "Atari",

"Generation": 4,

"Veröffentlichung": 1993,

"image": "assets/images/consoles/atari-jaguar.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Motorola 68000 (16-Bit) + Tom (32-Bit-GPU) + Jerry (32-Bit-DSP)",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C + 2 RISC",

"Frequenz": "13,295 MHz (68000); 26,591 MHz (Tom/Jerry)",

"tdp": "~15W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Tom (GPU + Objektprozessor + Blitter)",

"Einheiten": "32-Bit-RISC-GPU, 64-Bit-Objektprozessor, 64-Bit-Blitter",

"Frequenz": "26,591 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "64-Bit-Datenbus zu externem Speicher"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "DRAM",

"Kapazität": "2 MB",

"Bus": "64-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridge + Jaguar CD (Add-on)",

"Schnittstelle": "ROM / CD-ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "720×576",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Jaglink (LAN), 16-Bit-Stereo-CD-Sound, offene Plattform seit 1999"

},

"Vorteile": [

„Wurde als erste 64-Bit-Konsole beworben.“

„Tempest 2000 gilt nahezu allgemein als das beste Spiel.“

"1999 als offene Plattform für Homebrew veröffentlicht."

„Wettbewerbsfähiger Einführungspreis: 249,95 $.“

],

"Nachteile": [

„Extrem komplexe Multi-Chip-Architektur für die Programmierung.“

"Hardwarefehler und unfertige Entwicklungswerkzeuge."

„Bibliothek mit nur 63 lizenzierten Titeln, viele davon von geringer Qualität.“

„Weniger als 150.000 verkaufte Einheiten, totaler wirtschaftlicher Misserfolg.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1990er-Jahre befand sich die Atari Corporation im Niedergang. Der Atari Lynx verkaufte sich schlecht, und es gab keine konkurrenzfähige Heimkonsole. Nintendo und Sega dominierten den Markt mit SNES und Mega Drive. Der Markt bereitete sich auf den Übergang zu einer neuen Generation vor, und Atari sah eine Chance, die erste 64-Bit-Konsole auf den Markt zu bringen, bevor Sony oder Sega so weit waren.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Jaguar wurde Anfang der 1990er-Jahre von Flare Technology (Martin Brennan und John Mathieson) entwickelt. Das Projekt schritt so schnell voran, dass Atari die Panther-Konsole einstellte, um sich ausschließlich auf Jaguar zu konzentrieren. Das System nutzte fünf Prozessoren, verteilt auf drei Chips: Tom mit 26,591 MHz enthielt eine 32-Bit-RISC-GPU, einen 64-Bit-Objektprozessor und einen 64-Bit-Blitter; Jerry mit der gleichen Frequenz enthielt einen 32-Bit-DSP für 16-Bit-Stereo-Sound; Motorola Der 68000 mit 13,295 MHz fungierte als Systemmanager. Der 64-Bit-Datenbus untermauerte die Bezeichnung „64-Bit“, obwohl die Hauptprozessoren Befehle mit 32 oder 16 Bit ausführten – was sofort für Kontroversen sorgte.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Der Jaguar feierte am 23. November 1993 zum Preis von 249,95 US-Dollar Premiere. Nach Markttests in New York und San Francisco folgte 1994 die landesweite Markteinführung. Der Werbeslogan lautete: „Rechnen Sie selbst!“ Jaguar wurde als erste 64-Bit-Konsole präsentiert. IBM erhielt einen Produktionsauftrag über 500 Millionen US-Dollar. Tempest 2000 galt fast allgemein als das beste Spiel der Plattform, und Alien vs. Predator war mit 52.223 verkauften Einheiten der Verkaufsschlager.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Spielebibliothek beschränkte sich auf 63 lizenzierte Titel – 50 auf Cartridge und 13 auf CD. Viele Titel wirkten wie 16-Bit-Spiele und konnten die Leistungsfähigkeit der Hardware nicht demonstrieren. Die extrem komplexe Multi-Chip-Architektur, Hardwarefehler und unvollständige Entwicklungswerkzeuge schreckten große Studios ab. Das Fehlen von Entwicklern wie Capcom oder Konami schwächte das Angebot. 1995 hatte Jaguar im 32/64-Bit-Segment praktisch keinen Marktanteil. Die Produktion wurde im November 1995 eingestellt.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>1999 stellte Hasbro die Jaguar-Patente der Allgemeinheit zur Verfügung und machte die Konsole damit zu einer offenen Plattform. Plattform für Homebrew. Dank der aktiven Community und moderner Emulation (BigPEmu) bleibt die Plattform auch heute noch für Sammler relevant. Jaguar gilt in der Branchengeschichte als Beispiel für die negativen Folgen einer zu komplexen Architektur und eines überstürzten Marktstarts ohne solide Bibliothek.

},

{

"id": "playstation-1",

"Name": "PlayStation 1",

"Hersteller": "Sony",

"Generation": 5,

"Veröffentlichung": 1994,

"image": "assets/images/consoles/ps1.webp",

"CPU": {

"Architektur": "R3000A 32-Bit RISC",

"proces_nm": "0,8 µm",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "33,86 MHz",

"tdp": "~10W"

},

"gpu": {

"Architektur": "GPU kundenspezifisch",

„units“: „360.000 Poligoane/s“,

"Frequenz": "33,8 MHz",

"tflops": "N/A",

„capabilities“: „16,7 Millionen Farben (True Color), Texture Mapping“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM + VRAM",

"Kapazität": "2 MB RAM, 1 MB VRAM",

"Bus": "32-Bit",

"Bandbreite": "132 MB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "CD-ROM",

"Schnittstelle": "CD-ROM (650 MB)",

"Geschwindigkeit": "2x"

},

"output_video": {

"Auflösung": "640×480",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

„other“: „Audio 16-bit 24 Kanäle, DualShock (1997), geometrische Symbole für Butan“

},

"Vorteile": [

„Erste Plattform mit über 100 Millionen verkauften Einheiten.“

"Günstigere CD-ROM mit 650 MB Speicherkapazität."

„Katalog mit über 3.000 Spielen, fast 1 Milliarde verkaufte Exemplare.“

„DualShock wurde zum Industriestandard für Controller.“

],

"Nachteile": [

„Lädt CDs langsamer als Cartridges.“

„Instabile Texturen (Wackeln) aufgrund fehlenden dedizierten Textur-RAMs.“

„Fokus auf 3D, 2D als zweitrangig.“

„Spiele auf mehreren Discs (bis zu 5) für komplexe Titel.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1990er-Jahre wurde der Konsolenmarkt von SNES und Genesis dominiert. Sony, ein Hersteller von Unterhaltungselektronik ohne Erfahrung mit Videospielen, arbeitete zusammen mit Nintendo an einem CD-ROM-Laufwerk für das Super Famicom – eine Partnerschaft, die 1991 spektakulär scheiterte, als Nintendo sich für Philips als Alternative entschied. Sony-Präsident Norio Ohga entschied, dass die öffentliche Demütigung einen direkten Einstieg in den Konsolenmarkt rechtfertigte, nicht als Partner, sondern als Konkurrent.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Ken Kutaragi leitete die Entwicklung der PlayStation und gründete im November 1993 Sony Computer Entertainment Inc. Der 32-Bit-RISC-Prozessor R3000A mit 33,86 MHz, 2 MB RAM und 1 MB VRAM bildete das Herzstück der Plattform. Die GPU verarbeitete 360.000 Polygone pro Sekunde und unterstützte 16,7 Millionen Farben. Der Ton wurde in 16 Bit über 24 Kanäle ausgegeben. Das Controller-Design durchlief über 200 Prototypen und erreichte schließlich die Form mit Griffen, die von Flugzeug-Joysticks inspiriert waren, und geometrischen Symbolen – Dreieck, Quadrat, Kreis, X – anstelle von Buchstaben. Die Wahl der CD-ROM als Speichermedium bot 650 MB gegenüber 12 MB auf Cartridges und deutlich niedrigere Produktionskosten.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Die PlayStation feierte am 3. Dezember 1994 in Japan Premiere. Auf der E3 1995 betrat Steve Race die Bühne und sagte nur ein Wort: „299“ – der Preis in Dollar, 100 Dollar weniger als der Sega Saturn, was einen sofortigen Wettbewerbsvorteil bedeutete. Die Markteinführung in Nordamerika folgte im September 1995, die in Europa ebenfalls im September 1995. Ridge Racer und Battle Arena Toshinden demonstrierten sofort die 3D-Fähigkeiten der Plattform.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die PlayStation verkaufte sich über 102 Millionen Mal – als erste Konsole, die die 100-Millionen-Marke überschritt. Die Spielebibliothek umfasst über Zu den 3.000 Spielen gehörten Gran Turismo (mit 10,85 Millionen verkauften Einheiten der Bestseller), Final Fantasy VII (das die Serie von Nintendo zu Sony brachte) und Crash Bandicoot. Der DualShock-Controller (1997) mit zwei Analogsticks und Vibrationsmotoren wurde zum Industriestandard. Square Enix, angelockt von den CD-ROM-Funktionen, wechselten von Nintendo zu Sony – ein Wechsel, der die RPG-Landschaft revolutionierte.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>PlayStation revolutionierte die Branche durch CD-ROM als Standardmedium, durch die Positionierung der Videospielplattform als Produkt für Erwachsene und durch das Controller-Modell, das bis heute Bestand hat. Die Produktion lief 12 Jahre lang (1994–2006), und die PSone (2000) brachte eine überarbeitete, kompaktere Version. 2006 wählte die NASA den PS1-Prozessor aufgrund seiner nachgewiesenen Zuverlässigkeit für die Raumsonde New Horizons.

},

{

"id": "sega-saturn",

"Name": "Sega Saturn",

"Hersteller": "Sega",

"Generation": 5,

"Veröffentlichung": 1994,

"image": "assets/images/consoles/sega-saturn.webp",

"CPU": {

"Architektur": "2 × Hitachi SH-2 RISC (32-Bit)",

"proces_nm": "350 nm",

"Kerne": "2C",

"Frequenz": "28,6 MHz × 2",

"tdp": "~25W"

},

"gpu": {

„architecture“: „VDP1 (sprite-uri/poligoane) + VDP2 (fundaluri)“,

"Einheiten": "Dual-Videoprozessoren",

"Frequenz": "28,6 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "Vierecke als Basiselemente, VSD-Software"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "Arbeitsspeicher + Videospeicher + Soundspeicher",

"Kapazität": "2 MB WRAM, 1,5 MB VRAM, 512 KB Sound RAM",

"Bus": "32-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "CD-ROM",

„interface“: „CD-ROM (mit Prozessor Hitachi SH-1)“,

"Geschwindigkeit": "2x"

},

"output_video": {

"Auflösung": "704×480",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Motorola 68EC000 Audio @ 11,3 MHz, Yamaha YMF292 SCSP (32 Kanäle), 4 MB RAM-Kassette"

},

"Vorteile": [

„Hervorragende 2D-Spiele und Arcade-Umsetzungen.“

„Controller Modell 2 mit dem besten D-Pad.“

„Verkaufte sich auf dem japanischen Markt besser als Nintendo 64.“

„Hochwertige, dedizierte Audiohardware (32 Kanäle).“

],

"Nachteile": [

„Extrem komplexe Architektur mit 8 Prozessoren.“

„Überraschungs-Launch auf der E3 1995 verärgerte den Einzelhandel.“

„Das Fehlen eines 3D-Sonic-Spiels war kritisch.“

„Vierecke anstelle von Dreiecken schreckten Drittanbieter-Entwickler ab.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 1990er-Jahre dominierte Sega mit dem Genesis den Markt für 16-Bit-Konsolen, geriet aber durch den Übergang zur neuen Generation sofort unter Druck. Sony bereitete die PlayStation vor, und die Arcade-Branche entwickelte sich rasant in Richtung 3D-Grafik – Virtua Fighter (1993) hatte gezeigt, dass das Publikum authentische 3D-Erlebnisse verlangte. Sega musste mit einer Konsole reagieren, die die 3D-Arcade-Titel aus dem eigenen Sortiment zu Hause reproduzieren konnte.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Entwicklung von Saturn begann 1992 unter der Leitung von Hideki Sato. Das Projekt konzentrierte sich zunächst auf einen Hitachi SH-1-Prozessor, die Architektur wurde jedoch durch Hinzufügen eines zweiten VDP für eine verbesserte 2D-Leistung erweitert. Die Entscheidung, zwei Hitachi SH-2 32-Bit-RISC-Prozessoren mit 28,6 MHz zu verwenden, erhöhte die Komplexität erheblich. Die endgültige Konfiguration umfasste acht Prozessoren, verteilt auf vier Subsysteme: CPU, Video, Audio, und CD-ROM – eine Architektur, die zwar schwierig zu programmieren, aber für 2D-Grafiken leistungsstark war. Die Verwendung von Vierecken anstelle von Dreiecken als grundlegende Grafikelemente erschwerte Portierungen von anderen Plattformen.<br><br><strong>Launch</strong><br><br>Sega of America organisierte auf der E3 1995 einen Überraschungs-Launch und kündigte die sofortige Verfügbarkeit für 399 US-Dollar an – vier Monate früher als geplant. Sony konterte umgehend: PlayStation für 299 US-Dollar. Segas Entscheidung verärgerte Händler, die nicht am limitierten Launch teilnahmen, und ließ Drittanbieter-Entwickler ohne vorbereitete Spiele zurück. Die Launch-Bibliothek beschränkte sich auf sechs Sega-Titel.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Saturn verkaufte weltweit 9,26 Millionen Einheiten – deutlich weniger als PlayStation. Die Konsole dominierte jedoch in Japan, wo die Arcade-Kultur stark ausgeprägt war, und bot nahezu perfekte Arcade-Portierungen von Capcom und SNK, unterstützt durch die 4 MB RAM-Erweiterungskassette. Titel wie NiGHTS into Dreams, Panzer Dragoon und Virtua Fighter 2 demonstrierten einzigartige Fähigkeiten. Das Fehlen eines 3D-Sonic-Spiels (Sonic X-treme wurde 1997 eingestellt) galt weithin als schwerwiegender strategischer Fehler.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Saturn genießt dank seiner bemerkenswerten Bibliothek an 2D- und experimentellen Spielen Kultstatus. Der Model-2-Controller wird von vielen als einer der besten Konsolen-Controller aller Zeiten angesehen. Die Einführung des Analogsticks über das 3D-Pad setzte einen Standard, der sich später durchsetzen sollte. Die engagierte Community feiert die Plattform weiterhin für ihre Originalität und ihre umfangreiche Sammlung an Kampfspielen.

},

{

"id": "nintendo-64",

"Name": "Nintendo 64",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 5,

"Veröffentlichung": 1996,

"image": "assets/images/consoles/nintendo-64.webp",

"CPU": {

„architecture“: „NEC VR4300 (basiert auf MIPS R4300i)“,

"proces_nm": "350 nm",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "93,75 MHz",

"tdp": "~15W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Reality Coprocessor (RCP)",

"Einheiten": "Reality Immersion Technology",

"Frequenz": "62,5 MHz",

"tflops": "N/A",

"Funktionen": "Z-Puffer, AA, trilineare Filterung, einheitlicher Speicher"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RDRAM (Rambus)",

„capacity“: „4 MB (erweiterbar um 8 MB über Expansion Pak)“,

"Bus": "9-Bit",

"Bandbreite": "562 MB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridge (Game Paks)",

"Schnittstelle": "ROM (bis zu 64 MB)",

"Geschwindigkeit": "~5 MB/s"

},

"output_video": {

"Auflösung": "256×224 bis 640×480",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Standard-Analogstick, 4 Spieleranschlüsse, 16-Bit-44,1-kHz-Audio, Dolby Pro Logic, 16:9-Format"

},

"Vorteile": [

„Als erstes Gerät mit Analogstick als Standardausstattung.“

„Vier nativ integrierte Spieleranschlüsse.“

„Nahezu keine Ladezeiten dank Patronen.“

„Trilineare Filterung für glatte Texturen und Kantenglättung.“

„Bibliothek mit hochwertigen Spielen und bedeutenden Innovationen.“

],

"Nachteile": [

„Begrenzte Kapazität: 64 MB Cartridge gegenüber 650 MB CD.“

„Hohe Produktionskosten haben die Spielpreise erhöht.“

„Entfremdung von Drittentwicklern (Square und Enix wechseln zu Sony).“

"Kleine Bibliothek: nur 388 offizielle Titel."

„Aggressive Kompression für Texturen und Klang, kein FMV.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 1990er-Jahre revolutionierte die PlayStation den Markt durch die Einführung von CD-ROMs und die Gewinnung großer Studios. Nintendo, dessen SNES kurz vor dem Aus stand, musste mit einer 64-Bit-Konsole reagieren, die die grafische Überlegenheit in 3D demonstrieren sollte. Silicon Graphics (SGI), ein führendes Unternehmen im Bereich Hochleistungsrechnen, bot die passende Technologie, um Supercomputer-Grafik in Konsumprodukte zu bringen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Entwicklung des Nintendo 64 begann 1993 unter dem Codenamen „Project Reality“ in Zusammenarbeit mit SGI. Die finale Architektur umfasste den NEC VR4300-Prozessor auf Basis des MIPS R4300i mit 93,75 MHz und den Reality Coprocessor mit 62,5 MHz – einen einzigen Chip, der sowohl Grafik als auch Audio verarbeitete. Das System verfügte über 4 MB RDRAM, erweiterbar auf 8 MB durch das Expansion Pak, mit einheitlicher Speicherarchitektur. Der N64 war die erste Konsole mit nativem 3D-Grafikprozessor. Trilineare Filterung und Kantenglättung. Die umstrittene Entscheidung, weiterhin auf ROM-Module (anstatt CD-ROM) zu setzen, bot zwar nahezu nicht vorhandene Ladezeiten und Schutz vor Produktpiraterie, verärgerte aber aufgrund der hohen Produktionskosten große Studios.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Der N64 erschien am 23. Juni 1996 in Japan, am 29. September 1996 in Nordamerika und am 1. März 1997 in Europa. Super Mario 64, das dem N64 beilag, revolutionierte die 3D-Kamerasteuerung und Navigation in dreidimensionalen Räumen – ein konzeptioneller Sprung gegenüber den vorherigen 2D-Spielen. Der Controller mit Standard-Analogstick und Erweiterungsanschluss für Rumble Pak und Controller Pak definierte die Interaktion mit 3D-Spielen neu.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Der N64 verkaufte sich weltweit 32,93 Millionen Mal und dominierte den nordamerikanischen Markt, musste sich aber global der PlayStation geschlagen geben. Die Bibliothek mit 388 Titeln war zwar relativ klein, aber von außergewöhnlich hoher Qualität: Super Mario 64 (11,62 Millionen), The Legend of Zelda: Ocarina of Time, GoldenEye 007 (das Konsolen-Shooter revolutionierte), Mario Kart 64 und Perfect Dark. Square und Enix wechselten aufgrund von Modulbeschränkungen zu Sony – ein bedeutender Verlust für den Spielekatalog.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der N64 leistete Pionierarbeit bei der Kamerasteuerung in 3D-Spielen, führte den Analogstick als Standard ein, ermöglichte lokalen Mehrspielermodus für vier Spieler und bot 16-Bit-Audio mit 44,1 kHz und Dolby Pro Logic. Ocarina of Time zählt bis heute zu den am besten bewerteten Spielen der Spielegeschichte. Sein Vermächtnis lebt in moderner Emulation und FPGA-Hardware wie Analogue 3D weiter.

},

{

"id": "game-boy-color",

"Name": "Game Boy Color",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 5,

"Veröffentlichung": 1998,

"image": "assets/images/consoles/game-boy-color.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Sharp LR35902",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "8,39 MHz",

"tdp": "~0,6W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Custom LCD",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "40 Sprites"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "32 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "160×144 Farbe",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Game Boy",

"andere": "Infrarot"

},

"Vorteile": [

"Farbbildschirm",

"GB-Rückwärtskompatibilität",

"Pokémon Gold/Silber",

"Gute Akkulaufzeit"

],

"Nachteile": [

"Keine Hintergrundbeleuchtung"

"Bescheidene Hardware",

„Schrittweises Upgrade“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1990er-Jahre dominierte der Game Boy den Markt für tragbare Konsolen mit einem überwältigenden Marktanteil. Doch die Konkurrenz durch Game Gear und Lynx hatte gezeigt, dass sich die Spieler Farbe wünschten. Der Erfolg von Pokémon Rot und Blau (1996) hatte eine riesige Game-Boy-Nutzerbasis geschaffen, die mehr verlangte. Nintendo musste mit Farbe reagieren, ohne die bestehende Nutzerbasis zu verlieren – eine heikle Herausforderung der Kompatibilität.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Game Boy Color wurde als sorgfältige Weiterentwicklung des Game Boy konzipiert, nicht als neue Plattform. Der Sharp LR35902-Prozessor wurde von 4,19 MHz auf 8,39 MHz verdoppelt. Der Arbeitsspeicher wurde auf 32 KB erhöht, und eine Palette von 56 Farben (32 gleichzeitig darstellbar) ersetzte die grün-grauen Töne. Die Bildschirmgröße blieb mit 160 × 144 Pixeln unverändert. Die entscheidende Entscheidung war die vollständige Abwärtskompatibilität: Alle originalen Game-Boy-Spiele liefen auf dem GBC, viele davon mit automatischer oder gezielter Farbanpassung. Verbesserungen.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der Game Boy Color wurde im Oktober 1998 in Japan und im November 1998 in Nordamerika für 79,99 US-Dollar veröffentlicht. Pokémon Gold und Silber erschienen zeitgleich exklusiv für den GBC – ein strategischer Schachzug, der eine sofortige Akzeptanz sicherstellte. Der Infrarotanschluss ermöglichte den kabellosen Datenaustausch zwischen den Konsolen.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Der Game Boy Color verkaufte sich über 32 Millionen Mal, wodurch die Gesamtauflage der Game-Boy-Reihe auf über 118 Millionen Einheiten stieg. Pokémon Gold/Silber verkauften sich über 23 Millionen Mal. Die Abwärtskompatibilität ermöglichte es Game-Boy-Nutzern, auf den GBC umzusteigen, ohne ihre bestehenden Spiele aufgeben zu müssen – eine in der Branche seltene Entscheidung, die die Treue der Nutzer belohnte.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Game Boy Color bewies, dass eine schrittweise Weiterentwicklung mit Abwärtskompatibilität kommerziell erfolgreicher ist als ein radikaler Bruch. Diese Lektion wurde beim Game Boy Advance (2001) erneut angewendet, der die Kompatibilität mit GBC und Game Boy beibehielt. Pokémon Gold/Silber als exklusiver Verkaufsschlager hat gezeigt, dass ein einzelner großer Titel eine neue Plattform nahezu sofort validieren kann.“

},

{

"id": "neo-geo-pocket",

"Name": "Neo Geo Pocket",

"Hersteller": "SNK",

"Generation": 5,

"Veröffentlichung": 1998,

"image": "assets/images/consoles/neo-geo-pocket.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Toshiba TLCS-900H",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "6,144 MHz",

"tdp": "~1W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Maßgeschneidert",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "64 Sprites"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "12 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "160×152 Mono",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Klick-Joystick"

},

"Vorteile": [

"Ausgezeichneter, knackiger Joystick"

"Lange Akkulaufzeit",

"SNK-Spiele"

],

"Nachteile": [

"Nur monochrom",

"Kurze Lebensdauer"

"Kleine Bibliothek"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1990er-Jahre wurde der Markt für tragbare Konsolen vom Game Boy Color dominiert. Kein anderes Unternehmen konnte sich in diesem Markt nennenswert etablieren. SNK, bekannt für seine Arcade-Qualität und den Neo Geo AES, wollte Kampfspiele in den Handheld-Bereich bringen – eine Nische, die der Game Boy, der in diesem Segment nie wirklich geglänzt hatte, nicht besetzt hatte.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Neo Geo Pocket wurde mit einem Mikroschalter-Joystick mit besonderem haptischem Feedback entwickelt – eine bewusste Entscheidung gegenüber dem Standard-D-Pad des Game Boy. Der Toshiba TLCS-900H-Prozessor mit 6,144 MHz, 12 KB RAM und eine speziell angefertigte GPU erzeugten eine monochrome Auflösung von 160 × 152 Pixeln. Die Akkulaufzeit von über 30 Stunden mit zwei AA-Batterien war ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Game Gear.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Der Neo Geo Pocket wurde im März 1998 in Japan veröffentlicht. 7.800 Yen. Exklusive Titel wie King of Fighters R-1, Fatal Fury: First Contact und Samurai Shodown! waren die Hauptattraktion. Die Konsole war monochrom – ein Nachteil gegenüber dem Game Boy Color, der bereits mit Farbbildschirm auf dem Markt war.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Der Neo Geo Pocket verkaufte sich rund 1,2 Millionen Mal – eine bescheidene Zahl im Vergleich zu den über 118 Millionen verkauften Einheiten der Game-Boy-Reihe. Der monochrome Bildschirm benachteiligte die Konsole sofort gegenüber dem wenige Monate später erschienenen Game Boy Color. Die Öffentlichkeit war nicht überzeugt, das Nintendo-Ökosystem für eine Alternative mit einer begrenzten Spielebibliothek aufzugeben.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Neo Geo Pocket ging als Produkt mit exzellentem Design – der Mikroschalter-Joystick wird von Sammlern bis heute geschätzt – in die Geschichte der Branche ein, jedoch aufgrund des schlechten Timings und des falschen Marktes. SNK zog schnell mit dem Neo Geo Pocket Color (1999) nach, konnte das Kräfteverhältnis aber nicht grundlegend verändern. Der mechanische Joystick des NGP beeinflusste indirekt das Design einiger anderer Konsolen. spätere Controller und bleibt die bevorzugte Wahl von Kampfspiel-Enthusiasten.“

},

{

"id": "sega-dreamcast",

"Name": "Sega Dreamcast",

"Hersteller": "Sega",

"Generation": 6,

"Veröffentlichung": 1998,

"image": "assets/images/consoles/sega-dreamcast.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Hitachi SH-4",

"proces_nm": "180 nm",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "200 MHz",

"tdp": "~30W"

},

"gpu": {

"Architektur": "NEC PowerVR2 CLX2",

"Einheiten": "3-7 Mio. Polygone/s",

"Frequenz": "100 MHz",

"tflops": "N/A",

"Funktionen": "T&L, verzögertes Rendering"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "SDRAM",

"Kapazität": "16 MB + 8 MB Video + 2 MB Audio",

"Bus": "64-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "GD-ROM",

"Schnittstelle": "Yamaha GD-ROM (1,0-1,2 GB)",

"Geschwindigkeit": "12x"

},

"output_video": {

"Auflösung": "640×480",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Modem integriert (33,6k/56k), VMU, Windows CE, NAOMI Arcade-Hardware"

},

"Vorteile": [

"Erste Konsole mit integriertem Modem und Online-Gaming"

„Revolutionäre VMU: Bildschirm, tragbare Spiele, Speicherstände“

"Standardarchitektur, die perfekte Arcade-Umsetzungen ermöglicht",

"Kreative und experimentelle Bibliothek (über 600 Spiele)",

„Legendäre Spiele: Sonic Adventure, Shenmue, PSO, Soulcalibur“

],

"Nachteile": [

„PS2-Ankündigung mit integriertem DVD-Player zerstörte die Aussichten“

„Mangelnde Unterstützung von Electronic Arts und fehlende Sportspiele“

"GD-ROM-Format vs. begrenzte DVD-Kapazität"

„Kein DRM-Schutz: Einfache Piraterie und Ausnutzung von MIL-CD-Sicherheitslücken“

„Finanzielle Verluste zwangen zum Rückzug innerhalb von 15 Monaten“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 1990er-Jahre steckte Sega in einer Krise. Der Saturn hatte sich nur 9,26 Millionen Mal verkauft, im Vergleich zu über 100 Millionen Einheiten der PlayStation. Segas Ruf war durch die Misserfolge von Sega CD und 32X beschädigt, und Händler wie Verbraucher waren den Produkten des Unternehmens gegenüber misstrauisch geworden. Die PlayStation 2 wurde für das Jahr 2000 angekündigt und versprach überlegene Grafikleistung mit integriertem DVD-Player. Sega musste so schnell wie möglich eine neue Konsole auf den Markt bringen – idealerweise gegen die erwartete Konkurrenz oder sogar ihr voraus.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Dreamcast wurde parallel von zwei rivalisierenden Teams entwickelt: Das US-Team schlug den Hitachi SH-4 mit 3dfx Voodoo 2 vor, während das japanische Team denselben Prozessor mit NEC PowerVR2 unterstützte. Sega entschied sich für das japanische Design, was zu einem später beigelegten Streit mit 3dfx führte. Die Designphilosophie änderte sich grundlegend im Vergleich zum Saturn: Standardkomponenten, die der PC-Architektur nahe kamen, statt Spezialkomponenten. Der Hitachi SH-4-Prozessor mit 200 MHz und der NEC PowerVR2-Chip mit 100 MHz, der 3–7 Millionen Polygone pro Sekunde verarbeiten konnte, bot eine solide Leistung. Das integrierte 33,6k- oder 56k-Modem, die VMU (Visual Memory Unit) mit eigenem LCD-Bildschirm und die Unterstützung für Windows CE/DirectX rundeten das innovative Gesamtpaket ab.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Die Dreamcast wurde im November 1998 in Japan eingeführt, allerdings mit Produktionsproblemen beim PowerVR-Chipsatz und begrenzten Stückzahlen. Der legendäre Marktstart in Nordamerika am 9. September 1999 – dem Datum, das als „9.9.99“ in die Geschichte einging – zum Preis von 199 US-Dollar brachte 225.000 verkaufte Einheiten und 98,4 Millionen US-Dollar Umsatz in den ersten 24 Stunden. Europa erhielt die Konsole am 14. Oktober 1999. Sonic Adventure, Soul Blade und NFL 2K waren die Launch-Titel.<br><br><strong>Marktwirkung</strong><br><br>Die Dreamcast erreichte Bis Oktober 2000 wurden in Nordamerika 1 Million Einheiten verkauft. Sonic Adventure verkaufte sich 2,5 Millionen Mal. Soulcalibur, Shenmue (mit einem Rekordbudget von 50–70 Millionen US-Dollar), Phantasy Star Online (das erste Online-Rollenspiel für Konsolen) und Jet Set Radio (mit innovativer Cel-Shading-Grafik) prägten die Spielebibliothek. Die Ankündigung der PlayStation 2 mit integriertem DVD-Laufwerk, die fehlende Unterstützung von Electronic Arts und die durch den MIL-CD-Exploit begünstigte Piraterie ließen die Erfolgsaussichten jedoch rapide sinken. Am 31. Januar 2001 gab Sega die Einstellung der Dreamcast-Produktion bekannt.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Dreamcast leistete Pionierarbeit im Bereich Online-Gaming auf Konsolen – Konzepte, die später zu Xbox Live und PlayStation Network wurden. Die VMU zählt bis heute zu den kreativsten Peripheriegeräte-Innovationen der Spielegeschichte. Isao Okawa, Segas Vorstandsvorsitzender, erließ dem Unternehmen persönlich seine Schulden und gab ihm vor seinem Tod im Jahr 2001 seine Aktien im Wert von 695 Millionen US-Dollar zurück, wodurch das Unternehmen den Übergang überstand. an Drittanbieter-Entwickler. Selbst im Jahr 2026 unterhalten Enthusiasten noch private Server für Phantasy Star Online.

},

{

"id": "neo-geo-pocket-color",

"Name": "Neo Geo Pocket Color",

"Hersteller": "SNK",

"Generation": 5,

"Veröffentlichung": 1999,

"image": "assets/images/consoles/neo-geo-pocket-color.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Toshiba TLCS-900H",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "6,144 MHz",

"tdp": "~1W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Maßgeschneidert",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "64 Sprites"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "12 KB",

"Bus": "8-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "160×152 Farbe",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "NGP",

"Sonstiges": "Dreamcast-Link"

},

"Vorteile": [

"Farbbildschirm",

"Hervorragender Joystick"

"Ausgezeichnete Kampfspiele"

"Dreamcast-Konnektivität"

],

"Nachteile": [

"Kleine Bibliothek",

"Keine Hintergrundbeleuchtung"

"SNK ging bankrott"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Der monochrome Neo Geo Pocket (1998) hatte bewiesen, dass SNK konkurrenzfähige tragbare Hardware entwickeln konnte, doch der monochrome Bildschirm benachteiligte die Konsole sofort gegenüber dem Game Boy Color. Der Markt für tragbare Farbkonsolen wuchs rasant, und SNK musste mit einer Farbversion reagieren, um relevant zu bleiben. Die Sega Dreamcast war gerade erschienen und bot die Möglichkeit plattformübergreifender Verbindungen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Neo Geo Pocket Color behielt die Basishardware des monochromen Modells bei – den Toshiba TLCS-900H-Prozessor mit 6,144 MHz und 12 KB RAM – und ergänzte ihn um einen 160×152 Pixel großen Farb-LCD-Bildschirm mit 146 Farben aus einer 4.096 Farben umfassenden Palette. Der Mikroschalter-Joystick mit seinem ausgeprägten haptischen Feedback wurde beibehalten und bot weiterhin den Vorteil gegenüber dem Standard-D-Pad. Die Kompatibilität mit monochromen Neo Geo Pocket-Spielmodulen war vollständig. Die Dreamcast-Konnektivität ermöglichte den Datenaustausch und den Zugriff auf exklusive Inhalte zwischen den Konsolen." Konsolen.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der Neo Geo Pocket Color erschien im März 1999 in Japan und im August 1999 in Nordamerika zum Preis von 69,99 US-Dollar. Exklusive Titel wie SNK vs. Capcom: Match of the Millennium, The King of Fighters R-2 und Sonic the Hedgehog Pocket Adventure waren starke Verkaufsargumente.<br><br><strong>Markterfolge</strong><br><br>Der Neo Geo Pocket Color verkaufte sich rund 1,5 Millionen Mal – mehr als das Monochrom-Modell, aber nicht vergleichbar mit den über 32 Millionen verkauften Einheiten des Game Boy Color. Die Dreamcast-Kompatibilität schuf eine einzigartige, aber Nischen-Synergie. SNK ging 2001 in Konkurs, wodurch die Unterstützung für die Plattform eingestellt wurde.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Neo Geo Pocket Color wird von Sammlern aufgrund seiner Verarbeitungsqualität, des Mikroschalter-Joysticks und der umfangreichen Kampfspielbibliothek weiterhin geschätzt. SNK vs. Capcom: Match of the Millennium gilt als eines der besten Kampfspiele für tragbare Konsolen. Die Plattform zeigt, dass ein technisch und qualitativ exzellentes Produkt kommerziell scheitern kann, wenn es zu spät in einem bereits konsolidierten Markt erscheint.“

},

{

"id": "wonderswan",

"Name": "WonderSwan",

"Hersteller": "Bandai",

"Generation": 5,

"Veröffentlichung": 1999,

"image": "assets/images/consoles/wonderswan.webp",

"CPU": {

"Architektur": "NEC V30MZ",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "3,072 MHz",

"tdp": "~0,5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Maßgeschneidert",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "128 Sprites"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "16 KB",

"Bus": "16-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "224×144",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Vertikales/Horizontales Spiel"

},

"Vorteile": [

"Ultraschlankes Design"

"Eine AA-Batterie (30 Stunden+)",

"Drehbare Ausrichtung"

],

"Nachteile": [

"Nur monochrom",

"Nur für Japan",

"Keine Lokalisierung"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1990er-Jahre wurde der japanische Markt für tragbare Konsolen vom Game Boy Color dominiert. Bandai, ein bedeutender Spielzeughersteller in Japan, wollte mit einem differenzierten Produkt in diesen Markt einsteigen. Gunpei Yokoi – der Schöpfer des Game Boy, der Nintendo verlassen hatte – entwarf für Bandai eine radikale Handheld-Konsole mit zwei Ausrichtungsmöglichkeiten, ultradünnem Design und minimalem Stromverbrauch.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>WonderSwan wurde von Gunpei Yokoi nach dem Motto „Weniger ist mehr“ entwickelt: Der NEC V30MZ-Prozessor mit 3,072 MHz, 16 KB RAM und eine speziell angefertigte GPU erzeugten 224 × 144 monochrome Pixel. Die ultradünnen Abmessungen von 10,3 cm Breite, die drehbare Ausrichtung (Hoch- und Querformat) und der Betrieb mit einer einzigen AA-Batterie für über 30 Stunden Akkulaufzeit definierten das Wertversprechen. WonderSwan konnte vertikal oder horizontal gehalten werden, Mit Tasten auf beiden Seiten – eine ergonomische Innovation.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der WonderSwan wurde im März 1999 in Japan für 4.800 Yen eingeführt – günstiger als der Game Boy Color. Exklusive Bandai-Titel (darunter Portierungen von Final Fantasy I und II sowie Gundam) waren die Hauptattraktion auf dem japanischen Markt. Die Konsole wurde nie offiziell außerhalb Japans veröffentlicht.<br><br><strong>Markterfolge</strong><br><br>Der WonderSwan verkaufte sich in Japan über 3 Millionen Mal – ein bemerkenswerter Erfolg für eine Monochrom-Konsole im Jahr 1999. Er eroberte einen bedeutenden Marktanteil gegenüber dem Game Boy Color und überzeugte mit seinem günstigen Preis und Design. Die fehlende internationale Lokalisierung und Nintendos globale Dominanz begrenzten die Expansion über Japan hinaus.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der WonderSwan bleibt ein Beispiel für innovatives Design, das durch eine restriktive kommerzielle Strategie eingeschränkt wurde. Die duale Ausrichtung – vertikal und horizontal – nahm Konzepte vorweg, die später vom Nintendo DS und den Hochformatversionen moderner Mobilgeräte übernommen wurden. WonderSwan Color (2000) und SwanCrystal (2002) folgten, konnten aber das globale Marktgleichgewicht im Bereich tragbarer Geräte nicht grundlegend verändern.“

},

{

"id": "playstation-2",

"Name": "PlayStation 2",

"Hersteller": "Sony",

"Generation": 6,

"Veröffentlichung": 2000

"image": "assets/images/consoles/ps2.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Emotionsmotor",

"proces_nm": "180 nm",

"Kerne": "8 Einheiten",

"Frequenz": "294 MHz",

"tdp": "~50W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Grafiksynthesizer",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "147 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "Nicht zutreffend"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RDRAM",

"Kapazität": "32 MB",

"Bus": "128-Bit",

"Bandbreite": "3,2 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "DVD-ROM",

"Schnittstelle": "ATA",

"Geschwindigkeit": "10x"

},

"output_video": {

"Auflösung": "480i/480p",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "PS1",

"Sonstiges": "DVD-Wiedergabe, Netzwerkadapter, EyeToy"

},

"Vorteile": [

„Meistverkaufte Konsole, über 160 Millionen Einheiten“

„Integrierte DVD-Player beschleunigten die Formatübernahme“,

"PS1-Kompatibilität mit über 1.100 Spielen",

„Riesige Bibliothek mit über 3.800 Titeln“

„Außergewöhnliche Lebensdauer von 13 Jahren“

],

"Nachteile": [

„Die Architektur der Emotion Engine war für kleine Teams schwierig.“

„Das Online-Angebot kam später als die Konkurrenz.“

„Die Originalmodelle benötigten einen Netzwerkadapter für Ethernet.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1990er-Jahre dominierte die PlayStation 1 mit über 102 Millionen verkauften Einheiten die Konsolengeneration. Die 1998 erschienene Sega Dreamcast befand sich bereits in der sechsten Generation. Nintendo bereitete den GameCube vor, Microsoft hatte die Xbox angekündigt, und die Branche stand vor einem massiven Umbruch. Sonys strategischer Schlüssel war nicht nur eine leistungsstärkere Konsole, sondern ein Multimedia-Gerät, das das Wohnzimmer revolutionieren sollte: die PlayStation 2 mit integriertem DVD-Player.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die PS2 basierte auf der „Emotion Engine“ – einer CPU mit acht Prozessoren à 294 MHz und einer angegebenen Leistung von 6,2 Gigaflops. Sie war so fortschrittlich, dass sie von der US-Regierung vorübergehend als Supercomputer eingestuft wurde. Der Grafikprozessor (GPU) mit 147 MHz und 32 MB RDRAM auf einem 128-Bit-Bus mit 3,2 GB/s vervollständigten das beeindruckende technische Profil. Sony integrierte den Grafikchip der PlayStation 1 in die PS2. Ein I/O-Prozessor gewährleistete die Abwärtskompatibilität mit über 1.100 PS1-Spielen. Das DVD-Laufwerk bot 4,7 GB Speicherplatz pro Disc – ein entscheidender Vorteil gegenüber dem GD-ROM der Dreamcast und den deutlich teureren dedizierten DVD-Playern im Jahr 2000.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Die PS2 erschien am 4. März 2000 in Japan, am 26. Oktober 2000 in Nordamerika und am 24. November 2000 in Europa. Die Nachfrage überstieg das Angebot zum Verkaufsstart bei Weitem – Sony konnte nicht genügend Geräte produzieren, was zu Warteschlangen und Wartelisten führte. Der Preis von 299 US-Dollar beinhaltete einen voll funktionsfähigen DVD-Player und war damit günstiger als jeder andere dedizierte DVD-Player auf dem Markt zu dieser Zeit. Gran Turismo 3, SSX und Dynasty Warriors waren die prägenden Titel zum Verkaufsstart.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die PS2 verkaufte sich rund 160 Millionen Mal – die meistverkaufte Heimkonsole der Geschichte. Sie dominierte ein ganzes Jahrzehnt und konkurrierte mit anderen Konsolen. Die PS2 wurde nacheinander für Dreamcast, GameCube, Xbox und in den letzten Jahren ihres Lebenszyklus (2000–2013) sogar für Xbox 360 und PS3 eingesetzt. Grand Theft Auto: San Andreas verkaufte sich 17,33 Millionen Mal – der meistverkaufte Titel der Plattform. God of War, Shadow of the Colossus, Ico, Metal Gear Solid 2 und 3 sowie Persona 3 und 4 prägten die narrative Reife des Mediums. EyeToy führte die Kamerasteuerung Jahre vor Kinect und Wii ein.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die PS2 demonstrierte, dass ein integrierter Multimedia-Player das entscheidende Argument für die Akzeptanz einer Konsole sein kann – ein Modell, dem die PS3 (Blu-ray) und später die Xbox One (Multimedia-Hub) folgten. Die Produktion wurde offiziell am 4. Januar 2013 eingestellt – der längste Lebenszyklus in der Geschichte moderner Konsolen. Die Bibliothek mit über 3.800 Titeln zählt zu den umfangreichsten und vielfältigsten der Videospielgeschichte. Die PS2 ist der Maßstab, an dem die Marktführerschaft in der Konsolenindustrie gemessen wird.

},

{

"id": "game-boy-advance",

"Name": "Game Boy Advance",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 6,

"Veröffentlichung": 2001,

"image": "assets/images/consoles/game-boy-advance.webp",

"CPU": {

"Architektur": "ARM7TDMI",

"proces_nm": "N/A",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "16,78 MHz",

"tdp": "~0,5W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Custom 2D",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "128 Sprites, Rotation"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "256 KB + 96 KB VRAM",

"Bus": "16-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "240×160",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Game Boy/Color",

"Sonstiges": "GC-Link"

},

"Vorteile": [

"Grafik auf SNES-Niveau",

"GB-Rückwärtskompatibilität/GBC",

"Ausgezeichnete Bibliothek",

"Ergonomischer Formfaktor"

],

"Nachteile": [

"Keine Hintergrundbeleuchtung (Original)",

"Kleiner Bildschirm",

"AA-Batterien"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1990er-Jahre behauptete der Game Boy Color Nintendos Vormachtstellung auf dem Markt für tragbare Konsolen, doch die Basishardware stieß an ihre Grenzen. Die tragbare PlayStation der PSone hatte gezeigt, dass das Publikum komplexere Spielerlebnisse wünschte. Sega bereitete den Game Gear mit überlegener Hardware vor, und Nokia sowie Mobilfunkunternehmen erwarteten eine Konvergenz der tragbaren Geräte. Nintendo musste einen Generationssprung vollziehen, um seine Vormachtstellung zu behaupten.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Game Boy Advance wurde um den 32-Bit-ARM7TDMI-Prozessor mit 16,78 MHz herum entwickelt – ein radikaler Sprung gegenüber dem 8-Bit-Prozessor des Game Boy Color. Die speziell entwickelte 2D-GPU unterstützte 128 Sprites, Rotation, Skalierung und Grafikeffekte, die auf dem GBC unmöglich waren. Der 2,7-Zoll-LCD-Bildschirm mit 240 × 160 Pixeln und Unterstützung für 32.768 Farben konnte Grafiken darstellen, die mit denen des SNES vergleichbar waren. ROM-Module bis zu 32 MB Speicher ermöglichten originalgetreue Portierungen von Konsolenspielen. Die Abwärtskompatibilität mit Game Boy und Game Boy Color war vollständig. Der Z80-Prozessor des GBC lief ausschließlich aus Kompatibilitätsgründen parallel.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Der Game Boy Advance erschien in Japan im März 2001 und in Nordamerika im Juni 2001 für 99,99 US-Dollar. Zu den Starttiteln gehörten F-Zero: Maximum Velocity, Castlevania: Circle of the Moon und Rayman Advance. Die Portierung von Super Mario Bros. demonstrierte sofort eine Grafikqualität auf SNES-Niveau. Die GBA-SP-Variante (2003) mit beleuchtetem Bildschirm und Klappdesign behob den Hauptkritikpunkt des Originalmodells: die fehlende Bildschirmbeleuchtung.<br><br><strong>Markterfolge</strong><br><br>Der Game Boy Advance verkaufte sich 81,51 Millionen Mal und festigte Nintendos Dominanz im Zeitalter der Handheld-Konsolen. Die Bibliothek mit über 1.500 Spielen enthielt unter anderem Fire Emblem (das erste im Westen veröffentlichte Spiel), Metroid Fusion und Pokémon. Ruby/Sapphire und die legendäre Portierung von Final Fantasy VI. Der Nintendo DS (2004) existierte dank Kompatibilität parallel zum GBA – GBA-Spiele liefen ohne Adapter im dedizierten Slot des DS.<br><br><strong>Legacy</strong><br><br>Der Game Boy Advance bewies, dass die Game-Boy-Reihe sich auf 32 Bit weiterentwickeln konnte, ohne ihre Identität oder ihre Nutzerbasis zu verlieren. Die Entscheidung für vollständige Abwärtskompatibilität mit zwei Vorgängergenerationen (GB und GBC) war eine Seltenheit in der Branche und belohnte die Treue der Nutzer. Der GBA wird von Sammlern und der Homebrew-Community weiterhin als tragbares Gerät mit einer außergewöhnlich umfangreichen Spielebibliothek geschätzt.

},

{

"id": "nintendo-gamecube",

"Name": "Nintendo GameCube",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 6,

"Veröffentlichung": 2001,

"image": "assets/images/consoles/nintendo-gamecube.webp",

"CPU": {

"Architektur": "IBM Gekko",

"proces_nm": "180 nm",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "485 MHz",

"tdp": "~35W"

},

"gpu": {

„architecture“: „ATI Flipper“,

"Einheiten": "6-12M Poly/s",

"Frequenz": "162 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "T\u0026L"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "MoSys 1T-SRAM",

"Kapazität": "24 MB (Hauptspeicher) + 3 MB (Video) + 16 MB (A/D-Puffer)",

"Bus": "64-Bit",

"Bandbreite": "2,6 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "GameCube-Spieldisc (8 cm, 1,5 GB)",

"Schnittstelle": "Proprietär",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "480i/480p (NTSC), 576i (PAL)",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"andere": "WaveBird (RF), GBA-Link, Game Boy Player"

},

"Vorteile": [

„Wettbewerbsfähiger Einführungspreis (199 US-Dollar)“

„Leistungsstarke Hardware mit 485 MHz CPU und 162 MHz GPU“

"Ergonomischer Controller mit analogen Triggern und C-Stick",

„Solide Spielebibliothek aus eigener Produktion: Melee, Mario Kart, Wind Waker“

„GBA-Konnektivität und Game Boy Player für eine tragbare Bibliothek“

],

"Nachteile": [

„Keine DVD-Wiedergabe in einem von DVDs dominierten Markt.“

„1,5 GB große Discs zwangen die Spiele, auf zwei Discs verteilt zu werden.“

„Spielzeugartige Wahrnehmung, die für Erwachsene nur begrenzte Attraktivität bietet.“

„PS2-Startvorteil und PS1-Kompatibilität“

„Geteilter Fokus zwischen GameCube und Game Boy Advance“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 2000er-Jahre dominierte die PlayStation 2 mit integriertem DVD-Laufwerk und einer riesigen, von der PS1 übernommenen Spielebibliothek bereits den Markt. Microsoft hatte die Xbox angekündigt, seinen ersten direkten Konkurrenten auf dem Konsolenmarkt. Nintendo, dessen N64 sich dem Ende zuneigte, musste mit einer Konsole der sechsten Generation reagieren, die mit beiden Rivalen mithalten konnte und gleichzeitig seine Identität als spielorientierte Plattform bewahrte.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der GameCube war das Projekt „Dolphin“, das in Zusammenarbeit mit ArtX und IBM entwickelt wurde. Die IBM Gekko CPU mit 485 MHz und die ATI Flipper GPU mit 162 MHz, unterstützt von 24 MB MoSys 1T-SRAM RAM, 3 MB Videospeicher und 16 MB A/D-Puffer, lieferten eine reale Leistung von 6–12 Millionen Polygonen pro Sekunde. Die Konsole verzichtete auf Cartridges und setzte stattdessen auf GameCube Game Discs (8 cm, 1,5 GB) – ein proprietäres Format. Das Format verhinderte Piraterie, bot aber im Vergleich zur DVD eine geringere Speicherkapazität. Das quaderförmige Design (11,4 × 15 × 16 cm) verfügte über einen Tragegriff. Der Controller revolutionierte die Ergonomie: ein übergroßer A-Knopf in der Mitte, analoge L/R-Trigger und ein C-Stick. WaveBird (2002) führte die drahtlose Übertragung per Funk ohne Sichtverbindung ein.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Der GameCube erschien am 14. September 2001 in Japan, am 18. November 2001 in Nordamerika und am 3. Mai 2002 in Europa zum Preis von 199 US-Dollar. Super Smash Bros. Melee, ein Launchtitel, demonstrierte die Grafikleistung. Die Kompatibilität mit dem Game Boy Advance (GBA als Zweitbildschirm) und dem Game Boy Player zum Spielen portabler Spiele auf dem Fernseher vervollständigte das Ökosystem.<br><br><strong>Markterfolge</strong><br><br>Der GameCube verkaufte sich rund 22 Millionen Mal und belegte damit nach der PS2 den dritten Platz der meistverkauften Konsolengeneration. (über 160 Millionen) und Xbox (24 Millionen). Die Spielebibliothek enthielt herausragende Titel wie Super Smash Bros. Melee, Mario Kart: Double Dash!!, The Wind Waker, Resident Evil 4 und Luigi's Mansion. Das Fehlen eines DVD-Players schwächte jedoch die Multimedia-Positionierung, und der zeitliche Vorsprung der PS2 verringerte die Attraktivität für die breite Öffentlichkeit. Die Wahrnehmung als „Spielzeug“ schränkte die Gewinnung erwachsener Zielgruppen ein.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der GameCube war die letzte Nintendo-Konsole, die direkt über die reinen Hardware-Spezifikationen konkurrierte. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse führten zur „Blue Ocean“-Strategie des Unternehmens: Anstatt auf Leistung zu setzen, wählte Nintendo mit der Wii innovative Spielmechaniken. Der GameCube-Controller wird bis heute für seine Ergonomie geschätzt, und Super Smash Bros. Melee zählt nach wie vor zu den meistgespielten kompetitiven Titeln der Konsolengeschichte.

},

{

"id": "xbox",

"Name": "Xbox",

"Hersteller": "Microsoft",

"Generation": 6,

"Veröffentlichung": 2001,

"image": "assets/images/consoles/xbox.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Intel Pentium III",

"proces_nm": "180 nm",

"Kerne": "1C/1T",

"Frequenz": "733 MHz",

"tdp": "~60W"

},

"gpu": {

"Architektur": "NVIDIA NV2A",

"Einheiten": "4 Rohrleitungen",

"Frequenz": "233 MHz",

"tflops": "~0,02 TFLOPS",

"Fähigkeiten": "T&L, PS"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "DDR",

"Kapazität": "64 MB",

"Bus": "128-Bit",

"Bandbreite": "6,4 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "HDD",

"Schnittstelle": "ATA",

"Geschwindigkeit": "8 GB"

},

"output_video": {

"Auflösung": "480p/720p/1080i",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstige": "Xbox Live-Pionier"

},

"Vorteile": [

„Leistungsstärkste Konsole zum Marktstart“

„Xbox Live – revolutionärer Online-Dienst“

"Integrierte 8-GB-Festplatte"

„PC-ähnliche Architektur, einfach für Entwickler“

„Halo: Combat Evolved – die ultimative Killer-App“

],

"Nachteile": [

"Controller Duke - gewaltige Dimensionen",

"Große Konsolenabmessungen",

„Finanzielle Verluste von 125 US-Dollar pro Einheit“,

"Kommerzielles Scheitern in Japan",

„Defekter Taktkondensator in frühen Geräten“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 1990er-Jahre wurde der Konsolenmarkt von Sony und Nintendo dominiert, japanischen Unternehmen, die nahezu das gesamte globale Videospiel-Ökosystem kontrollierten. Microsoft, führend im Bereich PC-Software, sah sich einer strategischen Bedrohung gegenüber: Die PlayStation 2 versprach, sich zu einer Multimedia-Zentrale für das Wohnzimmer zu entwickeln und damit potenziell das Windows-Ökosystem zu gefährden. Vier Ingenieure des DirectX-Teams – Kevin Bachus, Seamus Blackley, Ted Hase und Otto Berkes – schlugen als direkte Antwort eine Konsole auf Basis der PC-Architektur vor.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Xbox wurde mit Standard-PC-Komponenten entwickelt: Intel Pentium III Prozessor mit 733 MHz, NVIDIA NV2A GPU mit 233 MHz (abgeleitet von der GeForce 3), 64 MB Unified DDR SDRAM und eine interne 8-GB-Festplatte – die erste in einer Mainstream-Konsole. Die Festplatte ermöglichte Spielstände ohne Speicherkarten und die Verwendung eigener Soundtracks von Audio-CDs. Microsoft übernahm Bungie im Juni 2000 und transformierte Halo: Combat Evolved. Aus einem PC-Titel entwickelte sich ein exklusiver Schlüsseltitel. Der integrierte 100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss nahm die Online-Zukunft von Konsolen vorweg.<br><br><strong>Launch</strong><br><br>Die Xbox wurde auf der CES 2001 von Bill Gates und Dwayne „The Rock“ Johnson vorgestellt und erschien am 15. November 2001 in Nordamerika zum Preis von 299 US-Dollar. Halo: Combat Evolved verkaufte sich bis April 2002 über eine Million Mal und revolutionierte das Genre der Konsolen-Shooter. Der ursprüngliche „Duke“-Controller erhielt aufgrund seiner enormen Größe ironischerweise den Preis für den „Fehler des Jahres 2001“, was die Veröffentlichung der kompakten Variante „Controller S“ erforderlich machte.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Xbox Live (15. November 2002) revolutionierte das Konsolenspiel durch einen einheitlichen Online-Dienst mit Freundeslisten, zentralisierter Spielersuche und herunterladbaren Inhalten. Der Dienst erreichte bis Juli 2004 eine Million Abonnenten. Weltweit wurden 24 Millionen Einheiten verkauft – 16 Millionen in Nordamerika, 6 Millionen in Europa und unter 500.000 in Japan. Microsoft verlor bei einem Preis von 299 US-Dollar pro verkaufter Konsole etwa 125 US-Dollar – eine bewusste Strategie zur Gewinnung von Marktanteilen.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Xbox bewies, dass ein Newcomer durch technologische Innovationen und Online-Dienste eine etablierte Branche revolutionieren kann. Xbox Live setzte den Standard für Online-Multiplayer auf Konsolen und beeinflusste das PlayStation Network maßgeblich. Die integrierte Festplatte nahm die digitale Speicherung vorweg , die nachfolgende Generationen prägen sollte. Das Vermächtnis der Konsole lebt in der Abwärtskompatibilität von Xbox One und Xbox Series X/S weiter.

},

{

"id": "nintendo-ds",

"Name": "Nintendo DS",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 7,

"Veröffentlichung": 2004,

"image": "assets/images/consoles/nintendo-ds.webp",

"CPU": {

"Architektur": "ARM9 + ARM7",

"proces_nm": "130 nm",

"Kerne": "2C",

"Frequenz": "67 + 33 MHz",

"tdp": "~1W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Benutzerdefiniertes 3D",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "67 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "Grundlegende 3D-Grafik"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "4 MB",

"Bus": "16-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Patrone",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "256×192 × 2",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "GBA",

"Sonstiges": "Touchscreen, WLAN"

},

"Vorteile": [

"Dual-Screen mit Touchscreen"

"GB-RückwärtskompatibilitätA",

"Integriertes WLAN",

"Mikrofon"

],

"Nachteile": [

"Begrenzte 3D-Grafiken"

"Niedrige Auflösung"

„Kunststoffkonstruktion“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 2000er-Jahre dominierte der Game Boy Advance den Markt für tragbare Konsolen, war aber technisch eingeschränkt. Sony bereitete die PSP vor – eine tragbare Konsole mit Hardware, die der PlayStation 2 sehr ähnlich war – und bedrohte damit Nintendos Vormachtstellung im Handheld-Segment. Nintendo entschied sich unter der Führung von Satoru Iwata, nicht über die technischen Daten zu konkurrieren, sondern das Konzept der Spielinteraktion zu revolutionieren und so neue Zielgruppen anzusprechen, die zuvor noch nie gespielt hatten.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Nintendo DS wurde als radikale Neuerfindung des Konzepts tragbarer Konsolen konzipiert: zwei Bildschirme mit einem resistiven Touchscreen unten und einem Digitizer, der die Eingabe mit einem Stift ermöglichte. Die Konfiguration umfasste zwei Prozessoren – einen ARM9 mit 67 MHz und einen ARM7 mit 33 MHz –, 4 MB RAM, integriertes WLAN und ein Mikrofon. Der obere Bildschirm (256 × 192) und der untere Touchscreen (256 × 192) ermöglichten die gleichzeitige Anzeige unterschiedlicher Inhalte. Die Kompatibilität mit GBA-Modulen wurde durch einen dedizierten Steckplatz gewährleistet.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der Nintendo DS wurde im November 2004 in Nordamerika und im Dezember 2004 in Japan zum Preis von 149,99 US-Dollar veröffentlicht. Nintendo positionierte den DS bewusst als „dritte Säule“ neben Game Boy Advance und GameCube – nicht als direkten Nachfolger. Brain Age (Dr. Kawashimas Gehirntraining) machte den DS zu einem kulturellen Phänomen, verkaufte sich über 35 Millionen Mal und erreichte ein erwachsenes Publikum, das zuvor noch nie Videospiele gespielt hatte.<br><br><strong>Marktwirkung</strong><br><br>Der Nintendo DS verkaufte sich insgesamt 154,88 Millionen Mal (DS, DS Lite, DSi, DSi XL) – die zweitmeistverkaufte Nintendo-Konsole nach der Wii. Der DS Lite (2006) mit verbesserter Helligkeit und der DSi (2008) mit integrierten Digitalkameras hielten die Plattform relevant. Pokémon Diamant/Perl, Mario Kart DS und New Super Mario Bros. waren Titel mit jeweils über 10 Millionen verkauften Exemplaren. Die Wi-Fi-Verbindung ermöglichte den einfachen Online-Mehrspielermodus auf einer tragbaren Konsole.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Nintendo DS bewies, dass innovative Interaktionsfunktionen die technischen Vorteile der Konkurrenz übertreffen können. Die PSP, trotz überlegener Hardware, konnte auf dem globalen Markt für tragbare Geräte nicht mit dem DS mithalten. Das Dual-Screen-Konzept und der Touchscreen beeinflussten maßgeblich das Design des Nintendo 3DS und nahmen die Touch-Oberflächen vorweg, die später zum Standard bei Smartphones und Tablets werden sollten.

},

{

"id": "psp",

"Name": "PlayStation Portable",

"Hersteller": "Sony",

"Generation": 7,

"Veröffentlichung": 2004,

"image": "assets/images/consoles/psp.webp",

"CPU": {

"Architektur": "MIPS R4000",

"proces_nm": "90 nm",

"Kerne": "1",

"Frequenz": "333 MHz",

"tdp": "~2W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Grafikkern",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "166 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "PS2-ähnliche Grafik"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "32 MB (64 MB PSP-2000+)",

"Bus": "128-Bit",

"Bandbreite": "2,6 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "UMD (1,8 GB)",

"Schnittstelle": "Optischer Laufwerksschacht + Memory Stick PRO Duo",

"Geschwindigkeit": "~2 MB/s"

},

"output_video": {

"Auflösung": "480×272 (16:9)",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "WLAN, Remote Play, XMB-Oberfläche, Browser-Web"

},

"Vorteile": [

„Über 80 Millionen verkaufte Einheiten“,

„Komplettes Multimedia-Erlebnis (Spiele, UMD-Filme, Musik, Internet)“,

„Hochwertiges 4,3-Zoll-Breitbilddisplay“

„Solide Bibliothek mit AAA-Franchises (God of War, GTA, MGS)“,

„Remote Play zur Verbindung mit PlayStation 3“

],

"Nachteile": [

"Im Wettbewerb mit dem Nintendo DS (über 150 Millionen Einheiten) unterlegen",

"Massive Piraterieprobleme durch Custom Firmware",

„Langsames UMD-Format zugunsten von Video aufgegeben“

„Der Aufstieg der Smartphones (iPhone) hat die Notwendigkeit eines separaten Geräts beseitigt.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 2000er-Jahre dominierte Nintendo mit dem Game Boy Advance den Markt für tragbare Konsolen und hatte viele Jahre lang keine ernstzunehmende Konkurrenz. Nach dem großen Erfolg der PlayStation 2 wollte Sony die Marke PlayStation auf das Segment der tragbaren Geräte ausweiten. Ziel war nicht nur eine Spielkonsole, sondern ein komplettes Multimedia-Gerät – ein „Walkman des 21. Jahrhunderts“ –, das Spiele, Musik, Fotos und Internet in einem einzigen eleganten Gerät vereinte.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die PSP wurde als leistungsstarkes Gerät konzipiert: MIPS-R4000-Prozessor mit 333 MHz, 32 MB RAM (64 MB bei der PSP-2000-Version) und eine Graphics Core GPU mit 166 MHz, deren Grafikleistung der der PlayStation 2 nahekam. Das 4,3-Zoll-Breitbild-TFT-LCD mit 480 × 272 Pixeln im 16:9-Format war 2004 für ein tragbares Gerät bemerkenswert. Sony führte die Universal Media Disc ein. (UMD) – ein proprietäres optisches 1,8-GB-Format – diente als primäres Speichermedium. WLAN, der NetFront-Webbrowser und die Remote-Play-Funktion vervollständigten das Multimedia-Paket.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Die PSP wurde im Dezember 2004 in Japan und im März 2005 in Nordamerika für 249,99 US-Dollar veröffentlicht. Zu den Starttiteln gehörten Ridge Racer, Spider-Man 2 und Metal Gear Acid. Die Plattform wurde in fünf Modellen weiterentwickelt: PSP-1000 (Original), PSP-2000 Slim (19 % dünner, 33 % leichter), PSP-3000 (verbesserter Bildschirm), PSP Go (ohne UMD, 16 GB interner Speicher) und PSP-E1000 Street (Budgetmodell, ohne WLAN).<br><br><strong>Markterfolg</strong><br><br>Die PSP verkaufte sich über 80 Millionen Mal – ein beachtlicher kommerzieller Erfolg, aber weniger als die über 154 Millionen verkauften Einheiten des Nintendo DS. Die Spielebibliothek enthielt AAA-Titel wie God of War. Spiele wie War: Chains of Olympus, Grand Theft Auto: Liberty City Stories, Metal Gear Solid: Peace Walker und Gran Turismo wurden durch Piraterie mittels Custom Firmware stark beeinträchtigt. Das Erscheinen des iPhones (2007) veränderte die öffentliche Wahrnehmung von tragbaren Spielen grundlegend und machte für viele Konsumenten ein separates Gerät überflüssig.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die PSP bewies, dass das Spielerlebnis einer Heimkonsole auch auf einem tragbaren Gerät möglich war. Sie führte die Multimedia-Konvergenz auf dedizierter Spielehardware ein und leistete Pionierarbeit mit Remote Play – dem Streamen von Spielen von der PS3 auf die PSP. Die Erfahrungen der PSP beeinflussten direkt die PlayStation Vita (2011), die versuchte, die strategischen Fehler ihres Vorgängers zu korrigieren.

},

{

"id": "xbox-360",

"Name": "Xbox 360",

"Hersteller": "Microsoft",

"Generation": 7,

"Veröffentlichung": 2005,

"image": "assets/images/consoles/xbox360.webp",

"CPU": {

"Architektur": "PowerPC Xenon",

"proces_nm": "90 nm",

"Kerne": "3C/6T",

"Frequenz": "3,2 GHz",

"tdp": "~175W"

},

"gpu": {

"Architektur": "ATI Xenos",

"Einheiten": "240 Shader",

"Frequenz": "500 MHz",

"tflops": "0,24 TFLOPS",

"Funktionen": "Vereinheitlichte Shader, 10 MB eDRAM"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "GDDR3",

"Kapazität": "512 MB",

"Bus": "128-Bit",

"Bandbreite": "22,4 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "2,5" HDD",

"Schnittstelle": "SATA",

"Geschwindigkeit": "~100 MB/s"

},

"output_video": {

"Auflösung": "1080p",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"backwards_compatibility": "Xbox (select)",

"andere": "Kinect"

},

"Vorteile": [

„Revolutionäres Xbox Live – über 30 Millionen Abonnenten bis 2011“

„Leistungssystem – neuer Branchenstandard“

„Kinect – das meistverkaufte elektronische Gerät“

„Xbox Live Arcade – die Pionier-Plattform für Indie-Spiele“

„Weltweit 84 Millionen Einheiten verkauft“

],

"Nachteile": [

„Roter Ring des Todes – hohe Hardwareausfallrate“

„Kosten für die Behebung des RROD-Problems: 1,15 Milliarden Dollar“

"Thermische Belastung und Lötprobleme der GPU",

„DVD statt Blu-ray im Vergleich zur PS3“

„Originalmodell laut und überhitzt“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 2000er-Jahre dominierte die PlayStation 2 mit über 160 Millionen verkauften Einheiten den Markt. Die ursprüngliche Xbox hatte zwar bewiesen, dass Microsoft konkurrenzfähig war, musste sich aber Sony in den Verkaufszahlen geschlagen geben. Nintendo und Sony bereiteten ihre nächsten Konsolen vor, und Microsoft entschied sich, die Xbox 360 ein Jahr vor der Konkurrenz auf den Markt zu bringen – eine Strategie des „First Mover Advantage“, um die Nutzerbasis vor dem Erscheinen der PS3 zu gewinnen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Xbox 360 verzichtete auf die PC-ähnliche Architektur des Originals und setzte stattdessen auf eine eigene Lösung: den IBM „Xenon“-Triple-Core-Prozessor mit 3,2 GHz, der sechs Threads gleichzeitig ausführen konnte, die ATI „Xenos“-GPU mit 500 MHz, 10 MB eDRAM und 240 Shader-Einheiten. Auf Wunsch von Epic Games wurde der Speicher auf 512 MB GDDR3 verdoppelt – eine Entscheidung, die zwar rund eine Milliarde Dollar kostete, aber die langfristige Rentabilität der Plattform sicherstellte. Xbox Die Xbox 360 unterstützte native HD-Auflösungen: 720p, 1080i und später 1080p. Das „Achievements“-System mit Gamerscore-Punkten schuf eine neue Art der Interaktion, die schnell von der gesamten Branche übernommen wurde.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Die Xbox 360 wurde am 22. November 2005 für 299 US-Dollar (Arcade) bzw. 399 US-Dollar (Premium) veröffentlicht. Halo 3 (2007) generierte am ersten Tag 170 Millionen US-Dollar Umsatz. Kinect (2010), unter dem Codenamen „Project Natal“ veröffentlicht, wurde zum damaligen Zeitpunkt zum meistverkauften Unterhaltungselektronikgerät der Geschichte. Xbox Live Arcade revolutionierte den digitalen Vertrieb von Indie- und Retro-Spielen.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Xbox 360 verkaufte sich über 84 Millionen Mal und festigte Microsofts Position als wichtiger Akteur neben Sony und Nintendo. Die „Red Ring of Death“-Krise – ein Problem, das durch das Brechen von Lötstellen an der GPU verursacht wurde – … Die durch Überhitzung verursachten Kosten beliefen sich für Microsoft auf 1,15 Milliarden US-Dollar für erweiterte Garantien und Reparaturen. Dank der schnellen und transparenten Reaktion konnte die Plattform jedoch ihre Dynamik beibehalten. Xbox Live überschritt 2011 die Marke von 30 Millionen Abonnenten.<br><br><strong>Legende</strong><br><br>Die Xbox 360 prägte das Paradigma der Online-Dienste für Konsolen und setzte moderne Standards für den digitalen Vertrieb, die Einbindung der Community durch Achievements und die Multimedia-Zentrale im Wohnzimmer. Xbox Live Arcade leistete Pionierarbeit für die Indie-Spiele-Plattform und nahm das heute vorherrschende digitale Vertriebsmodell vorweg. Die Produktion wurde am 20. April 2016 eingestellt, die Bibliothek ist jedoch weiterhin über die Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X/S zugänglich.

},

{

"id": "nintendo-wii",

"Name": "Nintendo Wii",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 7,

"Veröffentlichung": 2006,

"image": "assets/images/consoles/nintendo-wii.webp",

"CPU": {

"Architektur": "IBM Broadway",

"proces_nm": "90 nm",

"Kerne": "1C",

"Frequenz": "729 MHz",

"tdp": "~18W"

},

"gpu": {

"Architektur": "ATI Hollywood",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "243 MHz",

"tflops": "~0,01 TFLOPS",

"Fähigkeiten": "Nicht zutreffend"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "GDDR3",

"Kapazität": "88 MB",

"Bus": "64-Bit",

"Bandbreite": "3,9 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Flash intern 512 MB",

"Schnittstelle": "NAND + SD-Karte",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "480p (NTSC) / 576i (PAL)",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"backwards_compatibility": "GameCube (RVL-001)",

"Sonstiges": "Wii-Fernbedienung, MotionPlus, Balance Board"

},

"Vorteile": [

„Die Bewegungssteuerung ist für ein allgemeines Publikum intuitiv.“

„Umfangreiche Bibliothek mit sehr starken Eigenproduktionen“,

Das Modell RVL-001 kann GameCube-Spiele nativ ausführen.

"Günstige und solide Modding-Optionen"

],

"Nachteile": [

"Keine native HD-Ausgabe",

„Offizielle Online-Dienste wurden eingestellt.“

„Einige Überarbeitungen haben die GameCube-Unterstützung entfernt.“

„Wiederholende Bewegungen können Beschwerden verursachen.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 2000er-Jahre wurde der Konsolenmarkt von Xbox 360 und PlayStation 3 dominiert – beide setzten auf maximale Hardwareleistung, HD-Bildschirme und Online-Dienste. Nintendo hatte die GameCube-Generation auf dem dritten Platz beendet und suchte nach einer radikal anderen Richtung. Satoru Iwata propagierte die „Blue Ocean“-Philosophie: Anstatt mit Sony und Microsoft auf demselben Terrain zu konkurrieren, wollte Nintendo einen neuen Markt schaffen und Zielgruppen ansprechen, die noch nie Videospiele gespielt hatten.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Wii wurde mit Bewegungssteuerung als zentralem Element entwickelt: Die Wii-Fernbedienung basierte auf Beschleunigungsmesser und Infrarotsensor, MotionPlus sorgte für gyroskopische Präzision. Die IBM Broadway CPU mit 729 MHz und die ATI Hollywood GPU mit 243 MHz boten eine Leistung, die der des GameCube entsprach – bewusst geringer als die von Xbox 360 und PS3, um Kosten zu sparen. Die Konsole war auf 480p (NTSC) beschränkt – ohne native HD-Ausgabe. Das Modell RVL-001 war vollständig kompatibel mit GameCube-Spielen. Der interne Speicher von 512 MB Flash-Speicher war per SD-Karte erweiterbar.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Die Wii wurde am 19. November 2006 in Nordamerika für 249,99 US-Dollar zusammen mit Wii Sports – einem Paket mit fünf Demo-Spielen für die Bewegungssteuerung – veröffentlicht. Wii Sports wurde zum Aushängeschild der Plattform und verkaufte sich 82,9 Millionen Mal – das meistverkaufte Einzelplattform-Spiel aller Zeiten. Lieferengpässe hielten noch Monate nach der Veröffentlichung an.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Wii verkaufte sich 101,63 Millionen Mal – die zweitmeistverkaufte Konsole dieser Generation nach dem Nintendo DS. Sie übertraf sowohl die Xbox 360 als auch die PlayStation 3 in den weltweiten Verkaufszahlen. Das Balance Board, das für Fitness und medizinische Rehabilitation eingesetzt wird, erweiterte die Einsatzmöglichkeiten der Wii über das Spielen hinaus. Spiele wie Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Twilight Princess und Metroid Prime 3 zeigten, dass innovative Spielmechaniken mit First-Party-Spielen vereinbar sind. Qualität.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Wii bewies, dass eine Konsole den Weltmarkt erobern kann, ohne die leistungsstärkste ihrer Generation zu sein. Sie erweiterte das Videospielpublikum um neue Zielgruppen – Familien, Senioren, Menschen mit Behinderungen – und bestätigte damit die Philosophie der „Blue Ocean“-Strategie. Die Erfahrungen mit der Wii beeinflussten maßgeblich die Nintendo Switch (2017) und den gesamten Branchenansatz in puncto Barrierefreiheit. Das Modell RVL-001 ist aufgrund seiner nativen GameCube-Kompatibilität auch heute noch bei Sammlern begehrt.

},

{

"id": "playstation-3",

"Name": "PlayStation 3",

"Hersteller": "Sony",

"Generation": 7,

"Veröffentlichung": 2006,

"image": "assets/images/consoles/ps3.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Zelle BE",

"proces_nm": "90/65 nm",

"Kerne": "1 PPE + 7 SPE",

"Frequenz": "3,2 GHz",

"tdp": "~200W"

},

"gpu": {

"Architektur": "RSX Reality Synthesizer",

"Einheiten": "24 ROPs",

"Frequenz": "500 MHz",

"tflops": "0,23 TFLOPS",

"Fähigkeiten": "256 MB GDDR3 VRAM"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "XDR + GDDR3",

"Kapazität": "256 + 256 MB",

"Bus": "64 + 128-Bit",

"Bandbreite": "25,6 + 22,4 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "2,5" HDD",

"Schnittstelle": "SATA",

"Geschwindigkeit": "~100 MB/s"

},

"output_video": {

"Auflösung": "1080p",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

„backwards_compatibility“: „PS1/PS2 (Tampurien-Modell)“,

"Sonstige": "Blu-ray"

},

"Vorteile": [

„Integrierter Blu-ray-Player – Katalysator für das HD-Format“

"Zelle BE: 204,8 GFLOPS theoretische Leistung",

"Kostenloses PlayStation Network für Mehrspieler",

„Legendäre Exklusivtitel: Uncharted, The Last of Us“

„87 Millionen verkaufte Einheiten“

],

"Nachteile": [

„Die Zellarchitektur ist für Entwickler extrem schwierig.“

„Einführungspreis: 499–599 US-Dollar werden als überhöht angesehen.“

„PSN-Sicherheitslücke 2011: 77 Millionen Konten kompromittiert“

„Investitionen in die Zellentwicklung: 400 Millionen Dollar“

"Anfangs mit finanziellem Verlust verkauft"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 2000er-Jahre dominierte die PlayStation 2 mit über 160 Millionen verkauften Einheiten eine ganze Konsolengeneration. Sony startete mit außergewöhnlichen technologischen Ambitionen in die neue Generation: einem revolutionären Prozessor, integriertem Blu-ray-Format und einer Plattform, die die digitale Unterhaltung für ein Jahrzehnt prägen sollte. Microsoft hatte die Xbox 360 ein Jahr zuvor auf den Markt gebracht und damit den Druck auf einen schnellen PS3-Launch erhöht. Der HD-Formatkrieg – Blu-ray gegen HD DVD – bot Sony die Chance, durch eine breite Akzeptanz der PS3 zu gewinnen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die PlayStation 3 basierte auf dem Cell Broadband Engine-Prozessor – einer Investition von 400 Millionen US-Dollar, die in Zusammenarbeit mit IBM und Toshiba entwickelt wurde. Cell umfasste einen Power Processing Element (PPE)-Kern mit 3,2 GHz und sieben aktive Synergistic Processing Elements (SPE) und erreichte eine theoretische Rechenleistung von 204,8 GFLOPS. Die NVIDIA RSX „Reality Synthesizer“-GPU, 256 MB GDDR3-VRAM und 256 MB Rambus XDR DRAM vervollständigte die Konfiguration. Blu-ray (50 GB pro Disc gegenüber 8,5 GB DVD) bot enorme Speicherkapazität und positionierte die PS3 zum Marktstart als günstigsten Blu-ray-Player. Die Cell-Architektur erwies sich als extrem schwierig zu programmieren, was dazu führte, dass die ersten Versionen von Drittanbieterspielen denen der Xbox 360 unterlegen waren.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Die PS3 wurde im November 2006 in Japan und Nordamerika zu Preisen von 499 US-Dollar (20 GB) bzw. 599 US-Dollar (60 GB) veröffentlicht – dem höchsten Preis in der Geschichte einer Sony-Konsole. Sony machte aufgrund der Kosten für Cell und Blu-ray Verluste. Frühe Versionen enthielten PS2-Emulationshardware für vollständige Kompatibilität, die später aus Kostengründen entfernt wurde. Uncharted: Drake's Fortune (2007) prägte das Image der Plattform für filmische Spiele.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die PS3 verkaufte sich weltweit 87,4 Millionen Mal. Blu-ray gewann den HD-Formatkrieg gegen HD DVD, auch dank der Verbreitung auf der PS3. PlayStation Das Netzwerk bot im Vergleich zu Xbox Live Gold einen kostenlosen Online-Mehrspielermodus. Der Sicherheitsverstoß im April 2011 kompromittierte 77 Millionen Konten und legte das PSN für mehrere Wochen lahm. The Last of Us (2013) erweiterte die erzählerischen Grenzen von Videospielen.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die PS3 gewann den HD-Formatkrieg dank Blu-ray und war Vorreiter des PlayStation-Plus-Abonnementmodells mit monatlich kostenlosen Spielen – ein Konzept, das später von der gesamten Branche übernommen wurde. Der Cell-Prozessor, der anfangs schwierig zu programmieren war, ermöglichte bemerkenswerte Grafikerlebnisse, sobald die Entwickler die Architektur verstanden hatten. Die exklusive Spielebibliothek – Uncharted, God of War III, The Last of Us – definiert bis heute die Standards für filmische Spiele.

},

{

"id": "nintendo-3ds",

"Name": "Nintendo 3DS",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 8,

"Veröffentlichung": 2011,

"image": "assets/images/consoles/nintendo-3ds.webp",

"CPU": {

"Architektur": "ARM11 MPCore",

"proces_nm": "40 nm",

"Kerne": "2C",

"Frequenz": "268 MHz",

"tdp": "~2W"

},

"gpu": {

"Architektur": "PICA200",

"Einheiten": "Nicht verfügbar",

"Frequenz": "268 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "Autostereoskopisches 3D"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "128 MB",

"Bus": "64-Bit",

"Bandbreite": "Nicht verfügbar"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Cartridge + SD",

"Schnittstelle": "ROM",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

„Auflösung“: „800×240 (3D)“,

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "DS",

"Sonstiges": "3D ohne Brille"

},

"Vorteile": [

"3D ohne Brille"

"DS-Rückwärtskompatibilität",

"StreetPass",

"Riesige Bibliothek"

],

"Nachteile": [

"3D ist anstrengend für die Augen",

"Bescheidene Hardware",

"Schwache Batterie"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 2010er-Jahre dominierte der Nintendo DS mit über 154 Millionen verkauften Einheiten den Markt für tragbare Konsolen. Sony bereitete die PlayStation Vita mit PS3-Hardware im Handheld-Format vor. Nintendo konnte im Wettlauf um die besten Spezifikationen gegen die Vita nicht gewinnen und wollte das auch gar nicht – stattdessen suchte man nach einer wahrnehmungstechnischen Innovation, die den 3DS von allen Konkurrenten abheben sollte: ein brillenloser 3D-Bildschirm.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Der Nintendo 3DS nutzte ARM11 MPCore-Prozessoren mit 268 MHz und eine PICA200-GPU für die 3D-Darstellung. Die autostereoskopische 3D-Display-Technologie – eine Parallaxenbarriere, die die Lichtstrahlen getrennt auf jedes Auge lenkt – ermöglichte dreidimensionale Effekte ohne Spezialbrille. Die 3D-Tiefe war anpassbar oder vollständig deaktivierbar, um Augenbeschwerden zu vermeiden. Kamera, Gyroskop, Beschleunigungsmesser und StreetPass – der passive Datenaustausch zwischen Konsolen in der Nähe – vervollständigten ein innovatives Ökosystem. Kompatibilität mit DS-Spielen war abgeschlossen.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Der Nintendo 3DS wurde im Februar 2011 in Japan und im März 2011 in Nordamerika für 249,99 US-Dollar veröffentlicht. Aufgrund anfänglich enttäuschender Verkaufszahlen wurde der Preis im August 2011 – nach sechs Monaten – drastisch auf 169,99 US-Dollar gesenkt. Super Mario 3D Land und Mario Kart 7 belebten die Plattform Ende 2011 neu. Der New 3DS (2014) brachte einen schnelleren Prozessor und einen automatischen 3D-Stabilisator.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Der Nintendo 3DS verkaufte sich insgesamt 75,94 Millionen Mal und beendete die Konsolengeneration als drittmeistverkaufte tragbare Konsole in der Geschichte von Nintendo. Zur Spielebibliothek gehörten Animal Crossing: New Leaf (über 12 Millionen verkaufte Einheiten), Pokémon X/Y, Monster Hunter (ein Phänomen in Japan), Fire Emblem: Awakening und The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. StreetPass schuf ein einzigartiges Erlebnis. Soziale Dimension – passiver Datenaustausch zwischen Spielern in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Veranstaltungen.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Der Nintendo 3DS hat bewiesen, dass sich ein Produkt durch innovative Wahrnehmung differenzieren lässt, selbst wenn die technischen Daten hinter der Konkurrenz zurückbleiben. Die Plattform erweiterte das Segment der tragbaren Konsolen im Zeitalter nach den Smartphones durch Erlebnisse, die auf Smartphones nicht möglich waren. Der Übergang zur Nintendo Switch (2017) markierte das Ende der Ära der dedizierten Handheld-Konsolen für Nintendo, doch der 3DS wird weiterhin für seine Spielevielfalt und die soziale Dimension StreetPass geschätzt.

},

{

"id": "ps-vita",

"Name": "PlayStation Vita",

"Hersteller": "Sony",

"Generation": 8,

"Veröffentlichung": 2011,

"image": "assets/images/consoles/ps-vita.webp",

"CPU": {

"Architektur": "ARM Cortex-A9",

"proces_nm": "40 nm",

"Kerne": "4C",

"Frequenz": "2 GHz",

"tdp": "~3W"

},

"gpu": {

"Architektur": "PowerVR SGX543MP4+",

"Einheiten": "128 Kerne",

"Frequenz": "200 MHz",

"tflops": "N/A",

"Fähigkeiten": "PS3-ähnliche Grafik"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "RAM",

"Kapazität": "512 MB",

"Bus": "128-Bit",

"Bandbreite": "3,2 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Spielkarte + Speicherkarte",

"Schnittstelle": "Proprietär (bis zu 32 GB)",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "960×544 (220 ppi)",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "PSP (digital), PS1",

"Sonstiges": "Frontaler Touchscreen + Touchpad-Spate, Sixaxis, Remote Play PS4/PS3"

},

"Vorteile": [

"5-Zoll-OLED-Bildschirm mit lebendigen Farben (Originalmodell)",

"Zwei analoge Sticks und vollständige Sixaxis-Steuerung"

„Remote Play zum Streamen von Spielen von der PS4“,

"Starkes Indie-Ökosystem und wertvolle JRPG-Bibliothek"

"Aktive Modding- und Homebrew-Community in den Jahren 2025-2026"

],

"Nachteile": [

„Kommerzieller Misserfolg bei nur 15-16 Millionen verkauften Einheiten“,

„Extrem teure proprietäre Speicherkarten (32 GB = 120 US-Dollar)“,

„Sony hat die Entwicklung von AAA-Spielen im Jahr 2015 eingestellt.“

„Verloren im Wettbewerb mit Smartphones und dem Nintendo 3DS“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 2010er-Jahre dominierte der Nintendo DS den Markt für tragbare Konsolen, und die PSP verkaufte sich zwar gut, verlor aber den Kampf gegen den DS. Sony wollte einen Nachfolger für die PSP entwickeln, der das Spielerlebnis einer Heimkonsole auch im Handheld-Format bieten sollte – ein Ziel, dem sich die PSP zwar angenähert, aber nicht vollständig erreicht hatte. iPhones und Android-Smartphones gewannen rasant Marktanteile im Bereich Mobile Gaming und erhöhten so den Druck.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die PlayStation Vita wurde als leistungsstärkste Handheld-Konsole aller Zeiten konzipiert: ARM Cortex-A9 Quad-Core-Prozessor mit 2 GHz, PowerVR SGX543MP4+ GPU mit 512 MB RAM und ein 5-Zoll-OLED-Bildschirm mit 960 × 544 Pixeln (220 ppi) beim ursprünglichen Modell PCH-1000. Zwei Analogsticks, ein resistiver Touchscreen auf der Vorderseite, ein Touchpad auf der Rückseite, vollständige Sixaxis-Sensoren (Gyroskop und Beschleunigungsmesser) und Wi-Fi-, Bluetooth- und 3G-Konnektivität vervollständigten ein beispielloses technisches Paket für eine Handheld-Konsole. Remote Play ermöglichte das Streamen von PS3 und später PS4.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Die PS Vita wurde im Dezember 2011 in Japan und im Februar 2012 weltweit für 249,99 US-Dollar veröffentlicht. Uncharted: Golden Abyss demonstrierte sofort die beeindruckende Grafikqualität. Die proprietären Speicherkarten – benötigt für Spielstände und digitale Inhalte – wurden umgehend zum Hauptkritikpunkt: 32 GB kosteten 120 US-Dollar, fast die Hälfte des Konsolenpreises.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die PS Vita verkaufte sich 15–16 Millionen Mal – ein kommerzieller Misserfolg im Vergleich zu den über 80 Millionen verkauften Einheiten der PSP. Sony gab 2015 offiziell bekannt, keine AAA-Spiele mehr für die PS Vita zu entwickeln. Teure proprietäre Speicherkarten, mangelnde Unterstützung durch Sony-eigene Entwickler und die Konkurrenz durch Smartphones führten zu einer geringeren Akzeptanz der Plattform. Der von der Modding-Community entwickelte SD2Vita-Adapter löste später das Problem der proprietären Speicherkarten. Problem durch die Verwendung von Standard-microSD-Karten.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die PlayStation Vita bleibt ein Paradoxon: die leistungsstärkste Handheld-Konsole ihrer Generation, aber ein kommerzieller Misserfolg aufgrund falscher strategischer Entscheidungen. Die Plattform baute eine treue Indie- und JRPG-Community auf, die auch 2026 noch aktiv war. Analysten formulierten es so: „Nicht die PS Vita hat Sony im Stich gelassen, sondern Sony hat die PS Vita im Stich gelassen.“

},

{

"id": "nintendo-wii-u",

"Name": "Nintendo Wii U",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 8,

"Veröffentlichung": 2012,

"image": "assets/images/consoles/nintendo-wii-u.webp",

"CPU": {

"Architektur": "IBM Espresso",

"proces_nm": "45 nm",

"Kerne": "3C/3T",

"Frequenz": "1,24 GHz",

"tdp": "~75W"

},

"gpu": {

"Architektur": "AMD GX2",

"Einheiten": "320 Shader",

"Frequenz": "550 MHz",

"tflops": "0,35 TFLOPS",

"Fähigkeiten": "Nicht zutreffend"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "DDR3",

"Kapazität": "2 GB",

"Bus": "64-Bit",

"Bandbreite": "12,8 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Flash",

"Schnittstelle": "eMMC",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "1080p",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Wii",

"Sonstiges": "GamePad 6,2 Zoll (480p), Off-TV-Play, asymmetrisches Gameplay"

},

"Vorteile": [

„Ermöglicht das Spielen außerhalb des Fernsehers direkt auf dem GamePad.“

"Kompatibel mit Wii-Spielen und -Zubehör",

„Wertvolle Spielebibliothek aus eigener Produktion für das Nintendo-Ökosystem“

],

"Nachteile": [

"Verwirrendes Marketing hat die Akzeptanz eingeschränkt",

„Die Umsätze blieben weit unter den Erwartungen.“

„Die Unterstützung durch Dritte war begrenzt.“

Die Akkulaufzeit des GamePads ist mäßig.

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 2010er-Jahre verlor die Wii an kommerzieller Dynamik – Nintendo hatte weniger Software für die Plattform veröffentlicht, und die Gelegenheitsspieler wanderten zu Smartphones und Tablets ab. PlayStation 3 und Xbox 360 dominierten das Hardcore-Segment. Nintendo musste eine HD-Konsole auf den Markt bringen – die Wii hatte nie eine native HD-Ausgabe –, die sowohl die Hardcore-Spieler zurückgewinnen als auch die Zugänglichkeit beibehalten würde, die die Wii auszeichnete.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Wii U wurde um das Wii U GamePad herum entwickelt – einen Controller mit einem 6,2-Zoll-Touchscreen mit 480p-Auflösung – als zentrales Unterscheidungsmerkmal. Die IBM Espresso CPU mit 1,24 GHz, die AMD GX2 GPU mit 550 MHz und 0,35 TFLOPS sowie 2 GB DDR3-RAM ermöglichten Nintendos erste Konsole mit nativer HD-Fähigkeit in 1080p. Die Kompatibilität mit Wii-Spielen und -Zubehör war bei den ersten Modellen vollständig. Off-TV Play ermöglichte es, das Spiel direkt auf dem GamePad ohne Fernseher fortzusetzen – eine Funktion, die besonders von Nutzern in Familien mit nur einem Fernseher geschätzt wurde.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Die Wii U wurde am 18. November 2012 in Nordamerika für 299 US-Dollar (Basisversion) und 349 US-Dollar (Deluxe-Version) veröffentlicht. Das beiliegende Spiel Nintendo Land demonstrierte die asymmetrische Spielmechanik des GamePads. Verwirrendes Marketing – viele Verbraucher hielten das GamePad für ein Wii-Zubehör und nicht für eine neue Konsole – beeinträchtigte die anfängliche Akzeptanz erheblich.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Wii U verkaufte sich rund 13,56 Millionen Mal – ein kommerzieller Misserfolg im Vergleich zur Wii (101 Millionen) und zu PS4 und Xbox One im selben Segment. Die Unterstützung durch Drittanbieter ging nach dem ersten Jahr drastisch zurück. Die Spielebibliothek von Wii U enthielt jedoch wegweisende Titel: Mario Kart 8, Splatoon, Super Mario Maker und Super Smash Bros. für Wii U. The Legend of Zelda: Breath of the Wild diente als Brücke zwischen Wii U und Nintendo Switch und erschien zeitgleich auf beiden Plattformen.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Wii U bleibt eine Plattform, die wichtige Konzepte erprobte – Off-TV-Play, asymmetrisches Gameplay, Touch-Steuerung auf einem zweiten Bildschirm –, die Nintendo auf der Nintendo Switch verfeinerte und perfektionierte. Die Konsole zeigt, dass unklares Marketing ein Produkt mit vielversprechenden Ideen zerstören kann. Die exklusiven First-Party-Titel wurden später auf die Switch portiert und bestätigten so die Softwarequalität, selbst wenn die Hardware kommerziell nicht erfolgreich war.

},

{

"id": "playstation-4",

"Name": "PlayStation 4",

"Hersteller": "Sony",

"Generation": 8,

"Veröffentlichung": 2013,

"image": "assets/images/consoles/ps4.webp",

"CPU": {

"Architektur": "Semi-custom AMD Jaguar (APU)",

"proces_nm": "28 nm",

"Kerne": "8C/8T",

"Frequenz": "1,6 GHz",

"tdp": "~150W"

},

"gpu": {

"Architektur": "Semi-custom AMD Radeon",

"Einheiten": "18 CUs",

"Frequenz": "800 MHz",

"tflops": "1,84 TFLOPS",

"Fähigkeiten": "Rechnen"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "GDDR5",

"Kapazität": "8 GB",

"Bus": "256-Bit",

"Bandbreite": "176 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "HDD 500 GB / 1 TB",

"Schnittstelle": "SATA II",

"Geschwindigkeit": "5.400 U/min"

},

"output_video": {

"Auflösung": "1080p",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "Nur PS4 Pro",

"Upscaling": "Checkerboard (Pro)"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"andere": "Orbis OS, Share Play, PS VR"

},

"Vorteile": [

"Riesige Bibliothek zu niedrigen Kosten"

"Veröffentlicht weiterhin wichtige Cross-Gen-Titel."

„Starke und vielfältige Sony-Exklusivtitel“,

„Barrierefreier Einstiegspunkt für PlayStation VR“

],

"Nachteile": [

"Lange Ladezeiten auf der Festplatte"

"Lauter Fan bei anspruchsvollen Spielen"

"Instabile Framerate in neuen kompetitiven Titeln"

"Einige Live-Service-Server werden im Jahr 2026 abgeschaltet."

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 2010er-Jahre beendete die PlayStation 3 die Konsolengeneration mit solider Leistung, aber einem zweifelhaften Ruf – der hohe Anschaffungspreis, die schwierige Cell-Architektur und der einjährige Vorsprung der Xbox 360 hatten Sony wichtige Marktanteile gekostet. Microsoft hatte die Xbox One angekündigt, die aufgrund von Kontroversen um DRM und die obligatorische Internetverbindung in die Kritik geriet. Sony erkannte die Chance, mit einer einfachen Botschaft an die Spitze der Branche zurückzukehren: für Gamer, ohne Einschränkungen.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die PS4 wurde mit einer semi-kundenspezifischen AMD Jaguar APU mit 8 Kernen und 1,6 GHz Taktfrequenz sowie einer AMD Radeon GPU mit 1,84 TFLOPS entwickelt – einer völlig neuen x86-64-Architektur im Vergleich zu Cell, die deutlich einfacher zu programmieren war. 8 GB GDDR5 mit 176 GB/s boten eine außergewöhnliche Bandbreite. Eine 500-GB- oder 1-TB-Festplatte mit 5.400 U/min, ein Blu-ray-Laufwerk und USB-Anschlüsse waren ebenfalls vorhanden. Der 3.0-Anschluss vervollständigte die Konfiguration. Der DualShock 4-Controller bot ein Touchpad, eine LED-Lichtleiste und eine Share-Taste für Screenshots und Streaming. Die optionale PlayStation Camera ermöglichte PlayStation VR.<br><br><strong>Launch</strong><br><br>Die PS4 wurde im Februar 2013 angekündigt und erschien am 15. November 2013 in Nordamerika für 399 US-Dollar – 100 US-Dollar weniger als die Xbox One. Die E3-2013-Präsentation – ein Video, das die physische Spielefreigabe demonstrierte – ging sofort viral und gewann den Kampf um die öffentliche Meinung gegen Microsoft. Killzone: Shadow Fall und Resogun waren die Launch-Titel.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die PS4 verkaufte sich über 117 Millionen Mal – die zweitmeistverkaufte Heimkonsole in der Geschichte von Sony nach der PS2. Wegweisende Exklusivtitel wie The Last of Us Part II, God of War (2018), Horizon Zero Dawn, Spider-Man, Ghost of Tsushima und Death Stranding setzten Maßstäbe für Einzelspieler-Spiele mit filmischer Inszenierung. PS4 Pro Die PS4 (2016) führte 4K-Checkerboard-Rendering und HDR ein. PlayStation VR (2016) war die erste VR-Initiative für den Massenmarkt.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die PS4 positionierte Sony erneut als unangefochtenen Marktführer der Generation und eroberte nach einer schwierigen PS3-Generation den ersten Platz zurück. Sie bewies, dass eine klare Marketingbotschaft – „für Gamer“ – genauso wichtig sein kann wie die Hardware-Spezifikationen. Die PS4-Bibliothek bleibt dank Abwärtskompatibilität auf der PS5 zugänglich, und auch 2026 bietet die Konsole weiterhin Zugriff auf Cross-Gen-Titel zu reduzierten Preisen.

},

{

"id": "xbox-one",

"Name": "Xbox One",

"Hersteller": "Microsoft",

"Generation": 8,

"Veröffentlichung": 2013,

"image": "assets/images/consoles/xbox-one.webp",

"CPU": {

"Architektur": "AMD Jaguar",

"proces_nm": "28 nm",

"Kerne": "8C/8T",

"Frequenz": "1,75 GHz",

"tdp": "~120W"

},

"gpu": {

"Architektur": "GCN 1.1",

"Einheiten": "12 CUs",

"Frequenz": "853 MHz",

"tflops": "1,3 TFLOPS",

"Fähigkeiten": "Nicht zutreffend"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "DDR3",

"Kapazität": "8 GB",

"Bus": "256-Bit",

"Bandbreite": "68,3 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "2,5" HDD",

"Schnittstelle": "SATA II",

"Geschwindigkeit": "~100 MB/s"

},

"output_video": {

"Auflösung": "1080p",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "One S/X",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"backwards_compatibility": "Original Xbox + Xbox 360 (auswählen)",

"Sonstige": "HDMI-Eingang, Kinect 2.0, 4K UHD Blu-ray (S/X)"

},

"Vorteile": [

„Günstiger Gebrauchtpreis für den Einstieg in das Xbox-Ökosystem“

"Vertreibt preiswerte physische Spiele auf dem lokalen Markt",

"Funktioniert hervorragend als Mediencenter im Wohnzimmer."

„Abwärtskompatibilität über drei Xbox-Generationen hinweg“

],

"Nachteile": [

„Lange Ladezeiten aufgrund mechanischer Festplatten“,

"Erhält die meisten Neuerscheinungen nicht mehr",

"Es fehlt die moderne Schnellwiederaufnahmefunktion."

„Das Originalmodell ist sperrig und schwieriger zu integrieren.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Anfang der 2010er-Jahre hatte die Xbox 360 die Konsolengeneration weltweit auf dem zweiten Platz hinter der PS3 abgeschlossen, dominierte aber Nordamerika. Microsoft wollte die Xbox One nicht nur zu einer Konsole, sondern zum zentralen Multimedia-Hub des Wohnzimmers machen – ein einziges Gerät für Spiele, Fernsehen, Filme und Musik. Die verbesserte Kinect 2.0 war als zentrales Element des Nutzererlebnisses konzipiert, nicht als optionales Zubehör.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Xbox One nutzte eine AMD Jaguar CPU mit 8 Kernen und 1,75 GHz sowie eine GCN 1.1 GPU mit 1,3 TFLOPS – weniger als die PS4 (1,84 TFLOPS). 8 GB DDR3-RAM und ein HDMI-Eingang für die TV-Integration vervollständigten das als Multimedia-Center konzipierte Gerät. Kinect 2.0 war zum Verkaufsstart obligatorisch, was den Preis erhöhte. Die Familie entwickelte sich deutlich weiter: Die Xbox One S (2016) bot HDR10-Unterstützung und 4K UHD-Blu-ray-Wiedergabe; die Xbox One X (2017) erreichte 6 TFLOPS für native 4K-Leistung; die Xbox One S All-Digital verzichtete auf das optische Laufwerk.<br><br><strong>Einführung</strong><br><br>Die Xbox One wurde am 22. November 2013 für 499 US-Dollar – 100 US-Dollar mehr als die PS4 – inklusive Kinect 2.0 veröffentlicht. Kontroversen vor dem Verkaufsstart bezüglich DRM und obligatorischer Internetverbindung führten zu starken negativen Reaktionen und zwangen Microsoft, diese Maßnahmen zurückzunehmen. Titanfall (2014) war der erste große Exklusivtitel, erschien aber gleichzeitig auch für die Xbox 360.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Xbox One verkaufte sich rund 50 Millionen Mal – weniger als die PS4 (117 Millionen). Der 2017 eingeführte Xbox Game Pass veränderte jedoch das Geschäftsmodell der Plattform und bot über ein monatliches Abonnement Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek. Die Abwärtskompatibilität mit der Xbox 360 und der ursprünglichen Xbox war ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der PS4. bot keine Abwärtskompatibilität.<br><br><strong>Legacy</strong><br><br>Die Xbox One verlor zwar den Verkaufskampf gegen die PS4, gewann aber dank Game Pass den Kampf um die Zukunft. Der Abonnementdienst revolutionierte das Vertriebsmodell für Spiele und beeinflusste Xbox Series X/S maßgeblich. Die umfassende Abwärtskompatibilität über drei Xbox-Generationen hinweg bleibt ein deutlicher Vorteil des Microsoft-Ökosystems gegenüber der Konkurrenz.

},

{

"id": "nintendo-switch",

"Name": "Nintendo Switch",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 8,

"Veröffentlichung": 2017,

"image": "assets/images/consoles/nintendo-switch.webp",

"CPU": {

"Architektur": "NVIDIA Tegra X1 / X1+",

"proces_nm": "20 nm",

"Kerne": "4C/4T",

"Frequenz": "1,02 GHz",

"tdp": "~40W"

},

"gpu": {

"Architektur": "NVIDIA Maxwell",

"Einheiten": "256 CUDA",

"Frequenz": "768 MHz (angedockt)",

"tflops": "0,4 TFLOPS",

"Fähigkeiten": "Nicht zutreffend"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "LPDDR4",

"Kapazität": "4 GB",

"Bus": "64-Bit",

"Bandbreite": "25,6 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Interner Flash-Speicher 32 GB / 64 GB (OLED)",

"Schnittstelle": "eMMC",

"Geschwindigkeit": "~100 MB/s"

},

"output_video": {

"Auflösung": "1080p über HDMI",

"Aktualisierung": "60 Hz",

"hdr": "N/A",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": false,

"vrr": false,

"Rückwärtskompatibilität": "Nicht verfügbar",

"Sonstiges": "Joy-Con mit HD-Vibration, IR-Kamera, Nintendo Switch Online"

},

"Vorteile": [

„Ausgereiftes Hybridkonzept mit sofortiger Modusumschaltung“

„Sehr umfangreiche und vielfältige Bibliothek hauseigener Anbieter“,

„Ein leicht zugänglicher Gebrauchtmarkt für Hardware und Zubehör“

„Solides Ökosystem für Indie- und lokale Spiele“

],

"Nachteile": [

„Die Preise für Nintendo-Spiele sinken selten deutlich.“

„Der Tegra X1-Chip ist technologisch veraltet.“

„Das Joy-Con-Driften bleibt ein wiederkehrendes Problem.“

„Die Leistung ist im Vergleich zu modernen PC-Handhelds geringer.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 2010er-Jahre befand sich Nintendo in einer schwierigen Lage: Die Wii U war mit 13,56 Millionen verkauften Einheiten ein kommerzieller Misserfolg, und der 3DS befand sich im Niedergang. Der Markt für tragbare Konsolen war durch Smartphones bedroht, und der Markt für Heimkonsolen wurde von PS4 und Xbox One dominiert. Nintendo musste die Hardware-Formel komplett neu erfinden und ein Konzept entwickeln, das in beiden Segmenten gleichzeitig funktionieren würde.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Nintendo Switch wurde als Hybridkonsole konzipiert: ein tragbares Gerät, das über eine Dockingstation mit dem Fernseher verbunden wird. Der NVIDIA Tegra X1-Prozessor mit 1,02 GHz (tragbar) und 1,02 GHz (angedockt) sowie die NVIDIA Maxwell-GPU mit 256 CUDA-Kernen mit 768 MHz boten eine energieeffiziente Plattform. Abnehmbare Joy-Con mit HD-Vibration (granulares haptisches Feedback), IR-Kamera und Bewegungssensoren vervollständigten die Interaktionsinnovation. Nintendo Switch Online bot Zugriff auf klassische NES-Spiele, SNES- und später N64- und Game-Boy-Spiele. Das Joy-Con-Drift-Problem – der Verschleiß der Analogstick-Achsen – entwickelte sich zu einem anhaltenden Kritikpunkt der Plattform.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Die Nintendo Switch wurde am 3. März 2017 weltweit für 299,99 US-Dollar veröffentlicht. The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhielt als Launch-Titel durchweg 10/10-Wertungen und bewies sofort, dass Nintendo seine kreativen Ambitionen nicht aufgegeben hatte. Super Mario Odyssey (Oktober 2017), Mario Kart 8 Deluxe und Splatoon 2 festigten den Erfolg des Launches. Die Switch OLED (2021) brachte einen größeren 7-Zoll-Bildschirm, und die Switch Lite (2019) war eine günstigere, ausschließlich tragbare Variante.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Bis Ende 2025 wurden 155,37 Millionen Einheiten der Nintendo Switch verkauft – und damit der Nintendo DS überholt und zur meistverkauften Nintendo-Konsole aller Zeiten geworden. Animal Crossing: New Horizons (2020) verkaufte sich über 43 Millionen Mal und wurde durch die COVID-19-Pandemie zu einem globalen Kulturphänomen. Mario Kart 8 Deluxe verkaufte sich über 67 Millionen Mal – das meistverkaufte Spiel in der Geschichte von Nintendo.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Nintendo Switch bestätigte endgültig das Konzept der Hybridkonsole als wichtigen Branchentrend. Sie demonstrierte, dass Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit die technischen Vorteile der Konkurrenz übertreffen können. Die Nintendo Switch 2, die im Juni 2025 erschien, führt diese Philosophie mit einem bedeutenden Technologiesprung fort und bestätigt, dass Hybridität zum zentralen Bestandteil der Marke Nintendo geworden ist.

},

{

"id": "playstation-5",

"Name": "PlayStation 5",

"Hersteller": "Sony",

"Generation": 9,

"Veröffentlichung": 2020

"image": "assets/images/consoles/ps5.webp",

"CPU": {

"Architektur": "AMD Zen 2",

"proces_nm": "7 nm",

"Kerne": "8C/16T",

"Frequenz": "bis zu 3,5 GHz (variabel)",

"tdp": "~200W"

},

"gpu": {

"Architektur": "RDNA 2",

"Einheiten": "36 CUs (PS5), +45% Leistung auf der PS5 Pro",

"Frequenz": "2,23 GHz",

"tflops": "10,28 TFLOPS (PS5)",

„capabilities“: „Raytracing avansat (2-3x mai rapid pe Pro), PSSR“

},

"Erinnerung": {

"Typ": "GDDR6",

"Kapazität": "16 GB",

"Bus": "256-Bit",

"Bandbreite": "448 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "Benutzerdefinierte NVMe SSD 825 GB/1 TB (PS5), 2 TB (PS5 Pro)",

"Schnittstelle": "PCIe 4.0",

„speed“: „5,5 GB/s (roh), 8-9 GB/s effektiv (komprimiert)“

},

"output_video": {

"Auflösung": "4K (Ziel: 60-120 FPS), 8K in ausgewählten Fällen",

"Aktualisierung": "120 Hz",

"hdr": "HDR10",

„Upscaling“: „PSSR (PS5 Pro), klassische Methode zur PS5“

},

"Technologien": {

"ray_tracing": true,

"vrr": wahr,

"Backwards_Compatibility": "PS4 (über 99 % der Bibliothek)",

"Sonstiges": "Tempest 3D AudioTech, DualSense haptische/adaptive Trigger, Wi-Fi 6/7"

},

"Vorteile": [

"weitgehend kompatibel mit der PS4-Bibliothek"

„SSD verkürzt die Ladezeiten deutlich.“

„DualSense bietet haptisches Feedback und adaptive Trigger.“

„Die PS5 Pro unterstützt 4K besser bei 60-120 FPS.“

],

"Nachteile": [

„Die PS5 Pro hat im Vergleich zum Standardmodell einen hohen Preis.“

„Das optische Laufwerk ist bei der PS5 Pro optional.“

„PS VR2 hat eine begrenzte Softwareakzeptanz.“

„Das PlayStation Portal benötigt eine stabile WLAN-Verbindung.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 2010er-Jahre dominierte die PlayStation 4 mit über 117 Millionen verkauften Einheiten die Konsolengeneration, war aber durch ihre langsame mechanische Festplatte, die unzureichende Grafikleistung für natives 4K mit 60 fps und das Fehlen von Hardware-Raytracing eingeschränkt. Die Xbox Series X bot 12 TFLOPS gegenüber den 1,84 TFLOPS der PS4 Pro. Sony musste mit einer Konsole reagieren, die Ladezeiten – den größten Kritikpunkt der Spieler – eliminierte und authentische 4K-Grafikqualität bot.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die PS5 basiert auf einer speziell entwickelten PCIe 4.0 SSD mit 5,5 GB/s Rohdatengeschwindigkeit (8–9 GB/s effektiv mit Komprimierung) – 100-mal schneller als die Festplatte der PS4. Die AMD Zen 2 CPU mit 8 Kernen und variabler Taktfrequenz von 3,5 GHz sowie die RDNA 2 GPU mit 36 Compute Units und 2,23 GHz sorgten für die Leistung von 5,5 GB/s Rohdatengeschwindigkeit (8–9 GB/s effektiv mit Komprimierung). 10,28 TFLOPS mit Hardware-Raytracing und Variable Rate Shading. 16 GB GDDR6 mit 448 GB/s vervollständigten eine moderne Plattform. Tempest 3D Audio bietet räumlichen Klang ohne zusätzliche Hardware. Der DualSense-Controller führte adaptive Trigger (variabler Widerstand) und granulares haptisches Feedback ein – eine komplette Neuentwicklung im Vergleich zum DualShock 4.<br><br><strong>Launch</strong><br><br>Die PS5 wurde am 12. November 2020 in Nordamerika für 499 US-Dollar (mit Disc) und 399 US-Dollar (Digital Edition) veröffentlicht. Aufgrund von Halbleiterengpässen überstieg die Nachfrage in den ersten 18 Monaten das Angebot massiv. Spider-Man: Miles Morales und Demon's Souls Remake waren die prägenden Launch-Titel. Die PS5 Slim (2023) wurde kompakter, und die PS5 Pro (2024) bot 45 % mehr GPU-Leistung und 2- bis 3-mal schnelleres Raytracing.<br><br><strong>Markt Auswirkungen</strong><br><br>Die PS5 überschritt bis 2024 die Marke von 50 Millionen verkauften Einheiten. Sony-Exklusivtitel wie Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok und Spider-Man 2 nutzten die SSD und den DualSense-Controller für zuvor unmögliche Spielerlebnisse. Die Abwärtskompatibilität mit über 99 % der PS4-Bibliothek gewährleistete einen reibungslosen Übergang.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die PS5 bewies, dass eine schnelle SSD genauso bahnbrechend sein kann wie ein Generationssprung in der Rechenleistung. Der DualSense-Controller definierte das Controller-Feedback neu und beeinflusste das zukünftige Controller-Design. Tempest 3D-Audio und Hardware-Raytracing setzten neue Maßstäbe für immersives Gameplay. Die PlayStation 6 wird für 2027–2028 erwartet, und die PS5 verfügt über einen soliden Nutzungs- und kommerziellen Supportzyklus im Jahr 2026.

},

{

"id": "xbox-series-x",

"Name": "Xbox Series X",

"Hersteller": "Microsoft",

"Generation": 9,

"Veröffentlichung": 2020

"image": "assets/images/consoles/xbox-series-x.webp",

"CPU": {

"Architektur": "AMD Zen 2",

"proces_nm": "7 nm",

"Kerne": "8C/16T",

"Frequenz": "3,8 GHz",

"tdp": "~200W"

},

"gpu": {

"Architektur": "RDNA 2",

"Einheiten": "52 CUs",

"Frequenz": "1,825 GHz",

"tflops": "12 TFLOPS",

"Fähigkeiten": "RT, Mesh, VRS"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "GDDR6",

"Kapazität": "16 GB",

"Bus": "320-Bit",

"Bandbreite": "560 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "NVMe SSD",

"Schnittstelle": "PCIe 4.0",

"Geschwindigkeit": "2,4 GB/s"

},

"output_video": {

"Auflösung": "4K",

"Aktualisierung": "120 Hz",

"hdr": "HDR10, Dolby Vision",

"Upscaling": "Auto HDR"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": true,

"vrr": wahr,

"Backwards_Compatibility": "Xbox/360/One",

"Sonstiges": "Kurzfassung"

},

"Vorteile": [

„12 TFLOPS – die leistungsstärkste Leistung“

„Game Pass bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis“,

"Umfangreiche Rückwärtskompatibilität"

"1 TB Standardspeicher"

],

"Nachteile": [

"SSD langsamer als PS5"

"Zum Start nur wenige Exklusivangebote",

„Polarisierendes Design“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Ende der 2010er-Jahre hatte die Xbox One den Kampf um die öffentliche Wahrnehmung gegen die PS4 verloren, trotz exzellenter Dienste wie dem Xbox Game Pass und umfassender Abwärtskompatibilität. Microsoft wollte mit der leistungsstärksten Konsole der Generation wieder konkurrenzfähig werden und beweisen, dass Hardwareleistung entscheidend ist und die Marke Xbox die besten verfügbaren technischen Spezifikationen bieten kann.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Xbox Series X wurde mit maximal möglichen Spezifikationen im Rahmen des angestrebten Budgets entwickelt: AMD Zen 2 CPU mit 8 Kernen und 3,8 GHz, RDNA 2 GPU mit 52 CUs und 1,825 GHz, die 12 TFLOPS liefern, 16 GB GDDR6 mit 560 GB/s und eine NVMe PCIe 4.0 SSD mit 2,4 GB/s. Damit lag die Xbox Series X in TFLOPS über der PS5 (12 vs. 10,28), hatte aber eine langsamere SSD. Quick Resume – sofortiges Fortsetzen mehrerer gleichzeitig pausierter Spiele — war eine beispiellose Innovation im Bereich Benutzererfahrung. Das Tower-Design (156 × 151 × 301 mm) optimierte die Kühlung durch vertikalen Luftstrom.<br><br><strong>Launch</strong><br><br>Die Xbox Series X wurde am 10. November 2020 zum Preis von 499 US-Dollar veröffentlicht, zeitgleich mit der Xbox Series S für 299 US-Dollar. Halo Infinite, der als Verkaufsschlager erwartete Titel, wurde auf Dezember 2021 verschoben. Forza Horizon 5, Psychonauts 2 und Bethesda-Spiele (nach der 7,5 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme) vervollständigten später das Portfolio.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Xbox Series X/S verkaufte sich insgesamt 20–28 Millionen Mal – weniger als die PS5 (über 50 Millionen). Der Xbox Game Pass wuchs auf über 34 Millionen Abonnenten, generierte signifikante wiederkehrende Einnahmen und veränderte das Konsummodell von Spielen. Die Übernahme von Activision Blizzard (68,7 Milliarden US-Dollar, abgeschlossen im Jahr 2020) trug maßgeblich zum Erfolg bei. 2023) wurden Call of Duty, Warcraft und Diablo dem Xbox Game Pass hinzugefügt.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Xbox Series X hat gezeigt, dass reine Hardwareleistung keine Marktführerschaft garantiert – Services, Exklusivtitel und das Ökosystem sind für die Verbraucher viel wichtiger. Der Game Pass gewann den Kampf um die besten Services gegen PlayStation Plus und definierte das Vertriebsmodell für Videospiele neu. Xbox baut mit einem stetig wachsenden Angebot weiterhin auf diesem Fundament auf.

},

{

"id": "xbox-series-s",

"Name": "Xbox Series S",

"Hersteller": "Microsoft",

"Generation": 9,

"Veröffentlichung": 2020

"image": "assets/images/consoles/xbox-series-s.webp",

"CPU": {

"Architektur": "AMD Zen 2",

"proces_nm": "7 nm",

"Kerne": "8C/16T",

"Frequenz": "3,6 GHz",

"tdp": "~100W"

},

"gpu": {

"Architektur": "RDNA 2",

"Einheiten": "20 CUs",

"Frequenz": "1,565 GHz",

"tflops": "4 TFLOPS",

"Fähigkeiten": "RT, VRS"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "GDDR6",

"Kapazität": "10 GB",

"Bus": "128-Bit",

"Bandbreite": "224 GB/s"

},

"Lagerung": {

"Typ": "NVMe SSD",

"Schnittstelle": "PCIe 4.0",

"Geschwindigkeit": "2,4 GB/s"

},

"output_video": {

"Auflösung": "1440p",

"Aktualisierung": "120 Hz",

"hdr": "HDR10",

"Upscaling": "N/A"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": true,

"vrr": wahr,

"Backwards_Compatibility": "Xbox One",

"Sonstige": "Vollständig digital"

},

"Vorteile": [

"Günstiger Preis"

"Kompakt und leise",

"Game Pass inklusive",

„Nächste Generation zum kleinen Preis“

],

"Nachteile": [

"Nur 4 TFLOPS",

"Keine optische Disc",

"512 GB begrenzter Speicherplatz"

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Zum Start der neunten Konsolengeneration im Jahr 2020 war der Preis von 499 US-Dollar für einen Großteil der Nutzer unerschwinglich. Microsoft hatte festgestellt, dass ein großer Teil der Xbox-Community aus finanziellen Gründen auf älteren Konsolen spielte. Die Dual-Strategie – Series X für maximale Leistung, Series S für mehr Zugänglichkeit – zielte darauf ab, den Zugang zur nächsten Generation zu demokratisieren, ohne das Software-Ökosystem zu fragmentieren.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Xbox Series S wurde als rein digitale Konsole – ohne optisches Laufwerk – mit reduzierter Hardware im Vergleich zur Series X, aber mit derselben AMD Zen 2 CPU mit 8 Kernen (3,6 GHz gegenüber 3,8 GHz), einer RDNA 2 GPU mit 20 Compute Units (CUs) bei 1,565 GHz und 4 TFLOPS (gegenüber 12 TFLOPS der Series X), 10 GB GDDR6 mit 224 GB/s und derselben NVMe-SSD entwickelt. PCIe 4.0 SSD mit 2,4 GB/s. Das minimalistische weiße Design (151 × 151 × 275 mm) war kompakt und leise. Die 512 GB SSD im Vergleich zu den üblichen 1 TB erforderte bei großen Spielebibliotheken häufiges Löschen von Daten.<br><br><strong>Markteinführung</strong><br><br>Die Xbox Series S wurde am 10. November 2020 für 299,99 US-Dollar veröffentlicht – 200 US-Dollar weniger als die Series X und die PS5. Der aggressive Preis lockte sofort Kunden mit begrenztem Budget an. Der Xbox Game Pass (9,99–14,99 US-Dollar/Monat) rundete das Angebot ab: Für 300 US-Dollar plus Abonnementgebühr war der Zugriff auf über 300 Spiele möglich.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Xbox Series S verkaufte sich in den ersten Jahren deutlich besser als die Series X, was sich als kluge Geschäftsentscheidung erwies. Die Spiele liefen in 1440p/1080p im Vergleich zu den 4K der Series X, aber die Der visuelle Unterschied war für 1080p-Fernseher und Gelegenheitsspieler akzeptabel. Entwickler mussten beide Versionen sorgfältig optimieren, was die Entwicklungskosten erhöhte. Microsoft bestätigte, dass beide Konsolen während der gesamten Generation dieselbe Software nutzen würden.<br><br><strong>Legacy</strong><br><br>Die Xbox Series S hat gezeigt, dass eine Preissegmentierung unerlässlich ist, um die Zugänglichkeit von Spielen zu gewährleisten. PlayStation 5 Digital Edition und Nintendo Switch OLED bestätigten diesen Trend später. Die Series S bietet nach wie vor das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der neunten Generation für Verbraucher mit begrenztem Budget und definiert die Erwartungen an die Zugänglichkeit der nächsten Generation neu.

},

{

"id": "nintendo-switch-2",

"Name": "Nintendo Switch 2",

"Hersteller": "Nintendo",

"Generation": 9,

"Veröffentlichung": 2025,

"image": "assets/images/consoles/nintendo-switch-2.webp",

"CPU": {

"Architektur": "NVIDIA Tegra T239 (Ampere)",

"proces_nm": "8 nm",

"Kerne": "8C (Cortex-A78C)",

"Frequenz": "N/A",

"tdp": "~50W"

},

"gpu": {

"Architektur": "NVIDIA Ampere",

"Einheiten": "1,536 CUDA-Kerne",

"Frequenz": "N/A",

"tflops": "N/A",

"Funktionen": "Ray Tracing, DLSS, VRR"

},

"Erinnerung": {

"Typ": "LPDDR5X",

"Kapazität": "12 GB",

"Bus": "Nicht verfügbar",

"Bandbreite": "102 GB/s (angedockt), 68 GB/s (mobil)"

},

"Lagerung": {

"Typ": "UFS 3.1",

"Kapazität": "256 GB",

"Schnittstelle": "microSD Express",

"Geschwindigkeit": "Nicht verfügbar"

},

"output_video": {

"Auflösung": "4K @ 60 fps (angedockt über DLSS) / 1080p (Handheld)",

"Aktualisierung": "120 Hz",

"hdr": "HDR10",

"Upscaling": "DLSS"

},

"Technologien": {

"ray_tracing": true,

"vrr": wahr,

"backwards_compatibility": "Nintendo Switch Gen 1",

"Sonstiges": "Magnetische Joy-Con, GameChat (Sprach-/Video-/Bildschirmfreigabe), Dateidekomprimierungs-Engine, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2"

},

"Vorteile": [

„Fortschrittliche soziale Integration durch GameChat“,

"7,9-Zoll-LCD-Bildschirm mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz"

"Ray Tracing und DLSS für 4K-Leistung"

"Magnetische Joy-Con mit schnellem Zugriff auf GameChat"

"Umfangreiche Kompatibilität mit der Switch 1-Bibliothek",

"Robustes Ständerdesign"

],

"Nachteile": [

„Hoher Preis (449,99 $)“

„Teure Premium-Spiele (bis zu 80 US-Dollar)“

"Begrenzte Akkulaufzeit (2-6,5 Stunden)",

„Anhaltende Risiken des Joy-Con-Stick-Drifts“

„Der Preis des Bildschirms steigert die Qualitätserwartungen.“

],

"Geschichte": "<strong>Historischer Kontext</strong><br><br>Mitte der 2020er Jahre hatte die 2017 erschienene Nintendo Switch bereits über 155 Millionen verkaufte Einheiten erreicht und war damit die meistverkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten. Der Tegra X1-Prozessor, der 2017 noch leistungsstark war, wirkte im Vergleich zu modernen PC-Handhelds und der PS5/Xbox Series deutlich veraltet. Große Titel wie Hogwarts Legacy und viele andere waren aus technischen Gründen nicht für die Switch portiert worden. Nintendo musste einen Generationssprung vollziehen, der die Hybrid-Philosophie und die Abwärtskompatibilität beibehalten und die Plattform für eine neue Kategorie von Titeln öffnen würde.<br><br><strong>Konsolenentwicklung</strong><br><br>Die Nintendo Switch 2 (interner Code „Ounce“) wurde um den NVIDIA Tegra T239 (Drake)-Prozessor mit Ampere-Architektur herum entwickelt – ein gewaltiger Sprung vom Tegra X1. Der Octa-Core-Prozessor ARM Cortex-A78C mit 1.536 CUDA-Kernen, Raytracing- und DLSS-Unterstützung, 12 GB LPDDR5X-RAM und 256 GB UFS-3.1-Speicher bildete das technische Herzstück. Der 7,9-Zoll-LCD-Bildschirm mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und HDR10-Unterstützung bot ein deutlich besseres visuelles Erlebnis. Eine dedizierte Hardware-Dekomprimierungs-Engine (FDE) verarbeitete komprimierte Dateien und verkürzte so die Ladezeiten. Die Joy-Con 2 verwendeten starke Magnete anstelle des Schienensystems – was beim Verbinden ein charakteristisches Klickgeräusch erzeugte – und eine C-Taste für den schnellen Zugriff auf den GameChat.<br><br><strong>Veröffentlichung</strong><br><br>Die Nintendo Switch 2 wurde am 5. Juni 2025 weltweit für 449,99 US-Dollar veröffentlicht, wobei Premium-Spiele bis zu 80 US-Dollar kosteten. Mario Kart World, der Launch-Titel, verkaufte sich in den ersten Monaten über 14 Millionen Mal. Die Konsole erreichte bis Ende 2025 einen Absatz von 17,37 Millionen Einheiten – der schnellste Marktstart in der Geschichte von Nintendo. GameChat (Sprach-, Video- und Bildschirmfreigabe) war die Service-Innovation, die auf das während der Pandemiezeit deutlich gewordene Bedürfnis nach sozialer Kommunikation reagierte.<br><br><strong>Marktauswirkungen</strong><br><br>Die Nintendo Switch 2 zeigte, dass der Markt das Switch-Modell zu einem höheren Preis mit Premium-Spielen und deutlich verbesserter Hardware akzeptierte. DLSS ermöglicht 4K mit 60 fps im Dock-Modus – ein Erlebnis, das auf der Switch 1 unmöglich war. Die Abwärtskompatibilität mit den meisten Switch-1-Spielen – mit Grafik-Updates für wichtige Titel – sorgte für einen reibungslosen Übergang. Nintendo Classics brachte GameCube-Spiele über Nintendo Switch Online auf die Plattform.<br><br><strong>Vermächtnis</strong><br><br>Die Nintendo Switch 2 bestätigt Hybridität als zentrale und dauerhafte Strategie für Nintendo – kein vorübergehendes Experiment, sondern Markenidentität. Magnetische Joy-Con, GameChat und DLSS stellen Weiterentwicklungen dar, die das Produkt technologisch relevant halten, ohne dabei grundlegende Prinzipien wie Zugänglichkeit, Portabilität und lokalen Mehrspielermodus aufzugeben. Nintendo Switch 2 startet mit einem soliden kommerziellen Erfolg und einer schnell wachsenden Spielebibliothek ins Jahr 2026.

}

]